2007年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

园林工程学试卷

(课程代码7435)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1．园林小品的竖向设计指的是

A.造型设计

B.平面布置

C.地面标高的确定

D.立面设计

2．指出下列等高线性质中表述错误的选项

A.同一条等高线上的点其高程都相等

B.等高线是不闭合的

C.等高线间水平间距表示地形的缓或陡

D.在图纸上等高线不能直接横穿河谷、堤岸和道路

3．土方工程中表示土坡高度和水平距离之比的是

A.土壤倾斜角

B.土壤自然倾斜角

C.坡度

D.坡度系数

4．土方压实施工中不正确的有

A.土壤过分干燥，应先洒水湿润然后再压实

B.压实松土时应先重后轻

C.土壤应该具有最佳含水率

D.压实要分层进行

5．水头损失是指[最新年份咨询qq593777558]

A.水压力的损失

B.局部水压力的损失

C.沿程水压力的损失

D.水克服摩擦力而消耗的势能

6．用山石、建筑墙体将大股水流疏导成多股细流的地面排水组织方式是

A.拦

B.阻

C.分

D.导

7．在竖向设计中，有利于防止地表径流对地面冲刷的设计措施是

A.陡坡设计

B.很长的缓坡设计

C.盘山道的设计

D.排水管道的设计

8．在公园排除地表径流的方式中，最为经济的排水方式是

A.地面排水

B.沟渠排水

C.管道排水[[微信公众号：ikaoti]

D.暗沟排水

9．雨水管道的最小覆土深度是

A.O．7m

B.1．0m

C.1．2m

D.1．5m

10．下列是一些地下管线由浅至深的埋设顺序，其中正确的是

A.雨水管道，污水管道，给水管道，电讯电缆

B.电讯电缆，给水管道，雨水管道，污水管道

C.给水管道，雨水管道，污水管道，电讯电缆

D.给水管道，电讯电缆，污水管道，雨水管道

11．与暗沟埋设深度无关的因素是

A.植物对水位的要求

B.植物根系的深浅

C.土壤的质地

D.地形的陡与缓

12．驳岸在常水位与湖底部分受破坏的主要原因是

A.湖水浸渗

B.地下水的浮托力

C.冻胀作用

D.水位的频繁变化

13．形式自由，可与雕塑相结合，色彩朴素的喷泉适合使用场所是

A.旅馆、饭店、展览会场

B.传统式园林

C.游乐中心

D.公园内寂静处

14．大型喷泉的合适视距约是喷水高度的

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.5倍

15．在下列路面材料中，届于整体路面的是

A.沥青混凝土路面

B.块石路面

C.用碎石、瓦片、卵石组成的路面

D.由煤屑、三合土组成的路面

16．公园内主干道的路面宽度一般是

A.3．5m

B.4m

C.5m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.6m

17．下列假山材料中，不届于湖石类的材料是

A.宣石

B.英石

C.灵壁石

D.黄石

18．下列山石布置方式中，常与建筑台阶配合使用的最石方式是

A.蹲配

B.抱角

C.散置

D.粉壁置石

19．在古典假山结体结构中，山石之间水平方向的连接称为

A.“安”

B.“连”[最新年份咨询qq593777558]

C.“接”

D.“拼”

20．割草机在园林工程机械中所属的机械类型是

A.种植机械

B.整修机械

C.植保机械

D.浇灌机械

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

2l．竖向设计的方法有                、                、模型法。

22．断面法计算土方量，根据所取断面的方向不同又可分为           和

23．土方工程根据其使用期限和施工要求可分为            和           两种土方工程。

24．土方工程施工包括土方的挖、运、              、              四个方面的内容。

25．公园中的用水大致可分为：生括用水、                、造景用水、                。

26．公园绿地应尽可能利用                排除雨水，但在某些局部如广场、主要建筑周围设置                排水。

27．暗沟排水的布置形式有：                、截流式、                、耙式。

28．园路一般有3种类型，一是                ，二是                ，三是特殊型。

29．园路的附属工程有：                、                等。

30．假山的收顶一般有：分峰、                、                。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

31．土壤安息角

32．检查井

33．道路竖曲线

34．拉底

35．山石散置

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36．简述园林给水的特点。

37．简述城市水体的基本功能。

38．简述园路的作用。

39．简述影响植物移植成活的因素。

40．筒述乔灌木种植工程中选苗的注意事项。[[微信公众号：ikaoti]

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

41．联系实际论述影响土方工程量的因素。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

42．联系实际论述园路平面线型的设计内容。