2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

园林工程学试卷

(课程代码07435)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分,共15分)

1．中国古典园林文献，《营造法式》的作者是

A.计成

B.李渔

C.李诫

D.沈括

2．为安全起见，停车场的最大坡度不大于

A.2．5％

B.7％

C.8％

D.10％

3．在土壤的工程分类中，壤土属于

A.I类土

B.Ⅱ类土

C.Ⅲ类土

D.Ⅳ类土

4．下列对于等高线描述不正确的是

A.等高线是闭合曲线

B.同一条等高线所有点高程相等

C.等高线可以直穿横过河谷、道路等

D.等高线一般不相交或重叠[[微信公众号：ikaoti]

5．在径流流经的路线上设置障碍物挡水，达到消力降速以减少冲刷的作用叫

A.阻

B.拦

C.分

D.导

6．各种管道在自流条件下的最小容许流速不得小于

A.O.4m／s

B.O5m／s

C.O．6m／s

D.0.75m／s

7．为了减少冲刷，在台阶两删或陡坡处置石挡水，这种置石叫做

A.“谷方”

B.挡水石

C.护土筋

D.出水口

8．用人或机械塑造出各种大型水注的姿态喷泉为

A.与雕塑结合的喷泉

B.自控喷泉

C.普通装饰性喷泉

D.水雕塑

9．残疾人使用的园路路面宽度不直小于1.2m，回车路段路面宽度不宜小于

A.1.5m

B.2.0m

C.2.5m

D.3.Om

1O．园路的结合层材料，粘结力最差的是

A.净干砂

B.白灰干砂

C.混合砂浆

D.砂包土

11．石材具有涡、沟、环、洞变化的是[[微信公众号：ikaoti]

A.黄石

B.青石

C.英石

D.太湖石

12．山石之间竖向衔接称为

A.安

B.连

C.接

D.拼

13．常绿树带土球移柏时，其土球大小为树木胸径的

A.5倍左右

B.6倍左右

C.lO倍左右

D.15倍左右

14．蓝、青、绿、紫色通常称为

A.暖色光

B.冷色光

C.色渊

D.眩光

15．适用于中国传统园林的喷泉形式特征是

A.水池大，喷水高

B.水量大，水感强烈

C.跌水、滚水等自然形式

D.水姿富于变化，色彩华丽

二、填空题(本大题共1O小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．为了使土壤达到设计要求的密实度可以采用_______和_______。

17．沿线流量可分为_______和_______。

18．水闸底层结构由_______、_______和海漫三部分组成。

19．喷头是巾_______或青铜和_______等材料制成的。

20．为了节省水泥石板等建筑材料，降低造价，提高路面质量，应尽量采用薄面、[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

_____________、____________。

21．假山最根本法则就是“_______，_______”。

22．大树对预掘的方法有_______、_______和根部环状剥皮法。

23．园林机械可分为园林工程机械，种植养护机械，_______和_______。

24．一般集散广场坡度在_______，一般园路的坡度不宜超过_______。

25．一般路面应有_______以下的纵坡和_______的横坡。

三、名词词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26．土壤的可松性

27．日变化系数

28．花街铺地

29．粉壁置石

30．抱角

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共36分)

31．简述园林给水的特点。

32.防止地表径流冲刷地面的措施中，竖向设计有哪些做法？

33．简述园路的结构没计中应注意的问题

34．简述大树移植的意义。

35．山石花台的设计在平面、立面、断面和细部有哪些要求?

五.论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．试述残疾人使用的园路在设计时的要求。

37．试述软材包装移植法的方法步骤。