2015年4月高等教育自学考试

园林工程学试卷

(课程代码07435)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)

1．中国古典园林文献，《长物志》的作者是

A.文震亨

B.沈复

C.沈括[最新年份咨询qq593777558]

D.李渔

2．足球场的排水坡度宜在

A.3‰～4‰

B.4‰～5‰

C.5‰～6‰

D.2％～5％

3．采用人工夯实，土壤的相对密实度可达

A.80％左右

B.87％左右[最新年份咨询qq593777558]

C.93％左右

D.95％左右

4．土方的压实过程，下列说法不对的是

A.压实工作必须分层进行

B.压实工作必须均匀

C.土壤过分干燥，需先洒水湿润后再压实

D.压实松土时夯压工具应先重后轻

5．配水管上安装着消防栓，按规定间距通常为l20m，且其位置距建筑不得少于

A.4m

B.5m

C.8m

D.10m

6．排水管渠的最大设计流速，金属管为10m／s；非金属管为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A3m／s

B.5m／s

C.10m／sDl2m／s

7．地下管线的布置，由浅至深(由建筑物向道路)布置顺序是

A.建筑物基础电讯电缆电力电缆热力管道

B.电讯电缆电力电缆热力管道建筑物基础

C.电力电缆热力管道建筑物基础电讯电缆

D.热力管道电讯电缆电力电缆建筑物基础

8．岸顶高程一般应比最高水位高出

A.0～25cm

B.25～50cm

C.25～100cm

D.100～125cm

9．公园的游步道一般为

A.0．8～1．0m

B.1．0～2．5m

C.1．5—2．5m

D.2．0～3。0m

10．按路面分类，各种天然块石或各种预制块料铺装的路面叫做

A.整体路面

B.块料路面

C.简易路面

D.碎料路面

11．对于外墙角，山石成环抱之势紧抱基角墙面的做法叫做

A.镶隅

B.抱角

C.云梯

D.蹲配

12．假山的分层结构中，“接石压茬”的做法是在

A.立基

B.拉底

C.中层

D.收顶

13．从一块山石顶面偏侧部位的企口出，用另一山石倒垂下来的做法叫做

A.悬

B.卡

C.垂

D.挑

14．适用于挖掘圆形土球，且胸径在10—15era或稍大一些的常绿乔木的方法是

A.软材包装移植法

B.木箱包装移植法

C.移植机移植法

D.冻土移植法

15．下列假山石材中，不属于湖石类的是

A.官石

B.英石

C.灵壁石

D.黄石

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

16．土方量计算的方法有用求体积公式估算、_____和_____。

17．公园中用水大致分为生活用水、_____、_____和消防用水。

18．在雨水排水管网中常见的附属构筑物有检查井、_____、雨水口和

_____。

19．水池构造主要由_____、_____、池顶、进水口、溢水口、泄水口和出水

口组成。

20．园路一般由_____、_____、路基和附属工程四部分组成。

21．花街铺地即以_____为骨，以_____填心的做法。

22．由于树木栽植方式不相同，定点放线的方法很多，常见的有_____、

_____和等距弧线的放线。

23．种植养护机械可分为种植机械、浇灌机械、_____、_____等。

24．土方量的计算中，断面法有_____和_____。

25．配水管上安装着消防栓，按规定间距通常为l20m，且其位置距建筑不得少于_____，

为了便于消防车补给水，离车行道不大于_____。

三、名词解释题(本大题共5小题。每小题3分，共15分)

26．土壤的自然倾斜角

27．“谷方”

28．挡土墙

29．蹬道

30．色温

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31．土方施工准备工作包括哪些内容?

32．简述环状管网的优缺点。[[微信公众号：ikaoti]

33．园路的作用有哪些?

34．与园林建筑结合的山石布置有哪些?

35．用设计等高线进行竖向设计有哪些内容?

五、论述题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

36．试述土方施工中定点放线的内容。

37．试述大树选择应注意的事项。