2015年4月高等教育自学考试

土木工程概论试卷

(课程代码06393)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

1．主持设计并修建我国钱塘江大桥的工程师是

A.茅以升

B.詹天佑

C.华罗庚

D.钱学森

2．不仅涉及水的环境质量，还包括空气质量和土地的使用等的工程是

A.水资源工程

B.岩土工程

C.环境工程

D.结构工程

3．下列钢材中不属于我国钢筋混凝土用钢的是

A.热轧钢筋

B.冷轧带肋钢筋

C.预应力钢筋

D.热轧钢板

4．下列哪种砂属于混凝土主要用砂?

A.海砂

B.河砂

C.山砂

D.机制砂

5．砂浆与混凝土的最大区别是不含有

A.外加剂

B.细骨料

C.粗骨料

D.胶凝材料

6．供车辆或行人行走部分的桥梁部件是

A.桥面

B.桥道结构

C.拱

D.连接系

7．按照楼层数目分类，多层住宅建筑的层数是

A.1—3层

B.4—6层

C.7一l2层

D.高于l2层[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．下列关于道路石油沥青说法正确的是

A.标号越高，则黏度越大，延长性越差，温度敏感性越低

B.标号越高，则黏度越大，延长性越好，温度敏感性越高

C.标号越高，则黏度越小，延长性越差，温度敏感性越低

D.标号越高，则黏度越小，延长性越好，温度敏感性越高

9．下列哪项结构不属于海港工程通常包括的部分

A.起船机

B.防护结构

C.码头结构

D.灯塔

10．下列基础中属于浅基础的是

A.桩基础[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.沉箱基础

C.墩基础

D.条形墙基础

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．世界上第一座大跨度悬索桥是英格兰工程师查尔斯·埃利建造的。

12．含水率是影响木材强度的最主要因素。

13．平屋盖是指坡度小于等于8％的屋盖。

14．薄膜是一种厚度很薄的面状材料，它通过拉应力的形成来承载。

15．拱桥的特点是竖直荷载作用下无水平推力。

16．我国第一条地铁的修建是采用明挖法施工的。

17．埋深大于或等于3m的基础称为深基础。

18．土力学与基础工程的区别在于土力学是不直接以基础结构构件为研究对象的。

19．工作桥及护岸是水利工程项目中的临时结构。

20．橡胶制品和玻璃钢都属于高分子材料。

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

21．交通工程技术集中反映在交通系统的规划、设计、建造和_______中，并形成包括

交通的基础设施、运行车辆、交通管理系统和交通管理策略在内的_______，以保

障人员和货物的运送。

22．工程是将科学理论应用于人们_______的一门专业艺术，其主要作用是把

_______转化为人类服务。

23．在施工过程中，土木工程师应负责保证所有的工程设施满足_______的要求，工

程所采用的材料和设备要与_______相符。

24．土木工程材料分为天然材料和_______两种。

25．沥青是一种_______性的胶凝材料，具有良好的防水、_______、耐化学腐

蚀性。

26．构件依据几何形状可分成线状和_______构件，依据刚度，又可分成刚性构件和

构件。

27．桥梁的结构体系包括梁式、_______、刚架、_______、悬索以及各种组合

体系。

28．灾害易损性分析的最终结果是为了使决策者能够预估_______、评价

_______、促进有效应急计划和灾害风险管理顺利进行。

29．土质地基基础工程建设的第一环节是_______，该环节是对场地的

_______进行初步的分析和评价。

30．最主要的两种水利结构形式是_______和_______。

四、简答题(本大题共5小题。其中第31小题5分，第32、33小题各4分，第34、35小题各6分，共25分)

31．简述桥梁的五小部件。

32．简述金属材料在土木工程中的应用。

33．分别简述结构工程师与施工工程师的工作内容。

34．简述我国铁路的运输特点。

35．简述土层剖面图中土层类别情况。

五、论述题(本大题共l小题，共l5分)

36．试述一名土木工程师应具备的能力。[最新年份咨询qq593777558]