2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

园林规划设计试题

课程代码：06640

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)[[微信公众号：ikaoti]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．“田园城市”的提出者是

A.霍华德

B.柯比西埃

C.佩里

D.沙里宁

2．我国城市规划建设用地中，绿地占建设用地的比例是

A.8％～15％

B.15％～20％

C.20～25％

D.25％～30％

3．城市内河、海、湖等水边及铁路旁的防护林带宽应大于

A.30m

B.40m

C.50m

D.60m

4．可用作各项设施的建设，不需或只须稍加工程准备措施即可进行修建的用地称为

A.一类用地

B.二类用地

C.三类用地

D.四类用地

5．城市沿水系或山脉带状发展时或工业区与居住区之间常采用的公园系统的形式是

A.分离绿带式

B.绿道式

C.放射环状式

D.放射状绿地

6．红线宽度大于50m的道路绿地率应达到

A.20％以上

B.30％以上

C.35％以上

D.40％以上[最新年份咨询qq593777558]

7．在视距三角形内布置植物时，其高度不得超过

A.0.5m

B.0.7m

C.1.0m

D.1.2m

8．下列关于“合适视距”描述错误的是

A.大型景物的合适视距为景物高的3.5倍

B.水平景物的合适视距为景物宽度的1.2倍

C.当宽度大于高度时，依水平视距来考虑

D.当高度大于宽度时，依垂直视距来考虑

9．综合性公园总体规划平面图的常见比例是

A.1/10～1/200

B.1/50～1/2000

C.1/500～1/2000

D.1/5000～1/20000

10．大型广场的树种选择，下列遵循的原则中错误的是

A.冠幅大，枝叶密

B.发芽晚，落叶早

C.耐旱、耐寒

D.抗病虫害与污染

11．常用于高速公路和入城道路的道路绿地布置形式的是

A.一板二带式

B.二板三带式

C.三板四带式

D.四板五带式

12．居住区绿地占居住区总用地比率不低于

A.20％

B.25％

C.30％

D.40％

13．下列不属于居住区公共绿地的是

A.居住区公园

B.居住小区公园

C.居住区道路绿地[最新年份咨询qq593777558]

D.住宅组团绿地

14．高速公路路肩的宽度为

A.3m以上

B.3.5m以上

C.4m以上

D.5m以上

15．关于纪念广场，下列说法不准确的是

A.选址和设计应结合城市总体规划统一考虑

B.尺度有严格的限制，以突出深刻的文化内涵和纪念主题

C.选址应远离商业区、娱乐区，以免对广场造成干扰

D.广场中应具有相对完整的硬质铺装地

16．将车行放在较低层面，把人行和非机动车交通放在地上来实现人车分流的广场是

A.上升广场

B.商业广场

C.交通广场

D.下沉广场

17．在风向频率分散、盛行风不明显的地区，如有两个较强风向成180°时，则工厂的生产区应设在

A.盛行风的下风向

B.最小风频的上风向

C.盛行风的上风向

D.最小风频的下风向

18．工业企业用地是城市用地的重要组成部分，一般占城市总用地面积的比例是

A.10％～15％

B.15％～20％

C.15％～30％

D.20～30％

19．下列不属于防火林带设计类型的是

A.纯林带型

B.结合设施型

C.地形利用型

D.结合气候条件型

20．工厂绿地要使用抗性较强的树种，下列能抗氯气的树种是

A.广玉兰

B.紫薇

C.合欢

D.山荆子

二、填空题(本大题共15空，每空1分，共15分)

请把正确答案写在答题卡上。

21．根据我国实际，按照人口规模将城市分为四类规模，大城市人口的规模为

__________。

22．我国城市绿地系统，从形式上可分为__________、__________和混合式绿地布

局。

23．复杂的立体交叉一般由主干道、__________和__________组成。

24．根据城市街道的景观特征可把城市道路划分为__________、城市生活性街道、

__________、城市其他步行街道。

25．分车绿带的种植方式分为__________和__________两种。

26．居住区绿地的类型有公共绿地、__________、__________、宅旁和庭院绿化四大

类。

27．居住区小游园平面布置的三种形式是__________、__________和混合式。

28．广场按空间形态分为__________和__________两种。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请把正确答案写在答题卡上。

29．块状绿地

30．纪念性园林

31．防风林带

32．道路绿地率

33．居住区公园

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请把正确答案写在答题卡上。

34．简述城市规划大纲阶段的主要内容。

35．简述林阴道的布置类型。

36．简述广场生态性原则所遵循的内容。

37．简述居住区绿地的定额指标有哪些。

38．简述防护绿地的选择应注意的方面。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请把正确答案写在答题卡上。

39．试述规则式与自然式公园在规划设计内容方面的差异。

40．试述游憩绿地设计要点。