2004年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码0170)

一、填空题(本大题共6小题，每空1分，共25分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．投资项目预算按投资构成的组成可分为___________、____________、_____________、_____________、_____________。

2．预算定额各种消耗量的确定方法有_____________、_____________、_____________、_____________。

3．建筑工程材料价差按形成原因可分为_____________、_____________，按对工程预算的

影响程度分为_____________、_____________。

4．概算指标有_____________指标、_____________指标、_____________、指标、_____________及_____________指标。

5．设备预算价格是指设备由_____________运到_____________后的出库价格，它由_____________和_____________两项费用因素组成。

6．满堂脚手架，当天棚高度在_____________之间时，计算基本层；超过_____________时，

每增加_____________，增加一层计算。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的备选答案中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

7．墙面勾缝工程量按_____________计算。

A.延长米

B.零星抹灰

C.垂直投影面积[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．有柱的车棚，按_____________计算建筑面积。

A.顶盖投影面积

B.柱外围水平面积

C.顶盖投影面积的一半

D.柱外围水平面积的一半

9．室内外管道界限以建筑物外墙皮_____________为界。

A.O．3米

B.1．O米

C.1．5米

D.1．8米

10．自卸汽车运土运距按_____________计算。

A.挖方区重心至回填区重心之间的直线距离

B.挖方区重心至回填区重心加45米

C.挖方区重心至回填区重心之间的最短距离

11．图纸无规定时，女儿墙的卷材弯起部分可按_____________计算。

A.200mm

B.250mm

C.300mm

D.500mm

12．带两层地下室的单位工程类别为

A.一类

B.不低于一类

C.特类

D.依上部建筑而定[[微信公众号：ikaoti]

13．消火栓以_____________为计量单位。

A.台

B.个

C.吨

D.组

14．有柱的站台，按_____________计算建筑面积。

A.柱外围水平面积

B.柱外围水平面积的一半

C.顶盖水平投影面积

D.顶盖水平投影面积的一半

15．设计360mm厚墙每立方米所需标准砖净用量为_____________块。

A.529．1

B.793．65

C.264．55

D.1058．2[最新年份咨询qq593777558]

16．不属于单项工程综合概算书内容的是

A.电气工程概算

B.技术经济指标

C.采暖、通风、空调工程概算

D.预备费

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的备选项中至少有2个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、未选均无分．漏选得1分。

17．施工机械台班使用费中的可变费用有

A.养路费

B.使用税

C.人工费

D.润滑剂费用

E．动力、燃料费

18．间接费定额的编制贯彻_____________的原则。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.厉行节约

B.技术先进[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.简明适用

D.社会平均水平

E．经济合理[最新年份咨询qq593777558]

19．施工图预算编制依据

A.设计文件，设计资料

B.现行定额，费用定额

C.施工合同或协议

D.地区材料预算价格

E．有关文件及工程造价指数

F．施工组织设计资料

20．计算模板工程量时已综合在定额内不另行计算的项目有

A.>0．3m2洞洞口侧壁的模板[[微信公众号：ikaoti]

B.板周边(板厚)的侧模

C.附着在墙上的牛腿模板

D.挑梁的端头封口模板

E．门窗过梁的底模

F．砼柱与砼墙连接的重叠部分模板

21．按水平投影面积的一半计算建筑面积的有

A.有柱雨蓬

B.凹阳台

C.有盖无柱的外走廊、檐廊

D.屋面水箱

E．室外楼梯

F．独立柱雨蓬

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

22．框架间墙与非框架间墙的区别?

23．施工图预算需要哪些资料?

五、计算题(本大题共30分)

24．根据有梁板示意图(未注明板厚为lOOmm，砼标号为C20，外墙定位轴线为墙中，墙厚

200mm，其余轴线为柱中)。

求：(1)划分模板、砼项目并计算工程量。

(2)计算天棚抹灰工程量。