2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码00170)

一、填空题(本大题共15空,每空1分,共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

1．投资项目概算的种类按工程项日划分有_______总概算、_______综合概(预)算、_______概(预)算。

2．预算定额中的人工消耗指标包括_______、_______、_______、_______。

3．材料预算价格是指建筑安装工程材料从_______运达_______后的出库_______。[最新年份咨询qq593777558]

4．建筑面积包括_______、_______和_______三部分。

5．建筑物当_______或_______以上时，才能计算高层建筑超高增加费。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

6．在生产性工程建没中，设备及工器具费用占工程造价比重的增大，意味着

A.工程造价的提高

B.资本有机构成提高

C.生产成本提高

D.建设成本的提高

7．我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括

A.基本预备费

B.税金[[微信公众号：ikaoti]

C.建设期贷款利息[[微信公众号：ikaoti]

D.与未来企业生产经营有关的其他费用

8．土建工程造价中，计划利润的计费基础是

A.直接工程费+间接费

B.直接费+间接费

C.人工费

D.直接工程费

9．大、中型建设项目的两阶段设计是指

A.技术设计施工图设计

B.初步没汁，扩初设计

C.初步设计，技术没计

D.初步设计．施工图设计

10．下列定额分类中属于按照生产因素分类的是

A.材料消耗、机械消耗、器具消耗

B.劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额

C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D.资金消耗定额、劳动消耗定额、{机械消耗定额

11．建筑安装预算定额具有

A.利学性、统一性、灵活性

B.强制性、统一性、法令性

C.科学性、法令性、综合性

D.全国范围内统一执行

12．按照理论计算法半砖厚砖墙每立方米的标准砖带用量是

A.429块

B.510块

C.552块

D.627块

13．概算定额是确定一定计量单位______的人工、材料和机械台的消耗量的一种标准。

A.分项工程结构陶件

B.扩大分项工程和扩大结构构件

C.单位工程

D.单项工程

14．已知某施工机械耐用总台班为4000台班，大修间隔台班为800台班，一次大修理费为

10000元，则该施工机械的台班大修理费为

A.15元／台班

B.12．5元／台班

C.10元／台班

D.75元／台班

15．单层建筑物内没有部分楼层．计算建筑面积时

A.仅计算首层建筑面积

B.仅计算二层及以上建筑面积

C.均不计算建筑面积

D.均应计算建筑面积

16．一栋四层砖混住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930.0M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2．二层及以上每层有8个无围护结构的挑阳台，每个阳台水平投影面积4.0M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2，该住宅搂的建筑面积为

A.3816M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2

B.3784M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2

C.3768M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2

D.3720M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2

17．建筑土方工程，作基础垫层时，放坡的土方工程量应自______起计算。

A.槽，坑底

B.垫层下表面

C.垫层上表面

D.放坡起点深度

18．模板支模高度超过______以上部分，按超过部分计算增加支撑工程量。

A.5．2M

B.3.6M

C.2.2M

D.1.2M

19．现浇钢筋砼有粱楼板的砼工程量应

A.按板与粱的体积分别计算

B.接板的体积乘以1．22的系数计算

C.按板和梁的体积之和计算

D.按不同板厚以水平投影面积计算

20．台阶水平投影面积应从第一级台阶至最后一级台阶另加______乘以设计台阶长度计算

A.50厘米

B.30厘米

C.25厘米

D.10厘米

三、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．下列费用中属于工程造价调整预备费内容的有

A.人工、设备、材料的价差费

B.建筑安装工程调整费

C.利率、汇率调整增加的费用

D.工程建设其他调整费用

E．建设期贷款利息

22．建筑安装工程税金包括

A.城市维护建设

B.营业税[最新年份咨询qq593777558]

C.消费税

D.房产税

E.教育费附加

23．下列费用中属于现场管理费的有

A.冬雨季施工增加费

B.工程保修费

C.工程排污费

D.检验试验费

E．工具用具使用费

24．完成单位合格产品所必须消耗的材料，按用途可以划分为[最新年份咨询qq593777558]

A.主要材料

B.构件

C.次要材料

D.周转性材料

E.其他材料

25．下列材料属于周转性材料的有

A.脚手架

B.钢材

C.模板

D.水泥

E.挡土板.

26．运用统筹法计算工程量的基本要点有

A.统筹程序、合理安排

B.利用基数、连续计算[[微信公众号：ikaoti]

C.一次计算、多次应用

D.联系实际，灵活运用

E．篇章明了，醒目易懂

27．下列不计算建筑面积的内容有

A.突出墙外有围护结构的橱窗

B.300MM宽的变形缝

C.挑出墙外1.2M的悬挑雨篷

D.层高2.2M的设备层

E．建筑物之间有顶盖的架空走廊

28．关于建筑面积计算，说法正确的有

A.悬挑雨篷应按水平投影面积的一半计算

B.建筑物之间的地下室人防通道不计算

C.悬挑宽度为1.6M的有盖无柱的檐廊按水平投影面积计算

D.有围护结构的挑阳台按水平面积的一半计算[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．无围护结构的凹阳台按水平面积的一半计算

29．砖基础砌筑工程量中应扣除______所占体积

A.嵌入管道

B.嵌入基础的钢筋栓过梁

C.单孔面积大于0.3M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2的孔洞

D.基础大放脚T形接头的重叠部分

E．基础防潮层

30．工程计算中的“三线一面”

A.外墙中心线

B.外墙外边线

C.外墙轴线

D.内墙净长线

E．底层建筑面积

四、简答题(本大题共2小题，第31题8分，第32题7分，共15分)

31．简述基槽、基坑、平整场地及挖土方的内容。

32．简述有梁板，无梁板、平板的概念和计算方法。[最新年份咨询qq593777558]

五、计算题(本大题共2小题，第33小题15分，第34小题20分，共35分)[[微信公众号：ikaoti]

33．根据下图图示尺寸，计算建筑物外墙脚手架工程量。

34．根据下图计算预制工字形栓工程量。

[最新年份咨询qq593777558]