2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与运算试卷[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

（课程代码00170）

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分。共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1.具有独立设计，可以独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或效益的是

A.建设项目[[微信公众号：ikaoti]

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

2．建筑安装工程费用包括直接费、间接费、税金和

A.人工费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.利润

C.材料费

D.预备费

3．下列哪个项目不属于措施费的内容

A.模板

B.脚手架

C.文明施工

D.工程排污费

4.已知某工种的基本用工为l5工日，辅助用工为8工日，超运距用工为2工日，人工幅度

差系数为l0％，则该工种的人工幅度差为

- 0.8工日

- B.1工日

- C.1．5工日

- D.2．5工日

5.确定一定计量单位扩大分部工程所必需的全部人工、材料和机械台班消耗数量标准，也

称为扩大结构定额或综合预算定额的是

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

6.某工程项目所需水泥，由三地供应，甲地供应300吨，出厂价为320形吨，乙地供应200

吨，出产价340形吨，丙地供应250吨，出产价350形吨，则该工程所需水泥的原价为

A.335．33元/吨

B.336．67元/吨

C.338．66元/吨

D.340元／吨

7.分部分项工程量清单的综合单价是指完成规定计量单位合格产品所需的人工费、材料

费、机械使用费、利润和

A规费

B.管理费

C.措施费

D.直接费

8．工程量清单规范中，挖基础土方的挖土深度是指

A.基础垫层顶面标高至交付施工场地标高的距离

B.基础垫层底面标高孽京付施工场地标高的距离

C.基础垫层顶面标高至室内地面标高的距离

D.基础垫层底面标高至室内地面标高的距离

9．下列说法中，错误的有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.后浇带按设计图示尺寸以体积计算

B.砼散水按设计图示尺寸以面积计算

C.砼坡道按设计图示尺寸以面积计算

D.现浇砼楼梯的工程量按设计图示尺寸以体积计算

10．钢筋的弯钩增加长度，半圆弯钩增加长度为

A.3．5d

B.4．9d

C.6．25d

D.10d

11．已知某工程层高为2．8m，板厚为90mm，踢脚线高度为150mm，则该工程内墙面的抹灰高度为

A.2．56m

B.2．65m

C.2．71m

D.2．8m

12．工程索赔的内容包括工期和

A.资金

B.人工

C.材料．

D.费用

13．工程施工招标的方式，主要有公开招标和

A.邀请招标

B.国内招标

C.国际招标

D.指定招标

14．某工程计划完成年度建筑安装工作量为700万元，按本地区规定工程备料款额度为

25％，材料比例为50％，则该工程累计工作量起扣点为

A.300万元[[微信公众号：ikaoti]

B.350万元

C.375万元[[微信公众号：ikaoti]

D.400万元

15．建设项目总投资可分为静态投资和

A.固定资产投资

B.流动资金投资

C.动态投资[最新年份咨询qq593777558]

D.建安费用投资

二、多项选择题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．进口设备的交货类别有

A.离岸地交货

B.目的地交货

C.内陆交货

D.装运港交货

E．中途交货

17．组成建筑安装工程费的间接费的有

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.利润

E．税金

18．组成直接性消耗材料的消耗量的有

A.净用量

B.损耗量

C.摊销量

D.一次使用量

E．周转使用量[最新年份咨询qq593777558]

19．施工机械台班单价的组成除了场外运费、人工费、动力燃料费、养路费及车船税之外，还有

A.折旧费

B.摊销费

C.大修理费

D.机械预算价格

E．经常修理费

20．下列关于实心砖墙内墙墙身高度，说法正确的有

A.位于屋架下弦者，其高度算至屋架底

B.无屋架者算至天棚底另加lOOmm[最新年份咨询qq593777558]

C.有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底

D.有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶

E．有框架梁时算至梁底面

21．计算现浇混凝土梁的体积时，下列有关梁长的规定正确的有

A.梁与柱连接时，梁长算至柱中心线

B.主梁与次梁连接时，次梁算至主梁侧面

C.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面

D.主梁与次梁连接时，次梁算至主梁中心线

E．伸入墙内梁头的体积不计算

22．工程量清单规范中，计算楼地面的块料面层时，下列哪些项目不扣除

A.间壁墙

B.0.3m2以内的柱

C.地面构筑物

D.设备基础

E．地沟

23．民用建筑设中影响造价的因素有

A.建筑平面布置

B.层高和层数[[微信公众号：ikaoti]

C.结构类型[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.工艺技术方案的选择

E．装饰标准

24．工程概预算的审查方法有

A.全面审查

B.重点审查

C.对比审查

D.一般审查E．特殊审查

25．下列有关处理索赔的一般原则，说法正确的有

A.索赔必须以合同为依据

B.及时、合理地处理索赔

C.挖掘合同条款，尽可能增加索赔金额

D.加强事前控制，减少工程索赔

E．等到工程结束后再统一提出索赔

三、简答题(本大题共4小题。每小题5分。共20分)

26．工程量清单计价具体包括哪些费用?

27．简述建筑面积的概念。建筑面积按其所起作用分为哪三个部分?

28．影响工程项目决策阶段的价格决定因素有哪些?

29．施工图预算的编制依据有哪些?[[微信公众号：ikaoti]

四、论述题(本大题共1小题。共l0分)

30．试述工程投标报价的策略有哪几种?

五、计算题。(本大题共2小题，每小题10分。共20分)[[微信公众号：ikaoti]

31.某建设项目的静态投资为350万元，按该项目计划要求，项目建设期为3年，3年的投资分年使用比例为第一年25％，第二年40％，第三年35％，建设期内年平均变动率预测为5％，估计该项目建设期的涨价预备费。

32．某工程钢筋混凝土单梁截面尺寸为200mm×400mm，梁长为3．6m，共3根，试计算单梁混凝土和单梁模板的工程量。