2009年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码0170)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分,共20分)

1．下列计量单位中不属于预算定额计量单位的是

A.吨

B.个

C.次

D.米

2．时问定额和产量定额关系是

A.正比

B.反比

C.互为倒数

D.之和为1

3．土建工程中的砖石工程、钢筋混凝土工程等，属于

A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

4．单台设备安装后的调试费属于

A.安装工程费

B.筑工程费

C.设备购置费

D.工程建设其它费

5．当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复费用属

于

A.建设单位基本预备费

B.建设单位管理费

C.施工单位的现场管理费

D.施工单位的其它直接费

6．由施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、

施工机械使用费等组成的费用为

A.直接费

B.直接工程费

C.现场经费

D.造价

7.材料定额消耗量中的材料净用量是指

A.材料必需消耗量

B.施工中消耗的所有材料量

C.材料必需损耗量

D.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量

8．预算定额的人工消耗量应包括

A.基本用工和其它用工

B.基本用工和辅助用工[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.基本用工和人工幅度差

D.基本用工、其它用工和人工幅度差

9．概算指标是设计单位进行没汁概算的重要依据，主要使用在工程

A.估算阶段

B.初步设计阶段

C.施工图没计阶段

D.施工阶段

10．假设砌1m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3砖墙的综合工日为l．38工日，人工工日单价为26.00元，则砌1m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3砖墙的人工费定额基价为

A.26．O0元

B.35．88元

C.40.72元

D.50．12元

11．在土石方工程中，土方体积一般按

A.虚方体积计算

B.天然密实体积计算

C.松散体积计算

D.夯实后体积计算

12．下列关于建筑面积计算规则的论述中，正确的是

A.室内电梯井按建筑自然层计算建筑面积

B.室内电梯井不计算建筑面积

C.室内电梯井按一层计算建筑面积

D.室内垃圾井按一层计算建筑面积

13．建筑工程预算费用包括直接费、利润、税金以及

A.措施费

B.规费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.间接费[[微信公众号：ikaoti]

D.企业管理费

14．按板和柱帽体积之和计算工程量的项目是

A.有梁板

B.无梁板

C.现浇平板

D.井字板

15．外墙工程量计算长度应按

A.外边线

B.内边线

C.中心线

D.净长线[[微信公众号：ikaoti]

16．材料原价是指生产或供应单位的材料

A.销售价格

B.市场价格

C.出厂价格

D.预算价格

17．预算中天棚抹灰考虑的抹灰级别是

A.初级[最新年份咨询qq593777558]

B.中级

C.高级

D.低级

18．屋面变形缝工程量应按

A.变形缝面积计算

B.图示尺寸以长度计算

C.屋面工程量综合考虑

D.缝宽大于300mm时以缝的面积计算

19．围墙高度在3．6m以上者，套用

A.外墙脚手架

B.双排脚手架C单排脚手架

D.内墙脚手架

20．下列不届于其它直接费的项目是

A.二次搬运费

B.夜间施工增加费

C.现场管理费

D.检验试验费

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．人工定额的表现形式有

A.时间定额

B.产量定额[最新年份咨询qq593777558]

C.材料定额

D.劳动定额E．施工定额

22．机械台班单价组成内容有

A.机械预算价格

B.机械折旧费

C.机械经常修理费

D.机械燃料动力费

E．机械操作人员的工资

23．建筑物内部的生活给水系统，主要由下列各部分组成

A.管道系统

B.通气管

C.水表节点(水表井)

D.检查井

E．存水弯

24．水磨石楼地面的面层工程量计算时，应扣除的而积是

A.柱

B.地沟

C.内墙

D.设备基础E．间壁墙

25．在下列费用中，不属于建筑工程其它直接费的有

A.夜间施工增加费

B.临时设施费

C.检验试验费

D.施工现场办公费

E．场地清理费

26．按水平投影面积的一半计算建筑面积的有[最新年份咨询qq593777558]

A.单排柱车棚、货棚、站台

B.有盖无柱挑墙外l．5米以上的走廊

C.建筑物间有顶盖无围护结构的架空走廊

D.有围护结构的阳台

E．室外楼梯

27．下列哪些费用属于建设工程其它费用

A.建设单位管理费

B.研究试验费

C.联台试运转费[[微信公众号：ikaoti]

D.定额管理费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．计划利润[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

28．编制施工图预算的依据是

A.预算定额

B.经批准的设计概算文件

C.概算定额

D.工程费用定额

E．地区人工、材料、机械台班的预算价格

29．当工程需编制总概算时，综合概算费用的组成有[[微信公众号：ikaoti]

A.建筑工程费用

B.安装工程费用

C.其它费用

D.预备费

E．设备、工器、具等的购置费用

30．建筑安装工程间接费包括

A.财务费

B.企业管理费

C.其它费用

D.临时设施费

E．现场管理费

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31．简述投资项目工程造价中预备费的用途

32．简述预算定额手册的组成

33．简述建筑安装工程单位估计表的怍用

34．简述确定施工图预算的依据

四、计算题(本大题共3小题，第35、36小题各10分，第37

小题20分，共40分)

35．构件材料采用C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 30混凝土，工程量为l2．5m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3，定额附表中规定C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 20混凝土单价290.35元，425水泥用量:318．OOkg，砾石用量0.87m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3，砂用量0.46m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3。C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 30混凝土，425水泥用量339kg，砾石用量0.90m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3，砂用量0.37m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3。砾石价格20.3元／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3，砂价格15.8元／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3，425水泥价格0.48元／kg。

计算该构件直接工程费。

36．已知某框架结构设备基础，有4个框架柱，柱下采用独立基础，尺寸和配筋如图所示。

(基础保护层40mm, HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φ10钢筋重量为0.617kg／m)。请计算基础钢筋的工程量。

37．某房屋如图．外墙厚240mm。内墙厚l80mm，楼板厚度1OOmm，外墙布置圈梁，断面为

240×240，Cl洞口尺寸为1500×l800，Ml洞口尺寸为1000×2100。(单位:mm)

试计算外墙中心线长度、内墙净长线长度、天棚抹灰、门窗工程量、圈梁、内墙、外墙工程量。