2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算　试卷

(课程代码00170)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．具有独立性的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程是

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

2．时间定额和产量定额的关系是

A.没有关系

B.互为平方关系

C.互为立方关系

D.互为倒数关系

3．预算定额中周转性材料的消耗量是

A.净用量

B.损耗量

C.摊销量

D.使用量

4．用建筑面积(或体积)或万元造价为计量单位，以独立的建设项目为对象规定其所需人工、材料、机械台班和资金消耗量是

A.投资估算指标

B.概算定额

C.概算指标

D.预算定额

5．工程量清单包括分部分项工程量清单、措施项目清单和

A.税金清单

B.其他项目清单

C.投标清单[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.规费清单

6．安装防盗网的阳台的建筑面积按其水平投影面积的

A.1／2计算

B.1／3计算

C.1／4计算

D.全面积计算

7．工程量清单规范中，平整场地的工程量计算按设计图示尺寸以

A.实际平整的面积计算

B.以建筑物首层面积计算

C.以建筑物首层建筑面积计算

D.以建筑物首层范围向外扩2m计算

8．某工程桩设计桩长为30米，由单根10米的桩连接而成，则该工程桩接桩的的数量是

A1个

B.2个

C.3个

D.4个

9，现浇混凝土楼梯的混凝土工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除

A.宽度小于600mm的楼梯井

B.宽度大于400mm的楼梯井

C.宽度小于500mm的楼梯井

D.宽度大于500mm的楼梯井[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．钢筋的工程量计算按

A.设计长度乘以单位理论重量，以吨计算

B.设计长度乘以单位实际重量，以吨计算

C.实际长度乘以单位理论重量，以吨计算

D.实际长度乘以单位实际重量，以吨计算

11．屋面卷材防水的工程量计算中，下列哪个项目所占的面积不扣除

A.檐沟

B.天沟C天窗

D.房上烟囱

12.工程量清单规范中，金属扶手带栏杆、栏板的工程量

A.按设计图示尺寸以扶手的中心线长度计算(包括弯头长度)

B.按设计图示尺寸以扶手的中心线长度计算(不包括弯头长度)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.按设计图示尺寸以扶手的中心线长度乘以栏杆的高度以面积计算

D.按设计图示尺寸以扶手的中心线长度乘以栏杆的宽度以面积计算

13．已知某工程层高为3．3m．板厚为100mm，墙裙高度为1．50m。则该工程内墙面的抹灰高度为

A.1．6m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.I．7m

C.3．2m

D.3．3m

14．一个上程项目总报价确定后．通过调整内部各个项口的报价，以期既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的方法是

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.增加建议方案法

D.无利润的报价法

15．天棚吊顶工程量的计算中，下面哪个项目不扣除

A.单个0．3m2以外的孔洞

B.独立柱

C.检查口

D.以天棚相连的窗帘盒

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16.下列属于工程建设其他费用的有

A.建设用地费

B.建筑安装工程费用

C.设备购置费

D.与项目建设有关的其他费用

E．与未来企业生产经营有关的其他费用

17.定额按编制的程序和用途可分为

A.施工定额

B.预算定额

C.劳动消耗定额

D.概算定额[最新年份咨询qq593777558]

E．材料消耗定额

18.影响人工单价的因素有

A.政策因素

B.主观因素

C.市场因索

D.客观因索E．管理因素

19.下列哪些项目在工程量清单计价中实行全国统一[最新年份咨询qq593777558]

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.计算规则E．填报单价

20.下列项目中，按一半计算建筑面积的有

A.高度为2.4m的单层建筑物

B.有永久性顶盖的室外楼梯

C.室内楼梯[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.露天游泳池

E.利用坡屋顶的空间，净高在1.2至2.1m的部位

21．下列有关实心砖墙外墙墙身高度说法正确的有

A.斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底

B.有屋架，且室内外均有天棚者，算至屋架下弦底面另加200mm

C.无天棚者算至屋架下弦底加200mm

D.平屋面算至钢筋混凝土板底

E.平屋面算至钢筋混凝土板顶

22.一般土建工程施工图预算的编制方法有

A.综合实物法

B.单价法[最新年份咨询qq593777558]

C.实物法

D.预算法

E．综合单价法

23.工程招标按照工程发包承包的范围分为

A.工程总承包招标

B.工程分承包招标

C.工程专项承包招标

D.国内工程招标

E．国际工程招标

24.总价合同包括

A.固定总价合同

B.调值总价合同

C.成本加酬金合同

D.估计工程量总价合同

E．单价合同

25．下列属于投标报价策略的有

A.不平衡报价法

B.增加建议方案

C.多方案报价[[微信公众号：ikaoti]

D.无利润的报价[最新年份咨询qq593777558]

E.肯定报价法

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．例举五个属于建筑安装工程费中措施赞的项目。

27.简述工程项目的静态投资估算的方法有哪些?

28．简述民用建筑设计影响造价的因索。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

29．简述工程概预算审查的方法。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

四、论述题(本大题共10分)

30．工程量清单计价与定额计价的区别和联系是什么?

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)[[微信公众号：ikaoti]

31.依下表数据，编制某工程的砾石材料价格(元／立方米)，已知砾石损耗率为1．6％，采购及保管的费率为2％，材料的检验试验费为0。(小数点后保留2位)

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

32.某工程一层钢筋砼柱截面尺寸为500x500mm,共25根．一层层高为33m,柱基上表面标高为-06m，一层地而标高为±0．000，试计算一层柱混凝土的工程量和一层柱的模板工程量。