2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

建筑工程定额与预算　试卷

(课程代码00170)

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。[最新年份咨询qq593777558]

1．投资项目概算的种类按投资构成的组成内容划分为           预算、           预算、

预算、           概(预)算和           概(预)算。

2．建筑安装工程预算定额具有           、           和           性质。

3．台班经常修理费往往以           为基数综合取定系数进行计算。

4．工程直接费价格指数是指           直接费与           直接费的比率。

5．人工土方定额是按           编制的，如挖湿土时，人工乘以           ；地下常水

位以上为           ，以下为           。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

6．安装工程间接费的计算基数是

A.直接费

B.直接工程费

C.人工费

D.材料费

7．下列项目不能作为计提基本预备费基础的是

A.设备及工器具购置费

B.工程建设其它费用

C.建安工程直接工程费

D.固定资产投资方向调节税[最新年份咨询qq593777558]

8．劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额

的关系是

A.互为倒数

B.独立关系

C.正比关系

D.相关关系

9．按照理论计算法一砖半厚的砖墙每立方米的标准砖净用量是

A.429块

B.510块

C.522块[最新年份咨询qq593777558]

D.627块

10．场地平整是指建筑场地挖、填土厚度在           以内及找平

A.±10cm

B.±15cm

C.±20cm

D.±30cm

11．土地利用系数K等于

A.建筑面积／建筑占地面积

B.居住面积／建筑占地面积

C.使用面积／建筑占地面积

D.结构面积／建筑占地面积

12．独立柱雨篷，其建筑面积按     计算

A.顶盖外围水平面积的一半

B.顶盖外围水平面积[[微信公众号：ikaoti]

C.柱外围水平面积

D.柱外围水平面积的一半

13．某住宅建筑各层外围水平面积为400.0M2，共6层，二层以上每层有2个阳台，每个水平面积5.0M2(无围护结构)，建筑中间设置宽度为300MM变形缝一条，缝长10M。则该建筑的总面积为

A.2407M2

B.2422M2[[微信公众号：ikaoti]

C.2425M2

D.2450M2

14．某单层建筑大厅天棚净高为9.5米，其满堂脚手架增加层应计

A.5层

B.4层

C.3层

D.1层

15．高度超过3.6M墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可以计算

A.满堂脚手架

B.里脚手架

C.垂直防护架

D.装饰脚手架

16．钢筋砼楼梯的工程量，以    计算模板工程量

A.楼梯展开面积

B.楼梯实际立方体积

C.楼梯踏步板部分的投影面积

D.图示露明面尺寸的水平投影面积

17．计算砖砌体工程量中，对于三皮砖以上的腰线、挑檐的规定是

A.属扣除内容

B.属不扣除内容

C.属不增加内容[最新年份咨询qq593777558]

D.属并入墙体内容

18．门窗工程量计算中正确的是

A.以门窗扇面积计

B.以樘计

C.以设计门窗洞口面积计

D.以门窗扇重量计

19．铸铁水落管的工程量，应区别不同直径按图示尺寸以    计算

A.平方米

B.节

C.延长米

D.根

20．下列可计取高层建筑增加费的是

A.7层檐高20M

B.工厂独立烟囱高30M

C.6层檐高19M

D.单层檐高19M

三、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。错选、多选、少选或未选均不得分。

21．下列属于与项目建设有关的其他费用的有

A.勘察设计费

B.生产准备费

C.工程保险费

D.工程承包费

E．联合试运转费

22．概算定额的编制一般分为

A.准备阶段

B.收集资料阶段

C.编制阶段

D.复核阶段

E．审核定稿阶段

23．建筑面积是指建筑各层面积的总和，它包括

A.辅助面积

B.附属面积

C.结构面积

D.基础面积E．使用面积

24．关于外墙砖砌体高度计算的说法中正确的有

A.位于屋架下弦，其高度算至屋架底

B.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底

C.有屋架无天棚者算至屋架下弦底

D.平屋面算至钢筋砼板底

E．出檐宽度超过600MM时，按实砌高度计算

25．砌筑工程中基础与墙身的划分原则有

A.基础与墙身、柱身使用同一种材料时，设计室内地面以上为墙身，以下为基础

B.基础与墙身、柱身不同材料的分界线在设计室内地面±300mm范围内，以不同材料

为分界线

C.不论基础与墙身的材料相同与否，均以设计室外地坪为分界线

D.基础与墙身不同材料的分界线超过设计室内地面±300mm范围内，以设计室内地面

为分界线

E．砖、石围墙以设计室外地坪为分界线，以下为基础，以上为墙身

26．下列按面积计算砼工程量的有

A.现浇钢筋砼基础

B.现浇钢筋砼阳台

C.现浇钢筋砼楼梯

D.现浇钢筋砼框架柱

E．现浇钢筋砼栏板

27．计算建筑面积规定中按自然层计算的内容有

A.室内楼梯间

B.电梯井

C.门厅、大厅

D.垃圾道E．变形缝

28．天棚吊顶面层工程量以面积计算，应扣除

A.独立柱

B.间壁墙

C.检查洞

D.窗帘盒E．附墙烟囱

29．下列项目按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积的有

A.有柱的车棚

B.独立柱的雨篷

C.无围护结构挑阳台

D.单排柱的车棚

E．有柱的站台

30.下列项目不应计算建筑面积的有

A.附墙烟囱

B.独立烟囱

C.挑出外墙面的雨篷

D.独立柱的雨篷

E．地下人防通道

四、简答题(本大题共2小题，第3l小题8分，第32小题7分，共15分)

31．简述基本预备费包括的内容。

32．简述建筑安装工程预算定额的作用。

五、计算题(本大题共3小题，第33、34小题各5分，第35小题25分，共35分)

33．有一两砖厚墙体，长8M，高5M，开有门窗洞口，总面积为6M2，两个通风洞口各为0.25M2，门窗洞口上的钢筋砼过梁总体积为0.5M3，求该段墙体的砌砖工程量。

34．一建筑物，外墙轴线尺寸为9.6×5.4M，外墙均为240MM厚，内、外墙及门洞面积如下：外墙上有门二樘计O.48M2，120MM内墙门一樘0.29M2，240MM内墙横截面面积共计2.48M2。1200MM内墙横截面面积计O.33M2。求该建筑地面水泥砂浆抹面工程量。

35．根据题35图计算现浇C20钢筋混凝土矩形梁的钢筋工程量。混凝土保护层厚度为25mm,Φ6.5∶0.26kg／m，Φ12∶0.888kg／m，Φ16∶1.58kg／m。