福建省2012年4月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试卷

课程代码：00170

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．具有计划任务书和总体设计，在经济上独立核算，行政上具有独立的组织形式的是指

A.投资项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

2．已知某工程砌筑一砖厚标准砖墙的时间定额为O．25工日／m。，则其产量定额为

A.2m3／工日

B.3m3／工日

C.4m3／工日[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.5m3／工日

3．计算土方开挖的工程量，下列作为其计算的起点的是

A.设计的室内地坪标高

B.设计的室外地坪标高

C.±0．000

D.地下室的地面标高

4．下列关于打拔钢板桩工程量的计算，说法正确的是

A.按设计尺寸以钢板桩的长度计算

B.按设计尺寸以钢板桩的面积计算

C.按设计尺寸以钢板桩的体积计算

D.按设计尺寸以钢板桩的重量计算

5．可计算满堂脚手架的条件是室内天棚装饰面距离设计室内地坪的高度在

A.3．3m以上

B.3．4m以上

C.3．5m以上

D.3．6m以上

6．某工程基础与墙身使用不同材料，已知基础面标高为一0．6m，设计室外地坪标高为

一0．2m，室内设计标高为±0．000，则该工程基础与墙身的分界线为

A.-0．6m[最新年份咨询qq593777558]

B.一0．4m

C.一0．2m[最新年份咨询qq593777558]

D.±0．000[最新年份咨询qq593777558]

7．某工程墙体采用二分之一砖厚的标准砖墙，则墙体的计算厚度为

A.53mm

B.115mm

C.180ram

D.240ram

8．下列关于现浇钢筋混凝土楼梯模板的工程量计算，正确的是

A.按模板和混凝土的接触面积计算

B.按楼梯模板的展开面积计算

C.按楼梯模板的长度计算

D.按图示露明面尺寸的水平投影面积计算

9．在计算现浇混凝土柱工程量时，关于柱高的确定，下列说法正确的有

A.有梁板的柱高按柱基础上表面至上一层楼板上表面之间的高度

B.有梁板的柱高按柱基础上表面至上一层楼板下表面之间的高度

C.有梁板的柱高按室内地坪至上一层楼板上表面之间的高度

D.有梁板的柱高按室内地坪至上一层楼板下表面之间的高度

10．已知某层层高为3．0m，板厚为100ram，该层有一梁高为450mm，该梁下有一砖内墙，则该内墙的抹灰高度为

A.2．45m

B.2．55m

C.2．9m

D.3．0m

11．某建筑设计室外地坪标高为一0．3m，室内设计标高为±0．000，檐口的标高为+18．0m，突出屋顶的水箱间标高为+19．6m，则该建筑物的檐高为

A.+17．7m

B.+18．0m

C.+18．3m

D.+19．9m

12．计算满堂脚手架的增加层，其高度应超过

A.2．8m

B.3．0m

C.3．6m

D.5．2m

13．钢筋180o圆弯钩，钢筋直段3d，弯心半径2．5d，则弯钩增加的长度为

A.3．5d

B.4．9d

C.6．25d

D.13．25d

14．天棚抹灰的工程量计算按

A.墙体之间的净面积

B.主墙之间的净面积

C.墙体之间的净宽

D.主墙之间的净长

15．其他金属面油漆的工程量计算按

A.米

B.平方米

C.立方米

D.吨

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16．下列项目中，属于工程建设其他费用的有

A.土地使用费

B.与项目建设有关的费用

C.直接工程费用

D.设备、工器具费用、

E．与未来企业生产经营有关的费用

17．预算定额中各种消耗指标的计算方法有

A.理论计算法

B.技术计算法

C.实验室计算法

D.统计拟定法

E．经验座谈法

18．下列属于施工机械台班使用费的第一类费用的有[最新年份咨询qq593777558]

A.人工费[最新年份咨询qq593777558]

B.折旧费

C.大修理费

D.经常修理费E．养路费

19．砖混结构在计算砌筑墙体体积时，下列有关外墙墙身高度的说法正确的有

A.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底

B.有檐口天棚者算至屋架下弦底另加200mm

C.有檐口无天棚者算至屋架下弦底另加200mm

D.出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算

E．平屋面算至钢筋混凝土板顶

20．整体楼梯的混凝~32程量按水平投影面积计算，包括

A.休息平台

B.平台梁[[微信公众号：ikaoti]

C.斜梁

D.梯柱E．梯基础

21．计算屋面卷材防水的工程量时，不扣除

A.房上烟囱

B.风帽底座

C.风道

D.斜沟E．屋顶天窗

22．计算现浇钢筋混凝土梁的体积时，下列关于梁长的说法，正确的有

A.梁与柱相连接时，梁长算至柱侧面

B.次梁与主梁连接时，次梁算至主梁侧面

C.梁与柱相连接时，梁长算至柱中心线

D.次梁与主梁连接时，次梁算至主梁中心线

E．伸人墙内的梁头体积不算

23．在计算楼地面整体面层的工程量时，可不扣除

A.凸出地面的构筑物

B.设备基础

C.室内管道

D.间壁墙

E．面积在0．3m以内的孔洞

24．下列有关内墙抹灰的工程量计算，说法正确的有

A.应扣除门窗洞口所占的面积

B.应扣除空圈所占的面积

C.不扣除踢脚线所占的面积

D.不扣除挂镜线所占的面积

E．扣除0．3m2以内的孔洞

25．投资项目概算造价的审查方法有

A.简单审查法

B.全面审查法[最新年份咨询qq593777558]

C.详细审查法

D.重点审查法

E．利用技术经济指标进行审查

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在答题卡上作答。

26．我国现行规定的预备费包括_______和_____。

27．建筑安装工程定额按编制单位和执行范围划分为全国统一定额、_____和

_______．[最新年份咨询qq593777558]

28．我国现行工程造价由建筑安装工程费用、_______、工程建设其他费用、预备费、固定资产投资方向调节税、_______以及经营性铺底流动资金组成。

29．预算定额中人工消耗指标的内容包括基本用工、_______、辅助用工和

_______.

30．材料的预算价格一般由_______、供销部门手续费、包装费、运输费和_______组成。

四、简答题(本大题共3小题，第31题8分，第32题7分，第33题5分，共20分)

请在答题卡上作答。

31．简述施工图预算的编制依据。

32．简述建筑面积的概念，并例举5个不计算建筑面积的范围。

33．简述材料消耗量的基本计算方法。

五、计算题(本大题共2小题，第34题lO分，第35题25分，共35分)．[最新年份咨询qq593777558]

请在答题卡上作答。

34．计算每一立方米一砖厚的标准砖墙，砖和砂浆的消耗量(已知砖和砂浆的损耗率均为[最新年份咨询qq593777558]

1％，灰缝的厚度取10mm)。

35．某框架结构楼层平面图如题35图所示，已知该楼板混凝土采用强度等级为C30碎石混

凝土，板的厚度为100mm，所有柱子均为KZI，尺寸为400×400mm，KLl、KL2、KL3、

KL5、KL6尺寸均为200×400mm，KL4尺寸为250×500ram，轴线②、③与梁的中心线重合，其余轴线与柱外边线的距离均为100mm，计算该楼层梁板混凝土和模板的工程量。