绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码0170)

本试卷满分100分；考试时间150分钟。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 10 | 15 | 10 | 45 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、填空题(本大题共5小题．每空1分。共20分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．投资项目概(预)算的种类按投资构成的组成内容划分有_________、_________、_________、_________、_________.

2．建筑安装工程定额是指建安企业在正常_________条件下，为生产一定计量单位的_________建筑安装产品所必须消耗的_________、_________、_________及_________的数量标准。

3．预算定额中各消耗量的确定方法有_________、_________、_________、_________四种.

4．单位估价表按使用对象划分为_________单位估价表和_________单位估价表。

5．机械台班使用费中的第一类费用又称为_________费用，其特点是直接用_________形式列入施工机械台班使用费中，并把全年发生的费用_________到每一个台班中去。

| 二、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

6．单项工程的特点是

A.可独立设计，独立组织施工，不能独立发挥生产能力或效益

B.是建设项目的组成部分，建成后可独立发挥生产效力或效益

C.是分部工程的组成部分，是构成分部工程的基本项目

D.是建设项目的组成部分，是构成分部工程的基本项目

7．我省建筑工程(包工包料)间接费的计算方法表达式为

A.直接费×间接费率

B.人工费×间接费率

C.(人工费+机械费)×间接费率

D.机械费×间接费率

8．周转性材料是指

A.在施工中能多次重复使用的工具性材料

B.一次使用量

C.使用一次摊销的材料数量

D.使用多次摊销的材料数量

9．檐口高度是指

A.从±O．00到屋面板的高度[[微信公众号：ikaoti]

B.从室外地坪到屋面板的高度

C.从室外地坪到檐口滴水的高度

D.从室外地坪到反口顶的高度

10．大型机械进出场费又称场外运输费是指运距在——公里以内的一次进场运杂费[最新年份咨询qq593777558]

A.15

B.20

C.25

D.30

| 三、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

在每小题的六个备选项中至少有二个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选该题不得分．少选的该题得1分。

11．建安预算定额的性质包括

A.科学性

B.合理性

C.正确性

D.法令性

E．综合性F.规范性

12．材料预算价格的组成内容包括

A.原价

B.市场价[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.运输费

D.采保费

E．包装费F．装卸费

13．施工图预算编制依据

A.设计文件、设计资料

B.现行定额、费用定额

C.施工合同或协议

D.地区材料预算价格

E．有关文件及工程造价指数F.施工组织设计资料

14．计算模板工程量时已综合在定额内不另计算的项目有[最新年份咨询qq593777558]

A.大于0.3 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 孔洞洞口侧壁的模板

B.板周边(板厚)的侧模

C.附着在墙上的牛腿模板[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.挑梁的端头封口模板

E.门窗过粱的底模F.硂柱与硂墙连接豹重叠部分模板

15．按水平投影面积的一半计算建筑面积的有

A.有柱雨蓬

B.凹阳台

C.有盖无柱的外走廊、檐廊

D.屋面水箱[[微信公众号：ikaoti]

E．室外楼梯

E.独立柱雨蓬

| 四、简答题(本大题共2小题，每小题5分．共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

16．预算定额的编制原则。

17．有梁板、无梁板、平板有何区别。

| 五、计算题(本大题共3小题，第18、19小题各5分，第20小题35分。共45分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

18．已知：15162定额号码为型钢栏杆木扶手项目、基价为111．66元／m，原定额木扶手的断面面积为55em2，硬木(单价：899．16元／甜)用量为O．024m3，现设计要求木扶手断面改用8emx20cm。

求：调整后型钢栏杆木扶手的基价。

19.已知：采用标准砖、灰缝按1cm考虑，损耗率1％，求砌一立方米一砖厚标准砖墙的标准砖用量。

20．根据下面提供的图纸(平面图，屋而结构图及剖面图)、门窗表及设计说明：

求:①划分基础项目，计算基础工程量

②计算墙体工程量(注：门窗过梁长度按两边伸人墙内50cm计算)

③计算内墙面抹灰工程量

④计算建筑面积