2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

设计概论试卷

课程代码：00688

。

考生答题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 本卷所有试卷必须在答题卡上的非选择题答题区作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分．共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”[[微信公众号：ikaoti]

1．柱头由忍冬草的叶片组成，宛如一个花篮，装饰性强也比较繁琐的柱式是

A.爱奥尼

B.多立克

C.科林斯

D.塔斯干

2．石灰岩经过地壳内部高温高压作用形成的变质岩，一般具有层状结构，有非常明显的絮

状斑纹的石材是

A.大理石

B.水磨石

C.花岗岩

D.人造大理石[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．室内空间中不属于交通动线的形式为

A.串联式

B.放射式

C.焦点式

D.中心式

- 由两块玻璃经高温压铸而成的四周密封的空心砖，以熔接或胶结成整体，内部有0．3

单位左右的气压，描述的是

A.空心砖

B.玻璃空心砖

C.瓷砖

D.加气混凝土

5．穿斗式是沿房屋进深方向立柱，柱间距较密，柱直接承受檩的重量。穿斗式又称

A.井干式

B.立贴式

C.抬梁式

D.台基式

- 将木材加工剩余物，小径木，木屑等切成碎片，经过干燥、整理、涂胶，在一定温度下

压制成的板材称为

A.实木地板

B.刨花板

C.密度板[最新年份咨询qq593777558]

D.纤维板

7．木材饰面材料中装饰面层多用胶合板制成，请问饰面用胶合板的厚度为

A.一层

B.二层

C.三层

D.四层

8．对舞厅这一公共性娱乐空间描述错误的是

A.从空间区域上主要可分为舞池区、坐席区、服务区

B.舞池部分是主要的使用空间，原则上安排在舞厅中心位置上

C.坐席区是供客人休息、闲谈、观赏的空问，所以要与舞池部分相邻近

D.服务区是为客人提供服务的空间，应设置在坐席区与舞池之间，以方便服务

9．住宅按空间性质可分为公共活动区和私密生活区，下列属于私密生活区的是

A.客厅

B.储藏间

C.卧室

D.厨房

10．下列哪个空问以人工照明为主可以不要求自然采光

A.住宅

B.舞厅

C.旅馆客房

D.餐厅

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。[最新年份咨询qq593777558]

11．雀替

12．平面图

13．大理石

14．陶瓷壁画

15．色度

三、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

请在答题卡上作答。

16．简述旅馆高级客房的功能分区，各功能分区中的基本家具配置。说明以下常用家具尺

寸：单人床、挂衣柜。

17．中国木构架建筑中彩画分殿式彩画和苏式彩画，试分析它们的区别。

18．室内设计中采光主要靠采自然光和灯光两种方式，简述不同光源的特点。

19．家具的设计步骤。

四、综合应用题(本大题共2小题，每小题l9分，共38分)

请在答题卡上作答。

20．请绘出尺寸为4200x4200餐厅包厢平面布置图(比例l：100)，并在图中标出10人圆

桌、餐椅尺寸。(包厢入口及开窗方式自定)[[微信公众号：ikaoti]

- 请用建筑材料图例分别表示以下材料：普通砖、混凝土、瓷砖、金属、玻璃。