2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造试卷

(课程代码0708)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

1．下列建筑装饰材料为有机非金属材料的是

A.陶瓷

B.玻璃

C.装饰混凝土

D.塑料

2．泥水工程中的胶结材料有水泥、石灰和

A.砂

B.石膏

C.水

D.石子

3．地面饰面砖的铺贴的旅工步骤有：①基面处理、②地砖充分浸泡、③确定地面标高线和水平线、④调水泥砂浆、⑤铺贴、养护，它的施工顺序是

A.③④①②⑤

B.①③④②⑤

C.②①③④⑤

D.③①④②⑤

4．木材的种类很多，按树种分，可分为阔叶树和

A.针叶树

B.宽叶树

C.绿叶树

D.多叶树

5．下列常作为装饰面板用的木材是

A.松木

B.杉木

C.柚木

D.柏木

6．用来制作木质隔墙木龙骨的木方多采用的规格为

A.30mm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 40mm

B.40mm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 60mm

C.40min HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 80mm

D.50mm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1OOmm

7．组成装饰面板的薄片的张数是

A.一张

B.二张

C.三张

D.五张

8．铝合金吊顶的施工步骤有：①安装铝合金板、②安装龙骨、③安装吊杆、④弹线，它的施工顺序是

A.①④③②

B.④②③①

C.C④①③②[最新年份咨询qq593777558]

D.②④③①

9．传统的壁纸种类有纺织物壁纸和[最新年份咨询qq593777558]

A.塑料壁纸[[微信公众号：ikaoti]

B.金属壁纸

C.立体壁纸

D.纸面纸基壁纸

10．下列不属于安全玻璃的是

A.夹丝玻璃

B.夹层玻璃

C.物理钢化玻璃

D.镭射玻璃

11．木地板的铺设方式有钉接式和

A.拼接式

B.架接式[最新年份咨询qq593777558]

C.粘结式

D.平铺式

12．下列不属于陶瓷产品的是

A.玻化砖

B.玻璃砖[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.釉面砖

D.陶瓷锦砖

二、判断题(本大题共18小题,每小题1分,共18分)

判断下列各题．在题后的括号内．正确的“√”。错误的打

‘‘×”。

13．不锈钢、铝合金等属于有色金属材料。

14．大理石是一种人造石材。

15．水泥砂浆地面施工时，通常不做标志块和标筋。

16．墙面抹灰填平以标志块为标准。

17．墙面饰面砖的镶贴应从阴角处开始，并由下往上铺贴。

18．墙面湿挂饰面石板材比干挂现场施工速度快、重量轻。

19．木材的年轮中春材部分的材质比夏材硬。

20．人造板和装饰面板常用的规格都是l200 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2440mm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2。

21．可上人吊顶吊点与木龙骨格栅的连接一般采用角钢固定连接。

22．木工工程中，木龙骨之间的连接多采用钉接法。

23．高架铺术地板时，应在地垄墙上作通风洞，至于尺寸大小和位置可不限。

24．为增强轻钢龙骨轻质板隔墙的强度与刚度，每堵隔墙应保证至少设置一条通贯龙骨。

25．铝合金的强度比纯铝高。

26．油性涂料是一种水溶性涂料。

27．金属壁纸刷胶要用专用的壁纸胶粉。

28．107胶的耐老化性差。

29．玻璃的导热性好。

30．玻璃的化学稳定性差。

三、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．装饰材料的连接与固定大致可分为挂接法、________、________、钉接法和焊接法。

32．泥水工程中，灰线的操作方法有活模操作法、________和________。

33．装饰用木材主要有两大类，即________和________。

34．板式家具的连接方式较多，主要分为________和________两种。

35．组成木门的基本构造是门框和________。

36·轻钢龙骨轻质板吊顶的结构组成是________、________和吊杆。

37·涂料的涂饰方式有滚涂、擦涂、弹涂、________和________。

38·玻璃按甩途可分为________、________、建筑玻璃和玻璃质绝热隔音材料。

四、简答题(本大题共4小题,共25分】

39．简述顶棚抹灰的施工步骤。(7.5分)[最新年份咨询qq593777558]

40．简述铝合金隔墙的施工程序。(7分)

41．简述人造板材有哪些种类。(6分)

42．简述涂料工程的施工步骤。(4.5分)

五、绘图题(本大题共1小题,共30分)

43．请画出石材踢脚板的安装构造图。(做出相应的文字标注)