2008年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造试卷

课程代码0708

一、填空题(本大题共17空，每空2分，共34分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 室内装修工程中的木地板铺设，通常采用            和            两种。[[微信公众号：ikaoti]

2.            树干通直而高大．易得大材，材质均匀，纹理平顺，木质软而易加工，又称软木材。广泛用于各种构件、装修和装饰的            。

3．室内装修的踢脚板高度一般为            mm，厚度为            mm。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

4．以木材为主要原料，或以加工过程中剩下的边皮、碎料等废料进行加工处理制成的板材统称为               。在建筑装修中常用的有               、               、

等种类。

5．轻钢龙骨轻质板吊顶的结构由三部分组成，即                 、                、

。

6．装饰材料的连接与固定大致可分为              、              、              、

和机械固定法。

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”，错误的打“×”。

7．阔叶树干通直部分较短，质硬，易翘曲、开裂，难加工。

8．全玻璃装饰门所用玻璃可以是任意厚度的普通平板玻璃。

9．吸热玻璃可用于炎热地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。

1O．石材、玻璃、不锈钢等属于无机材料。[[微信公众号：ikaoti]

11．上层的承重墙应尽量与下层的承重墙对齐。

12．胶合板的层数为偶数，是建筑中广泛使用的人造板材。

13．花岗岩抗火、耐酸、耐久，被公认为一种高级的装饰材料。

14．木窗一般以平开居多。

15．木材是非匀质的各向异性材料，需要利用它的抗压、抗拉及抗弯的性能。

16．在建筑中以分隔室内空间非承重的内墙统称为隔墙。

三、单项选择题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

17．      的表面粗糙，防滑性能好，多用于广场、道路、地坪的铺设。

A.彩釉陶瓷地砖

B.麻石地砖

C.瓷质地砖

D.无釉陶瓷地砖

18．玻璃最基本的功能是

A.采光和围护

B.降低噪声和能耗

C.防火防盗

D.保温隔热

19．下面哪种玻璃主要用于珠宝店、银行、保险公司等金融系统的柜台隔断和落地窗，也可

用在军事车辆的观察窗上?

A.防弹夹层玻璃

B.钢化玻璃

C.夹丝玻璃

D.中空玻璃

20．下面哪种建筑装饰材料为复合材料?

A.不锈钢

B.玻璃

C.铝合金

D.木材

四、问答题(本大题共3小题，第21、22题5分，第23题4分，共14分)

21．木材在选用时应考虑哪些因素?

22．玻璃按用途有哪些种类?

23．内墙涂料有哪些种类?

五、作图题（本大题共2小题，每小题1O分，共20分)

24．请画出石板材地面的构造做法。(做出相应的文字标注)

25．请画出一种木隔墙的构造做法。(做出相应的文字标注)