2015年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试卷

(课程代码00708)

本试卷满分100分。考试时间l50分钟。[[微信公众号：ikaoti]

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题l分，共8分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．在壁纸裱糊前，_____弹线就可以贴图案壁纸。

A.需要

B.不需要

C.不可以

D.可以

2．饰面____是指建筑物室内外装修的烧土制品。

A.玻璃

B.石膏

C.陶瓷

D.陶器

3．木门的基本构造是

A.胶合板组成

B.木龙骨木板组成

C.由门框和门扇组成

D.桦木组成

4．在饰面石材的大多使用挂接的方法。

A.工序上

B.工程上

C.技术上

D.安装上

5．地板与木地板的______常用环氧树脂胶和白胶。

A.直接粘贴

B.做工

C.连接

D.手刷胶

6．轻钢龙骨吊顶的结构由

A.三部组成

B.六部组成

C.八部组成

D.两部组成

7．T型——与普通轻钢龙骨相比，其配件有所区别。

A.轻钢龙骨

B.其配件

C.材料

D.铝合金

8．地面防水剂主要用于地面基础的

A.隔热

B.防止上水

C.防潮处理

D.防冻

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分。共l0分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9．裆门扇高度合适后便可固定上下门。

10．底灰腻子不是用来修补填平基层的麻点、接缝、钉孔、凹坑等部位。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

11．架铺地板是由木框架、基垫板和面层木地板组成。

12．在室内装修中，装修材料的选择在整个装修进程中是非常重要的。

13．防锈颜料在油漆中的主要作用是抑制金属的生成。

14．油性涂料是一种胶体溶液，它只有含颜料一种。

15．着色颜料有红黄蓝绿等4种。

16．基层处理的质量直接影响表面涂层的附着力。

17．塑料壁纸在裱糊前要进行润水处理。

18．在护栏底座施工时，要注意固定件埋设位置的准确，不一定符合设计要求。[[微信公众号：ikaoti]

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

19．木门的基本构造是由门框和______两部分组成。

20．组成安装方型铝合金吊顶，其吊顶龙骨有_____种。

21．在配色时配色漆应______主色漆中。

22．用作隔墙框架的铝合金型材其截面一般都是______。

23．轻钢龙骨吊顶的结构由______部分组成。

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

24．简述玻璃护栏有几类并说明。

25．简述研磨与抛光材料。

26．简述铝合金型材的生产。

27．简述轻钢龙骨轻质板工程。

五、绘图题(本大题共2小题。每小题20分，共40分)

28．设有玻璃助的玻璃幕墙剖面图。

29．大理石安装固定示意图。