2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造试题

（课程代码00708）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．泥水工程中的胶结材料有水泥、石膏和

A.砂

B.石子

C.水

D.石灰

2．下列不属于木材中春材的性能的是

A.成材早

B.颜色浅

C.组织疏松

D.材质较硬

3．装饰用木材主要有两大类，即装饰面板和[最新年份咨询qq593777558]

A.装饰木线条

B.人造板材

C.装饰木块

D.装饰木地板

4．在轻钢龙骨轻质板吊顶中，起罩面作用的构件是

A.龙骨

B.轻质板面层

C.吊杆

D.支撑卡

5．适宜选作木地板基层木龙骨的木材是

A.松木

B.柚木

C.榉木

D.花梨木

6．组成木门的基本构造是门框和

A.门套

B.门扇

C.门梃

D.门樘

7．下列可作为拼木地板的木材是

A.杉木

B.刨花板

C.胶合板

D.柚木

8．在轻钢龙骨轻质板吊顶中，起承重悬挂作用的构件是

A.龙骨

B.轻质板面层

C.吊杆

D.支撑卡

9．安装方型铝合金吊顶板，其吊顶龙骨的组装有两种基本形式，即附加荷载的可上人吊顶[[微信公众号：ikaoti]

和

A.附加荷载的不可上人吊顶

B.无附加荷载的可上人吊顶

C.附加荷载的轻便吊顶

D.无附加荷载的轻便吊顶

10．下列不属于涂料施工的辅助材料的是

A.乳胶漆

B.腻子

C.脱漆剂

D.胶料

11．下列不可作为裱糊壁纸的是

A.107胶

B.墙纸粉

C.801胶

D.白胶

12．玻璃砖可分为实心砖和

A.空鼓砖

B.空心砖

C.密实砖

D.波形砖

二、判断选择题(本大题共18小题，每小题1分，共18分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

13．花岗石和大理石是天然石材。

14．水泥砂浆地面施工时，要找出地面的流水坡度。

15．灰线是装饰线角的现场抹制。

16．泥水工程中，标筋制作时要求标筋的厚度与标志块保持一致平整。

17．地面饰面砖铺设前要将面砖进行预排。

18．地面饰面砖铺设前无需将面砖浸泡，只要将地面基层湿润即可。

19．饰面石材的湿挂与干挂的安装手法是一种挂接法。

20．人造板选用的都是人造材料。

21．钉踢脚板前应在墙面每隔400mm埋入防腐木砖。

22．轻钢龙骨轻质板吊顶施工中，纸面石膏板不可采用多点同时施工。

23．铝合金的强度比纯铝低。

24．水质乳胶漆是无毒的。[最新年份咨询qq593777558]

25．纺织物壁纸比金属壁纸耐擦洗。[[微信公众号：ikaoti]

26．在裱糊工程中，要求基层平整、光洁即可。

27．夹层玻璃的层数是2层。

28．无骨架玻璃幕墙采用的玻璃多为夹层钢化玻璃。

29．玻璃的化学稳定性好。

30．不设玻璃肋的玻璃幕墙一般用于高度超过5m的玻璃幕墙。

三、填空题(本大题共15空，每空1分，共15分)

请在答题卡上作答。

31．装饰材料的连接与固定大致可分为机械固定法、          、          、钉接

法和挂接法。

32．饰面石材可分为          和          两类。

33．顶棚抹灰的施工步骤是          ；          ；底、中层抹灰和面层抹灰。

34．装饰木线条种类繁多，从使用上可分为          和木线条角线两类。

35．根据涂料分散介质的不同，内墙涂料可分为乳胶漆、          和          。

36．涂料的涂饰方式有喷涂、滚涂、擦涂、          和          。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．涂料工程施工的主要内容有基面处理、          和          。

38．安全玻璃有物理钢化玻璃、          和          。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

四、简答题(本大题共4小题，第39小题5分，第40小题3分，第41小题12分，第42小题5分，共25分)

请在答题卡上作答。

39．简述装饰材料按化学成分分有哪些种类。

40．简述榫槽结构。

41．简述普通轻钢龙骨轻质吊顶的施工内容。

42．简述柱子包装的施工步骤。

五、绘图题(本大题共1小题，共30分)

请在答题卡上作答。

43．请画出地面板块铺贴石材的构造作法。(做出相应的文字标注)