2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造　试卷

(课程代码00708)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列建筑装饰材料为无机非金属材料的是

A.玻璃

B.铝塑板

C.木材

D.涂料

2．下列各种饰面板材中属于人造石材的材料是

A.花岗石

B.玻化砖

C.马赛克

D.合成石[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．水泥砂浆的施工步骤有：①调配水泥砂浆、②制作标筋、③弹水平线、④基面处理、⑤铺抹水泥砂浆、养护，它的施工顺序是

A.①③④②⑤

B.①④③②⑤

C.①②③④⑤

D.①③④⑤②

4．木材的种类很多，按树种分，可分为针叶树和

A.宽叶树

B.阔叶树

C.绿叶树

D.多叶树

5．装饰用木材主要有两大类，即装饰木线条和

A.人造板材

B.装饰木块

C.装饰面板

D.装饰木地板

6．下列不能作为木龙骨格栅与吊点固定的方法是

A.用木方固定

B.用扁钢固定

C.用角钢固定

D.用白胶固定

7．轻钢龙骨轻质板吊顶的结构组成是吊杆、龙骨和

A.线槽

B.轻质板面层

C.装饰面板

D.支撑卡

8．下列不是油性涂料的主要化学成分的是

A.重要成膜物质

B.主要成膜物质

C.次要成膜物质

D.辅助成膜物质

9．下列属于安全玻璃的有

A.夹丝玻璃

B.压花玻璃

C.磨光玻璃

D.镭射玻璃

10．下列不属于玻璃性能的是

A.孑L隙率低

B.密度高

C.导热性好

D.化学稳定性高

11．下列木材属于针叶树的是

A.红松

B.榆木

C.水曲柳

D.柚木[最新年份咨询qq593777558]

12．下列属于木材特性的是

A.各向同性

B.吸湿性好

C.孔隙率低

D.不开裂变形

二、判断题(本大题共18小题，每小题1分，共18分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

13．人造大理石、人造花岗石是有机与无机复合的复合材料。

14．石膏是一种水硬性的胶结材料。

15．顶棚抹灰通常用目测的方法控制其平整度。

16．标筋就是在上下两个标志块间抹出一条长梯形的灰埂，宽度越宽越好，厚度要超过标志

块。

17．墙面饰面砖的镶贴应从阳角处开始，并由下往上铺贴。

18．地面饰面砖铺设完毕之后，可立即进行擦缝处理。

19．墙面干挂饰面石板材的施工精度比湿挂的要求高。

20．木材的年轮中春材部分的颜色比夏材深。

21．针叶树纹理清晰美丽，适用于制作胶合板、家具及其他装饰构件。

22．高架铺木地板时，高度不受限制，可以任意高度铺设。

23．木地板基层施工时，只要将厚实的木板条钉在木龙骨上，无需对缝。

24．组成木门的基本构造是门扇和门套。

25．在轻钢龙骨轻质板吊顶的施工中，吊杆可起到承重悬吊的作用。

26．轻钢龙骨轻质板隔墙的施工中，应先安装竖向龙骨再安装沿顶和沿地龙骨。

27．铝合金可用于建筑装修，也可用于建筑结构。

28．涂料进行涂饰时，喷涂的渗透性和附着力都比刷涂差。

29．在裱糊工程中，针对纸面石膏板的基层处理，只要对石膏板的接缝处抹腻子刮平即可。

30．如有防火要求时，壁纸的粘胶剂应具有高温不起层的性能。

三、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

31．装饰材料的连接与固定大致可分为胶结法、           、         、挂接法和机械固定法。

32．饰面石材可分为人造石材和         两类。

33．木地板的铺设方式有         和         两种。

34．建筑装修中常用的人造板有胶合板、         、         和刨花板等。

35．榫的种类很多，主要可分为         和         两大类。

36．木地板可分为小单元拼花组合式、         和         。

37．安全玻璃有夹丝玻璃、         和         。

38．玻璃按用途可分为         、         、玻璃建筑构件和玻璃质绝热隔音材料。

四、简答题(本大题共4小题，第39小题3分，第40小题8分，第41小题6分，第42小题8分，共25分)

39．简述泥水工程中，灰线的操作方法。

40．简述铝合金平开门的施工内容。

41．简述壁纸的种类。

42．简述泥水工程中的胶结材料有哪些。

五、绘图题(本题30分)

43．请画出地面板块铺贴石材的构造作法。(做出相应的义字标注)