2014年4月高等教育自学考试

设计概论试卷

(课程代码00688)

本试卷满分100分，考试时间l150分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 单项选择题(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

1．国家标准规定：硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于

A.8小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．在装修施工中铝合金框料与建筑的墙柱、地面的连接与固定的方法是

A.胶结法

B.钉接法

C.焊接法

D.机械固定法

3．利用原木，沿年轮切成大张薄片，经干燥、涂胶、按纹理交错重叠，在热压机上压制而成的人造板是

A.胶合板

B.细木工板

C.刨花板

D.中密度纤维板

4．铝合金型材之间连接通常所用方式为

A.铝角件连接

B.焊接

C.结构胶固定

D.膨胀螺栓连接

5．油性涂料中所用的材料松香属于

A.合成树脂[最新年份咨询qq593777558]

B.人造树脂

C.天然树脂

D.植物油

6．在下列各种玻璃中透光率最高的是

A.彩色玻璃[[微信公众号：ikaoti]

B.磨砂玻璃

C.玻璃砖

D.磨光玻璃[[微信公众号：ikaoti]

7．在下列玻璃产品中既是玻璃建筑构件又是装饰艺术构件的是

A.特殊平板玻璃

B.玻璃纤维

C.玻璃砖

D.玻璃棉毡

8．木龙骨格栅的固定方式是

A.石膏固定

B.铜丝绑扎

C.结构胶固定

D.木楔铁钉固定

- 判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9．大理石不适用于地面铺设，因为它的耐磨性较差，另外大理石比较易脏会影响装饰效果。

10．湿挂饰面板是一种传统的饰面施工方法，它主要采用绑挂和灌浆两种施工工序将面板与墙体连接起来。

11．干燥的木材吸湿，将发生体积膨胀，直到含水率达纤维饱和点为止，此后木材含水量继续增加，体积基本上不再变化。

12．木门的基本构造是由冒头、框挺组成。有亮子时，在门扇与上亮之间设中贯横档。

13．阔叶树树干通直部分一般比较短，大部分树种的体积与质量大，质硬。

14．质量比较好的壁纸，都有较好的透气性，一般可以在已经干燥但尚未干透的基层上施工但是基层含水率不得过湿，一般要求含水率在35％以下。

15．在玻璃的光学性质中，玻璃的吸收对光的波长没有选择性，而玻璃的反射有选择性，所以在玻璃中加入少量着色剂，便能选择反射某些波长的光使玻璃着色。[最新年份咨询qq593777558]

16．地砖在铺设前应充分浸泡，以保证铺设后不致过快吸收砂浆中的水分而影响粘贴质量。

17．安装幕墙玻璃时应注意，玻璃与硬金属之间，应避免硬性接触，需要在金属框内垫上泡沫材料，使之起到过渡减震的作用。

18．不设玻璃肋的玻璃幕墙一般用高度不超过15m的玻璃。

- 填空题(本大题共l0空，每空l分，共l0分)

19．泥水工程中胶结类材料的主材主要有：  、装饰水泥、石灰、  。

20．水泥加水拌和后，最初形成可塑性浆体，然后逐渐变稠失去塑性，这一过程称为  。后强度逐渐提高，并变成坚硬石状物体，这个过程称为  。

21．木门的基本构造是由  和  两部分组成。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

22．磨砂玻璃是指经研磨、喷砂或氢氟酸溶蚀等加工，使表面成为均匀粗糙的平板玻璃。根据加工方式的不同可分为：磨砂玻璃、  、  。

23．玻璃护栏的玻璃安装主要有  和  两类。

- 简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

24．简述轻钢龙骨轻质板吊顶的组成及各部分的作用。

25．铝合金门窗与普通木门窗比有许多优点，请简述铝合金门窗的特点。

26．简述油性涂料的主要成分。

27．简述锦缎裱糊的过程。

- 绘图题(本大题共2小题，每小题20分，共40分)

28．请绘制石板材地面铺贴施工中地面石板材铺贴构造示意图。

29．请绘制高架木地板构造示意图。