2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列材料属于有机非金属材料的是

A.塑铝板

B.铝合金

C.木材

D.大理石

2．在装修施工中在墙地面铺设瓷砖所用的连接与固定的方法是

A.胶结法

B.钉接法

C.机械固定法

D.挂接法

3．木质装修工程中，装饰面板的面板层多是用好的硬木制成，常用面板的规格是(单位：毫

米)

A.1024*7688．1220*660

C.1280*800

D.2440*1220

4．木质吊顶施工中，龙骨和饰面层之间的材料是

A.吊杆

B.燕尾榫

C.胶合板

D.木方

5．铝合金窗扇的下滑部分和边框连接所用方式为

A.自攻螺钉连接

B.焊接

C.膨胀螺栓连接

D.结构胶固定

6．在木质建材中，用来制作胶合板的树种是

A.红松

B.云杉

C.白松

D.枫木

7．涂饰工程中要使用腻子，腻子的作用是

A.封闭基层

B.抛光

C.填缝[[微信公众号：ikaoti]

D.控制水分

8．硼硅玻璃又称

A.高级建筑玻璃

B.耐热玻璃

C.石英玻璃

D.晶质玻璃

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9．在裱糊工程中，要求基层平整光洁即可。

10．墙面抹灰要先做标筋，再根据标筋制作标志块。

11．花岗岩是全晶质的，按结晶粒大小的不同，可分为细粒、中粒、粗粒及斑状等多种。

12．墙面抹灰的第一步即是做标志块，标志块的厚度决定了墙面的砂浆厚度。

13．当木材从潮湿状态干燥至纤维饱和点时，木材尺寸变小，体积质量基本不变。

14．木材纤维饱和点一般为25％-30％，它是含水率是否影响强度和涨缩性能的临界点。

15．塑料壁纸是目前应用最广泛的壁纸。它能营造出一种高贵华丽的装饰效果，故比较适

合用在气氛热烈的场所。

16．凡以木材为主要原料，或以加工过程中剩下的边皮、碎料、刨花、木屑等废料进行加工处理而制成的板材，通称为人造板。

17．在玻璃的光学性质中，玻璃的反射对光的波长没有选择性，而玻璃的吸收有选择性，所

以在玻璃中加入少量着色剂，便能选择吸收某些波长的光使玻璃着色。

18．玻璃建筑构件包括玻璃质绝热、隔音材料，如玻璃棉毡、玻璃纤维等。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在答题卡上作答。

19．抹灰砂浆所用的水必须是            ，工业废水、污水、沼泽水、海水均不得使用。

20．剁斧石也称            ，它是一种人工模仿天然石材的装饰抹灰工艺。

21．年轮由春材和夏材两部分组成。春材颜色            ，组织疏松，材质

。夏材颜色            ，组织致密，材质            。

22．            是两片或多片平板玻璃之间嵌夹透明塑料薄衬片，经加热、加压、粘合而

成的平面或曲面的复合玻璃制品，是一种安全玻璃。

23．利用原木，沿年轮切成大张薄片，经干燥、涂胶，按纹理交错重叠，在热压机上压制而成的是            。

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

请在答题卡上作答。

24．榫槽结构是传统木家具制作的结构方式，简述除木方中榫外榫的种类(请任意例举四种

榫的名称)。

25．简述高架木地板基层施工顺序。

26．简述塑料壁纸的裱糊过程。

27．简述安全玻璃的品种。

五、绘图题(本大题共2小题，每小题20分，共40分)

请在答题卡上作答。

28．绘制木质隔墙构造图。

29．绘制轻钢龙骨轻质板吊顶构造图。