2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造　试卷

(课程代码00708)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

1．下列各种饰面板材中属于天然石材的材料是

A.合成石

B.玻化砖

C.花岗石

D.马赛克

2．顶棚抹灰的施工步骤有：①找水平线②面层抹灰③基层处理④底、中层抹灰，它的施工顺序是

A.③④①②

B.①③④②

C.①②④③

D.③①④②

3．木材的年轮由两部分组成，分别是夏材和

A.春材[[微信公众号：ikaoti]

B.秋材

C.冬材

D.晚材

4．下列属于木材中夏材的性能的是

A.成材早

B.颜色深

C.组织疏松

D.材质较软

5．下列板材中，不属于人造木质板材的是

A.细木工板

B.刨花板

C.装饰面板

D.胶合板

6．下列是木线条角线的是

A.阳角线

B.踢脚线

C.收边线

D.镶板线

7．柱子包装的施工步骤有：①制作样板、②贴饰面板、③钉胶合板、④弹线、⑤制作龙骨架，它的施工顺序是[[微信公众号：ikaoti]

A.①④⑤③②

B.④⑤①③②

C.⑤④③①②

D.④①⑤③②

8．木地板的铺设方式有粘结式和

A.拼接式

B.架接式[[微信公众号：ikaoti]

C.钉接式

D.平铺式

9．轻钢龙骨轻质板吊顶的结构组成是龙骨、轻质板面层和

A.线槽

B.吊杆

C.装饰面板

D.支撑卡

10．铝合金隔墙的施工内容有①安装与固定铝合金型材、②截料、③安装玻璃或合金面板、④弹线定位，它的施工顺序是

A.⑦①④③

B.①④②③

C.④②①③

D.④②③①

11．下列不属于内墙涂料的是

A.乳胶漆[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.腻子

C.溶剂型涂料

D.水溶性涂料

12．下列不属于壁纸的种类的是

A.塑料壁纸

B.金属壁纸

C.纺织物壁纸

D.立体壁纸

二、判断题(本大题共18小题，每小题1分，共18分)

判断下列各题是否正确，正确的打“√”．错误的打“×”。

13．铜属于黑色金属材料。

14．玻璃砖是一种人造石材。

15．水泥砂浆地面施工采用的水泥标号为325。

16．灰线的施工工艺在整个抹灰工程中是对技术要求最高的一种。

17．地面饰面砖铺设前地砖应充分浸泡。

18．地面饰面砖铺设前地面基面越光滑越好。

19．饰面石材的湿挂与干挂的安装手法是一种机械固定法

20．铝属于轻金属。

21．木龙骨格栅在吊装前要在地面进行分片拼接。

22．榫槽是一种传统的木结构方式，是将一个构件做成榫，另一个构件做成榫槽或榫眼，然后将榫插入槽中的一种结合方式。

23．高架铺木地板的突出优点是木地板富有弹性、脚感舒适，但防潮性能不好。

24．在轻钢龙骨轻质板吊顶的施工中，T型龙骨可起到承载的作用。

25．在铝中加入合金元素后，提高了其机械性能，但质量变重了。

26．涂料施工过程中，大多是采用喷涂，因为其工效高。

27．在裱糊工程中，针对纸面石膏板的基层处理，要对石膏板的对缝处用棉纸带贴缝，以防止对缝处的开裂。

28．107胶有很好的防霉性。

29．玻璃的主要成分是石英砂。

30．压花玻璃只能单面压花。

三、填空题(本大题共15空，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．装饰材料按化学成分分类可分为金属材料、            和            。

32．室内装修中常用的石膏板材有石膏装饰板、            、            和纤维石膏板。

33．组成木门的基本构造是门扇和            。

34．木材的种类很多，按树种分，可分为            和            。

35．木地板可分为带嵌槽式、            和            。

36．安装方型铝合金吊顶板，其吊顶龙骨的组装有两种基本形式，一种是            ，另一种是            。

37．玻璃按用途可分为            、            、建筑玻璃和装饰艺术玻璃。

38．安全玻璃有物理钢化玻璃、            和            。

四、简答题(本大题共4小题，第39、40小题各6分，第41小题10分，第42小题3分，共25分)

39．简述水泥墙面抹灰工程中标筋的做法。

40．简述木质吊顶的施工内容。

41．简述普通轻钢龙骨轻质隔墙的施工内容。

五、绘图题(本大题共30分)

43．请画出楼面板块铺贴石材的构造作法(做出相应的文字标注)。[最新年份咨询qq593777558]