2015年1月高等教育自学考试

装饰材料与构造试卷

(课程代码00708)

本试卷满分100分。考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题l分，共8分)

1．下列属于气硬性胶结材料的是[[微信公众号：ikaoti]

A.石膏

B.石灰

C.水泥

D.石英

2．在装修施工中墙面饰面石材的安装采用的连接与固定的方法是

A.胶结法

B.钉接法

C.焊接法

D.挂接法

3．用一定规格的木条排列胶合，用作板芯，再上下粘贴三夹板作板面的人造板是

A.胶合板

B.细木工板

C.刨花板

D.中密度纤维板

4．轻钢龙骨轻质板工程中，常用的轻质板材料是

A.纸面石膏板

B.细木工板

C.砖墙

D.铝合金板

5．轻钢龙骨轻质板隔墙工程中，为增强隔墙轻钢龙骨的强度与刚度，每堵隔墙应保证至少

设置一条

A.沿顶龙骨

B.沿地龙骨

C.T型龙骨

D.贯通龙骨

6．清洁玻璃的透光率要求达到

A.100％

B.85％～90％

C.70％～80％

D.50％

7．不属于地面饰面砖铺设的准备工作的是

A.地砖充分浸泡

B.基面处理干净

C.对砖面擦缝处理

D.确定地面标高[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．油性涂料的主要成膜物质中琥珀属于

A.人造树脂

B.合成树脂

C.天然树脂

D.高分子膜

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9．纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺加适量轻质填充材料或少量纤维增强材料和

胶料，加水搅制而成。

10．水泥加水拌和后，最初形成可塑性浆体，然后逐渐变稠失去塑性，这一过程称为凝结。

11．大理石中如含有氧化铁、云母、石墨、蛇纹石等杂质，使石板呈现红、黄、绿、棕、黑等各种斑驳纹理，呈丰富的样式。

12．灰线是一种石膏质装饰线脚，灰线的施工工艺在整个抹灰工程中是对技术要求最高的

一种。

13．地砖在铺设前应充分浸泡，以保证铺设后不致过快吸收砂浆中的水分而影响粘贴质量。

14．纯铝是活泼的金属元素，与氧的亲和力强，为增加其稳定性，常在铝中加入适量铜、镁、

锰、硅、硫等合金元素组成铝合金。

15．干挂饰面石板材是近年来常采用的一种新的施工工艺，与湿挂的施工方法相比，它具有

现场施工速度快，重量轻等优点，并省去了灌浆的工序。

16．压花玻璃是将熔融的玻璃液在冷却过程中，通过带图案的花纹辊轴连续对轴压延而成。

17．多层回马廊部位的护栏在人倚靠时，由于居高临下，会使人产生不安全感，所以为增强

人们的视觉和心理的安全感，其扶手的高度应取1．1m为宜。

18．化学钢化玻璃强度虽然高，但破裂后仍然形成尖锐的碎片，因此一般不作安全玻璃使

用。

三、填空题(本大题共l0空，每空l分，共l0分)

19．水泥呈粉末状，与水适量混合后，经过物理化学过程由可塑性浆体变成坚硬的固状体，

并能将散粒材料胶结成整体的______。

20．大理石是大理岩，是由石灰或白云岩变质而成，其主要矿物成分是______或

______。

21．利用原木，沿年轮切成大张薄片，经干燥、涂胶，按纹理交错重叠，在热压机上压制而成的是______。

22．玻璃具有优良的光学性质，光线射入玻璃，表面有______、______、

______的性质。

23．透明的彩色玻璃是在玻璃原料中加入一定量的金属氧化物，按平板玻璃的生产工艺加

工而成。加过量的锰、铬或铁是______，钴是______，铜是浅蓝色，铬或铁是______，硒或镉是红色，二氧化锰是桃红色或玫瑰色，硫化镉是黄色，氧化锡、磷酸钠是浮白色。

四、简答题(本大题共4小题，第24、27小题各8分，第25小题l0分，第26小题6分。共32分)

24．简述室内装饰材料的分类。

25．简述石板材地面铺贴施工。

26．简述铝合金吊顶的几种基本形式。

27．简述玻璃护栏的基本构造。

五、绘图题(本大题共2小题，每小题20分，共40分)

28．图示全玻璃护栏与半玻璃式护栏。

29．图示在结构玻璃墙中，面玻璃与肋玻璃相交固定式时的三种处理方法。