2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

装饰材料与构造试卷

课程代码：00708[[微信公众号：ikaoti]

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上的非选择题答题区作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题1分．共8分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．硅酸盐水泥的初凝时间不得早于

A.35分钟

B.45分钟

C.50分钟

D.60分钟

- 由木屑、刨花等木材废料经破碎、浸泡、研磨成木浆，再经热压成型、干燥处理而成的

人造板是

A.胶合板

B.细木工板

C.刨花板

D.中密度纤维板

3．在木质建材中，用来制作龙骨的树种是

A.水曲柳

B.花梨木

C.橡木

D.松木

4．铝合金平开门制作时，地弹簧通常安装在

A.地面以下

B.平开门门扇内

C.平开门门框上

D.地面上

5．下列属于主要成膜物质的是

A.颜料和填料[[微信公众号：ikaoti]

B.油料和树脂

C.溶剂

D.防霉剂

6．木质吊顶施工中，龙骨和楼板之间的连接材料是

A.吊杆

B.胶合板

C.装饰面板

D.装饰木脚线

7．关于胶合板厚度的描述正确的是

A.30毫米

B.20毫米

C.12毫米

D.3毫米

8．下列选项属于天然石材的是[[微信公众号：ikaoti]

A.水磨石

B.剁斧石

C.花岗岩

D.玻璃微晶石

- 判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂

黑。[[微信公众号：ikaoti]

9．石屑是粒径比石粒更小的骨料。主要用来配制外墙涂饰面用的聚合物砂浆。常用的有

松香石屑、白云石屑等。

10．陶瓷锦砖又称马赛克，是以优质瓷土烧制的片状小瓷砖，质地坚硬，经久耐用，色泽多

样，耐酸、耐碱、耐火、抗磨、抗渗水、抗压力小，在20摄氏度的温度下无开裂现象。

11．木材含水率对强度的影响程度不同，对顺纹抗压和抗弯强度影响较大，对顺纹抗剪强度

影响较小，而对抗拉强度几乎没什么影响。

12．木材受热后，纤维中胶结物质处于软化状态，因而强度降低，且温度较高，木材会断裂。

13．由于合成树脂耗费成本，故在油漆涂料中目前主要采用人造树脂和天然树脂。

14．因为锦缎壁纸柔软光滑，极易变形，难以直接裱糊在木蕨基层面上，故在锦缎裱糊前先

在锦缎背面上浆，然后再裁剪、上胶裱糊在木质基层上。

15．在玻璃扶手施工中，金属扶手、边柱和立杆的焊接安装一般较早完成，而玻璃的安装在

后，所以在此期间要特别注意金属构件的保护。

- 普通玻璃的密度为2．45～2．559／cm3，其相对密度d=1，孔隙率P=0，故可以认为玻

璃不是绝对密度的材料。

- 玻璃砖用来砌筑透光的墙壁，它具有绝热、隔声、耐水、耐火、强度高等特点，适合建

筑物的内外墙、淋浴隔断、门厅、通道等部分的装修，特别适用于如图书馆、体育馆等

建筑。

18．栏板玻璃要采用安全玻璃，现在通常采用压花玻璃和磨砂玻璃。

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在答题卡上作答。

19．水泥凝结时间分为初凝和终凝。硅酸盐水泥的初凝时间不得早于________，终凝

时间不得迟于________。

20．饰面石板材主要是指________、________两类。

21．木门的基本构造是由________和一两部分组成。当门的高度超过________时，上部一般

要增设上亮子。

22．________又称镜面玻璃，是普通平板玻璃经过机械磨光、抛光而成的透明玻璃。

23．装饰材料的链接与固定大致可分为胶结法、钉接法、焊接法、________、________。

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

请在答题卡上作答。

24．简述墙面抹灰工程施工步骤。

25．简述阔叶树的特点及其作为建筑材料在装修工程中的应用。

26．简述柱子的施工程序。

27．简述轻钢龙骨轻质板吊顶施工中，普通轻钢龙骨的吊装。

五、绘图题(本大题共2小题，每小题20分，共40分)

请在答题卡上作答。

28．绘制石板材干挂的安装与固定示意图。

29．图示用木龙骨做吊杆的木吊顶做法。