2015年10月高等教育自学考试[[微信公众号：ikaoti]

建筑工程定额预算试卷

(课程代码00712)

一、单项选择题（本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)

1。一个生产车间的土建工程为

A。单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

2．材料原价是指生产或供应单位的材料

A.销售价格

B.市场价格

C.信息价格

D.预算价格

3．预算定额的研究对象是

A.同一性质的施工过程即工序

B.扩大的分部分项工程

C.建筑物或构筑物各个分部分项工程

D.整个建筑物或构筑物

4．建筑物的檐[]高度是指

A.室外自然地面至檐岛滴水高度

B.设计室外地坪露至檐口滴水高度

C.设计室外地坪面至屋面板的高度

D.室外自然地面至屋面板的高度

5.下列时闻消耗可以索赔的是

A.不可避免的中断时闻

B.不可避免的无负荷工作时间

C.多余工作时间

D.非施工本身原因的机械停工时阀

6．材料消耗定额中用以表示周转性材料的消耗量是指该周转材料的

A.一次使用量

B.回收量

C.周转使用量

D.摊销量

7．一般的室内装饰工程预算，通常用于编制施工图预算的方法是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.单位估价法

B.实物造价法

C.综合估价法

D.工程量清单造价法[最新年份咨询qq593777558]

8.下列按建筑尺寸计算工程量的是

A.肉墙面抹灰

B.外墙露抹灰

C.地面块料两层

D.墙丽块料面层

9.下列有关工程量清单的叙述中，正确的是[最新年份咨询qq593777558]

A.工程量清单是招标文件的组成部分

B.工程量清单的表格格式是严格统一的

C.工程量清单中含有措施项目及其工程数量

D.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制

10．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现在[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.是否公开多{二标

B.是否组织现场考察

C.是否进行资格预审

D.是否解答投标单位的质疑[最新年份咨询qq593777558]

二、判断选择题（本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)

判断下面每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11.装饰装修工程可以计取二次倒运费。

12.劳动定额是衡量工人劳动生产率的主要尺度。

13.文明施工措施费是以直接工程费为基数乘以相应系数计算。

14．直接工程费仅由人工费、材料费和机械使用费三部分组成。

15.有围护结构的舞台灯光控制室，按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。

16.建筑物门厅设有回廊时，其建筑面积按自然层的水平投影面积计算。

17.定额项圈表是由分项工程定额所组成，是施工定额的主要构成部分。

18.预算定额是编制招标标底、投标报价的依据。

19．施工机械台班消耗指标以台班为单位进行计算，每台班为八小时。

20.家居装饰工程报价可分为单位工程综合单价和分部工程综合报价。

三、名词解释题(本大题换4小题，每小题4分，共l6分)

21.工程量清单造价法

22．预算价格

23．基本直接费用

24．方案分析法

四、简答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

25．施工图预算和施工预算的区别是什么?

26．预算定额材料组成中主要材料用量如何确定?

27．工料分析有哪些步骤?

28．工程量计算的基本要求有哪些?

五、计算题(本大题共2小题，第29小题l6分，第30小题20分，共36分)

29．某装饰工程钢化玻璃栏板不锈钢扶手项目的工程量为432．6m，施工图纸设计的该材料

实际用量为470．83m(包括损耗)，经判断必须进行换算，查定额手册可知，换算前的定

额基价为l83．96形m，主材定额消耗量为1．06m／m，材料预算价格为43．91形m，试

确定预算价值。

30．某装饰施工队为某装饰工程施工购买水泥，从甲单位购买水泥200t，单价2805元／t，从乙单位购买水泥300t，单价260元／t，从丙单位第一次购买水泥500t，单价240形t，第二次购买水泥500t，单价235元／t(这里的单价均指材料原价)。采用汽车运输，甲地距工地40km，乙地距工地60kin，丙地距工地80km。已知该地区公路运价标准：汽车货物运

费为0．4形(t·km)，装、卸费各为10元／t，采保费率为2％。求此水泥的预算价格。[最新年份咨询qq593777558]