2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额预算试卷

(课程代码0712)

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

1．项目建议书利可行性研究阶段的工程造价编制工作为

A.施工图预算[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.设计概算

C.投资估算

D.控制价编制

2．板式楼梯的板底抹灰

A.已综合在楼梯面层抹从中不另计算[最新年份咨询qq593777558]

B.工程最按水平投影面积乘以系数1.42计算

C.属于楼地面工程的项目

D.属于天棚工程的项目

3．计算建筑面积时层高2．2m及以上者应计算全面积，其中的层高是指

A.楼面或地面至上层楼板板底的垂直距离

B.上下两层楼面结构标高之间的垂直距离

C.楼面或地面至天棚吊顶底面的垂直距离

D.楼面或地面至上层梁底的垂直距离

4．某大厅层高6.8m，板厚110mm，天棚为抹灰则定额中满堂脚手架增加层为

A.1层

B.2层

C.3层

D.4层

5．1／4砖标准砖墙墙体的计算厚度应按

A.53mm

B.60mm

C.ll5mm

D.120mm

6．钢筋砼带型基础面标高为-0.6m，室外地坪标高为-0.35m，室内地坪为±0.00，墙

身为一砖多孔砖墙，根据定额规定基础与墙身的分界线为

A.-0.6m

B.-0.35m

C.-0.3m

D.±0.00

7．有梁板底层柱砼工程量计算时，柱高的计算应按

A.基础面至上层板面的高度

B.室内地坪至上层板底的高度

C.基础面至上层板底的高度

D.室内地坪至上层板面的高度

8．计算地面垫层工程量时，不应扣除

A.突出地面的构筑物[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.设备基础

C.截面0.3m2以内柱所占的面积

D.大于0.3m2的孔洞所占的体积

9．某钢筋砼平屋面采用氯丁橡胶卷材满铺防水，屋面女儿墙内侧四周尺寸为45m×12m，设

计要求屋面防水材料沿女儿墙四周上反0.5m，则屋面防水工程量为

A.483.00m2

B.540.00m2

C.568.5m2

D.597.00m2

10．某工程层高3．3m，板厚l00mm，墙裙高度900mm，天棚为一般抹灰，则其内墙抹灰高

度为

A.2.3m

B.2.4m

C.3.2m

D.3.3m

11．某工程设计要求柱四面于挂磨光花岗石墙裙高l.2m，柱结构尺寸650mm×650mm，

柱干挂20mm厚磨光花岗石后柱外围尺寸为720mm×720mm，花岗岩墙裙工程量为

A.312m2

B.3．22m2

C.3．36m2

D.3．46m2

二、多项选择题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在

题后的

12．根据建设性质的不同，基本建设可以分为

A.大中型建设项目

B.小型建设项目

C.新建项目

D.扩建项目

E．改建项目

13．根据基本建设程序可以将工程造价的确定和控制划分为

A.建设前期阶段

B.设计阶段[[微信公众号：ikaoti]

C.施工阶段

D.竣工阶段

E．投入使用阶段

14．劳动定额按其表现形式分为

A.施工定额

B.工序定额

C.产量定额[[微信公众号：ikaoti]

D.时间定额[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．预算定额

15．材料预算价格费用组成有

A.材料原价

B.供销部门手续费

C.材料包装费

D.运输费

E．采购保管费

16．施工图预算编制的依据有

A.施工图

B.竣工图

C.施工组织设计或施工方案

D.工程合同或协议

E．现行的定额及取费标准

17．根据《建筑工程工程量清单计价规范》规定，工程量计算时应遵守

A.统一的价格

B.统一的计算规则

C.统一的计量单位

D.统一的工程项目名称

E．统一的项目编码

18．按一半计算建筑面积的有

A.有永久性顶盖的室外楼梯

B.屋顶露台

C.挑阳台

D.建筑物外无围护结构有顶盖的走廊

E．层高2.1米的单层建筑物

19．计算实心砖墙的工程岔时，应扣除[[微信公众号：ikaoti]

A.大于0.3平方米的洞口所占体积

B.嵌入墙内的钢筋砼圈梁

C.嵌入墙内的砼构造柱

D.木砖

E．砖墙内钢筋铁件

三、简答题(本大题共4小题，第20题6分，第21题4分，第22题5分，第

23题5分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

20．根据编制作用的不同简述各阶段概预算工作的区别。

21．简述建筑工程定额的特性。

22．简述人工工日单价的构成。

23．列举出至少5项不能计算建筑面积的项目。

四、计算题(本大题共3小题，第24题5分，第25题11分，第26题18分，共

34分)

24．楼梯如图1所示。

问题：1)计算楼梯水泥砂浆面层的工程量。

2)若图中梯井的宽度为550mm，试计算楼梯水泥砂浆面层的工程量。

25．某工程平面如图2，墙厚均为200mm，底层地面做法如1—1剖面所示。

问题：1)计算地面整体面层工程量。

2)计算各地面垫层工程量。

26．某工程基础平面如图3所示。

问题：1)计算基础的挖土工程量。[最新年份咨询qq593777558]

2)计算带型基础砼工程量。

3)计算带型基础模板工程量。

4)计算基础沟槽回填土方工程量。