2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额运算试卷

课程代码：00712

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上的非选择题答题区作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用O．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分．共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

1．某种机械在合理的施工组织和正常施工条件下，单位时间完成的合格产品的数量，指的

是

A.机械台班消耗定额

B.机械台班周转定额

C.机械台班损耗定额

D.机械台班使用定额

2．下列选项中“折算”建筑面积的是

A.屋顶的花架、露天泳池

B.无永久性顶盖的的架空走廊、露台

C.有围护结构的舞台灯光控制室

D.有顶盖无围护结构的车棚、加油站、收费站

3．下列选项中以“个”为工程量计量单位的是

A.阀门安装工程量

B.卫生间设备安装工程量

C.开关安装工程量

D.插座安装工程量

4．时间定额的单位是工l3，每一工l3工作时间按小时计算。

A.7

B.8

C.9

D.10

5．带弯钩的直钢筋其钢筋计算长度=构件图示长度_____两端混凝土保护层厚度+弯钩

增加长度。

A.+

B.-

C.X

D.÷[最新年份咨询qq593777558]

- 定额项目表中的“三量”是指完成分项工程内容所需人工、材料、机械台班的_____数量

指标。

A.消耗

B.使用

C.净用

D.折旧

7．建筑物外墙脚手架，凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)砌筑高度超过______m

以下的，按单排脚手架计算

A.13

B.15

C.17

D.19

8．工程量项目编码中第一级编码二位数字“01”表示

A.装饰装修工程

B.园林工程

C.建筑工程

D.市政工程

9．由现场管理及试验部门使用的属于固定资产设备，仪器的折旧，大修理费，或租赁费称

为

A.保险费

B.固定资产使用费

C.间接费

D.直接费

10．建筑物内墙脚手架，凡砌筑高度超过_____m以上时，按里脚手架计算。

A.3．3

B.3．4

C.3．5

D.3．6[[微信公众号：ikaoti]

二、判断选择题(本大题共5小题．每小题2分．共10分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将．“[B]”

涂黑。

11．电气照明工程量计算规则中，线槽配线工程量应区别导线截面，以单根延长米为单位计

算。

12．排水管道，室内外排水管道的分界线以建筑物第二个排水井为界，如排水井太远则以外

墙皮l．5米处为界。

13．多层建筑物自然层层高在2．5m者，方可计算建筑面积。

14．地漏安装，按直径不同以个为单位计算。

15．内墙面各墙面因需要粉刷而搭设的脚手架，以该房间的水平面积计算。

三、名词解释题(本大题共4小题．每小题5分。共20分)

请在答题卡上作答。

16．折旧费

17．“两算”对比

18．其他项目清单

19．引入管

四、简答题(本大题共3小题。每小题9分。共27分)

请在答题卡上作答。

20．工程竣工图的具体要求有哪些?

21．简答装修定额中的隔墙，护壁，柱，天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板，刷防火涂

料工程量的计算规则。

- 简答建筑装饰装修工程量清单计价的编制步骤。

五、计算题(本大题共l小题，共23分)

请在答题卡上作答。

- 如下平面图所示(下图尺寸单位为毫米)，该建筑室内地面为砂石垫层，垫层厚度200，

砌，室内有一截面为正方形的柱子，边长为l000mm，请计算出该砂石垫层的工程量。