2015年10月高等教育自学考试

工程概预算试卷

(课程代码00975)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

1．招标工程的最高限定造价是

A.概算价

B.招标控制价

C.投标报价

D.合同价

2．确定一定计量单位的扩大分项工程生产要素消耗标准的是

A.估算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.费用定额

3．初步设计阶段要求编制

A.施工预算

B.施工图预算

C.设计概算

D.控制价

4．养老保险费属于

A.人工费

B.企业管理费

C.规费

D.利润

5．直接费包括措施费和

A.规费

B.直接工程费

C.企业管理费

D.其他费用

6．危险作业意外伤害保险费是

A.直接工程费

B.措施费

C.企业管理费

D.规费

7．编制招标控制价和投标价共同使用的计价依据是[最新年份咨询qq593777558]

A.企业定额

B.工程量清单

C.造价信息

D.市场价格

8．下列属于其他项目清单的是

A.分项工程

B.规费

C.计日工

D.施工降水

9．下列应计算建筑面积的是

A.台阶

B.有围护结构走廊

C.墙垛

D.露台

10．建筑物大厅内设有回廊时，回廊建筑面积计算规则是

A.不计算

B.按回廊外边线计算

C.按底板面积一半计算

D.按底板水平面积计算

11．有梁板柱高自柱基(或楼板上表面)算至

A.上层板底

B.上层板顶

C.梁底

D.梁顶

12．计算现浇混凝土楼梯工程量时不包括

A.构造柱

B.梯段

C.休息平台

D.斜粱

13．现浇混凝土有梁板工程量计算规则是[[微信公众号：ikaoti]

A.按梁计算

B.按板计算

C.梁、板分别计算

D.按梁板之和计算

14．计算天棚吊顶工程量不扣除面积的项目是

A.附墙烟囱

B.独立柱

C.大于0．3m2孔洞

D.与天棚相连的窗帘盒

15．建筑物外墙脚手架按高度乘以长度计算，长度为

A.外墙中心线

B.外墙外边线

C.外墙外边线加2米

D.外墙轴线

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共l0分)

16．预算定额的综合单价应包括

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.利润E．措施费

17．下列费用属于规费的有

A.工程排污费

B.企业管理费

C.税金

D.养老保险费E．住房公积金

18．下列不可以计量的措施费有

A.文明施工费

B.混凝土模板费

C.冬季施工增加费

D.脚手架费

E．环境保护费

19．下列按一半计算建筑面积的有

A.室内楼梯

B.坡屋顶高度l．2—2．1m部分

C.阳台

D.无顶盖室外楼梯

E．高度不足2．1m的单层建筑

20．计算砖墙砌筑工程量需要增加的项目是

A.腰线[最新年份咨询qq593777558]

B.墙外砖垛

C.通风道

D.窗台线E．附墙烟囱

三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。[最新年份咨询qq593777558]

21．工程量清单计价模式适应了建筑产品市场定价的要求。

22.预算定额的人工工日由基本用工、辅助用工、超运距组成。

23．人工费不包括机械操作人员的工资。

24．脚手架费用包含在直接工程费中。

25．投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。

26．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标。

27．飘窗按水平投影一半计算建筑面积。

28．墙上梁的底面抹灰工程量应并入天棚计算。

29．无梁板柱高自柱基(或楼板上表面)算至柱帽下表面。

30．现浇混凝土有梁板工程量按梁、板分别列项计算。

四、计算题(本大题共2小题，第31小题25分，第32小题l5分，共40分)

某单层建筑如图1所示，门窗尺寸为：Cl，1200×1500，C2，1500×1500。C3，1200×1500，Ml，1000×2100，M2，1200X2100，门窗洞El设置混凝土过梁，过梁截面240×400，长为洞口宽度加400。室内净高为2．9m，内外墙砌筑高度均为3m。

31．内外墙砌筑工程量。

32．计算室内墙面(不含走廊、卫生间)抹灰的工程量。