2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

单片机原理与接口技术　试卷

(课程代码01644)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．二进制10110111B转换为十进制数为

A.18l

B.182

C.183

D.184

2．下列叙述正确的是

A.位是计算机中所能表示的最基本单位

B.微型计算机通常用K为单位存放数据

C.字长为16就是一个字节

D.所有计算机的字长都是相同的

3．片内无ROM的单片机型号是

A.8031

B.8051

C.8751

D.8752

4．特殊功能寄存器的地址空间是

A.00H-7FH

B.7FH-FFH

C.0000H-7FFFH

D.7FFFH-FFFFH

5．SP是个SFR，它可以指向内部RAM中的

A.00H-1FH[[微信公众号：ikaoti]

B.20H-2FH

C.30H-7FH

D.OOH-7FH

6．关于加减运算对PSW各标志位的影响规则叙述正确的是

A.Cy常用来判断有符号数是否溢出

B.Ac常用于BCD码调整

C.OV常用于判断无符号数是否溢出

D.若A中1的个数为奇数，则P为0

7．外部中断O的中断矢量为

A.0003H

B.000BH

C.0013H

D.001BH

8．单片机的：EA引脚为高电平且PC值小于OFFFH时，CPU执行的程序是位于

A.内部数据存储器

B.内部程序存储器

C.外部数据存储器

D.外部程序存储器

9．已知8255A接口芯片的A口地址为FF7CH，则B口地址为[[微信公众号：ikaoti]

A.FF7CH

B.FF7DH[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.FF7EH

D.FF7FH

10．若一芯片地址范围为3000H-3FFFH，则它的存储容量为

A.1K

B.2K

C.3K

D.4K

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．微型计算机的组成包括中央处理器、存储器、I／O接口和           。

12．CPU是计算机的核心部件，它是由运算器和           组成的。

13．闪速存储器属于           类型，它具有SRAM的速度和可擦写性，又能像EPROM一样

掉电后保留所写的数据。

14．51系列单片机的定时器有           个。

15．MCS-51单片机的存储器配置在物理结构上把程序存储器和数据存储器分开，外部数据

存储器地址空间是           。

16．8031的EA引脚必须为           ，以保证CPU能从外部程序存储器中取指令。

17．四组工作寄存器只有1组可以作为当前工作寄存器使用，其它3组作为一般的内部RAM

使用，当前的工作寄存器只能由           来决定。

18．复位是单片机的初始化操作，寄存器PC复位后内容为           。

19．ACALL是绝对调用指令，它只能在           K的范围内进行调用，超出了此范围将

出错。

20．串行口作为并行输出口使用时，要有           的移位寄存器配合，才能进行数据通

信。

三、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

21．简述寻址方式的概念。

22．简述中断响应的条件。

23.简述串行口寄存器的特点。

24．简述PSW各位的含义。

四、分析题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

设有一个8路模拟量输入的检测系统，采集数据依次存放在内部RAM中的AOH-A7H单元

中，采用中断控制方式，并启动下一次转换，填写指令，完成程序。

五、综合应用题(本大题共16分)

35．采用全译码法连接2864芯片(74LS138的YO线接2864芯片的CS端)，并写出该芯片的

地址范围。