2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

单片机原理与接口技术　试卷[[微信公众号：ikaoti]

(课程代码01644)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．十进制数127转换为二进制数为

A.111llll

B.1lllllO

C.111111ll

D.1lllll

2．微型计算机各部件之间的连接是通过

A.地址总线、数据总线和控制总线

B.地址总线和控制总线

C.地址总线和数据总线

D.数据总线和控制总线

3．单片机内有EPROM的型号是[最新年份咨询qq593777558]

A.803l[最新年份咨询qq593777558]

B.8051

C.8752

D.895l

4．程序存储器的地址范围是

A.00H—FFH

B.00H—7FH

C.0000H—FFFFH

D.0000—FFFF。

5．下列关于PSW叙述正确的是

A.PSW是程序状态字寄存器，不能用做位寻址

B.Cy是进位标志位，由硬件自动设置

C.AC是半进位标志，由用户设置

D.OV位反映是否进位

6．要进行出栈操作，下列步骤正确的是

A.先从SP指示的栈顶单元读出数据，然后SP减1

B.先从SP指示的栈顶单元读出数据，然后SP加1[最新年份咨询qq593777558]

C.先将SP减1，然后再从其所指示的单元中读出数据

D.先将SP加1，然后再从其所指示的单元中读出数据

7．串行口中断的中断矢量为

A.000BH

B.0013B

C.001BH

D.0023H

8．在异步传送方式中，数据传送的速率为240字符／秒，每个字符由1个起始位、8个数据位和1个停止位组成，则传送波特率为

A.8*240

B.9*240

C.10*240

D.20*240

9．四组工作寄存器只有一组可以成为当前寄存器使用，它的确定取决于

A.RS1、RS2

B.PSW．3

C.PSW．4

D.PSW．3、PSW．4

10．8155内部的计数器是

A.不可以用作定时

B.不可以用作计数

C.加法计数器

D.减法计数器

二、填空题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．动态存储器相比于静态存储器需要增加        ，所以常用在较大的系统中。[最新年份咨询qq593777558]

12．MCS-5l系列单片机的外部中断源有2个，分别是外部中断0和        。

13．ALE引脚是        输入信号，在访问外部存储器时，用来锁存单片机扩展地址[最新年份咨询qq593777558]

的低8位的锁存信号。

14．数据指针DPTR是16位的特殊功能寄存器，它是由两个8位的寄存器        和DPI。组成的。

15．除法指令DIVAB所得的商放入A中，余数放入B中，总使cy位为        。

16．中断源通常有        ，硬件故障，实时时钟，为程序调试而设置的中断源等。

17．串行通信中，错误检验的目的在于检验数据通信过程是否正确。在串行通信中可能出

现的错误包括奇偶错和        。

18．当P1口作为输入口使用时，需向锁存器先写入1，使场效应管截止，然后再读取输入信号。其输入分为        和读锁存器两种方式。

19．已知Cy=1，执行指令2080H：JC84H后PC的值为        。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20．已知8255A接口芯片的A口地址为FF7CH，则B口地址为        。

三、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

21．简述子程序的定义。

22．简述MCS51的中断名称和相应的中断入口地址。

23．简述接口电路的作用和功能。

24．简述片内RAM的划分。

四、分析题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)

设晶振频率为6MHZ，以下程序为延时0．1S的子程序，填写空格，完成程序。

DELY：MOVR5， 25

LINE1：NOVR4， 26

LINE2：NOP；1个机器周期

LINE3：NOP

LINE4：DJNZR4，  27    （填写标号）；2个机器周期

LINE5：DJNZR5，  28   （填写标号）

RET

以上子程序返回主程序时R4=  29

以上子程序返回主程序时R5=  30[[微信公众号：ikaoti]

将片外9000H单元中的8位数据的高4位屏蔽，送回片外9000H单元中

START：MOVDPTR，31

MOVXA，32

ANLA，33

MOVX@DPTR，34

SJMP$

25．

26．

27．         [本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

28．

29．

30．

31．

32．

33．

34．

五、综合应用题(本大题共1小题，共16分)

35．采用片选法连接2864芯片，并写出2864的地址范围。