2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控加工工艺及设备　试卷

(课程代码01667)

一、判断题(本大题共。7大题，每小题2分，共14分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“、／”，错误的在该题后的“”内打“×”。

1．开放式CNC系统支持图形交互式编程。

2．PLC是数控机床进给伺服单元的主要组成部分。

3．插补计算是轮廓控制数控机床运动控制的基本计算方式。

4．MTBF是数控机床可靠性指标之一。

5．碳素工具钢是一种常用的数控加工刀具材料。

6．数控车床床身布局中，制造工艺性好，使用时排屑方便的形式为斜滑板式。

7．数控铣削应沿轮廓切入点的切线方向完成切入切出。

二、单项选择题(本大题共8大题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

8．当采用G54-G59建立工件坐标时，刀具加工的起始位置是

A.对刀点

B.工件坐标原点[[微信公众号：ikaoti]

C.机械坐标原点

D.不碰撞的任意点

9．数控车削中若刀尖实际为圆弧，需要进行刀尖半径补偿的加工面为

A.圆柱面

B.圆锥面[最新年份咨询qq593777558]

C.端平面

D.环形槽面[最新年份咨询qq593777558]

10．数控车削加工中，应避免在一次走刀过程，作用于进给传动系统的切削力改变方向，为

的是

A.产生间隙

B.保持速度

C.防止扎刀

D.增加刚性

11.下列不是常见可转位刀片与刀体连接的形式是

A.楔块式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.螺钉式

C.杠杆式

D.焊接式

12．硬质合金涂层刀片的涂层材料常用

A.PVD

B.碳化钛

C.陶瓷

D.CBN

13．喷吸钻是一种特殊的钻头，使用中能够完成

A.内排屑

B.切削刃对称钻削

C.锥孔加

D.液态腐蚀

14．用右旋立铣刀精铣内轮廓表面时，建~3-J具补偿的代码应是

A.G41

B.G42

C.C43

D.G44

15．在三维曲面区域加工的走刀方式中，存在有周期性非切削轨迹的走刀方式是

A.单方向

B.往复型

C.等距环切

D.螺旋环切

三、填空题(本大题共10大题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

16．机床的切削精度检验主要用来检验机床的       精度，不仅反映机床的       精度和定位精度，还反映了切削条件等因素造成的误差。

17．进给运动系统传动副的       和       影响机床的直线运动误差的大小。

18．数控车削时找正的目的是使工件       轴与       重合。

19．影响深孔钻削质量的重要因素有       、       和钻杆刚性差等。[最新年份咨询qq593777558]

20．后刀面磨损的原因主要是       、       以及刀具材料过软等。

21．铣削时实际加工的逼近误差应       于插补误差，同时又       于形状公尊。

22．数控直线式车拉切削时，刀具在工件的切线方向做       ，并依靠       完成切入进给。

23．曲面铣削加工常用       铣刀，但较平坦的曲面应选用       铣刀。[[微信公众号：ikaoti]

24．加工中心上刀具长度的选择原则是，在满足各部位加工要求的前提下，尽量       刀具长度，以提高工艺系统       。

25．定位基准的选择原则包括       、       、便于装夹和便于对刀等原则。[[微信公众号：ikaoti]

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

26．简述数控加工的主要工艺特点。

27．图示(题27图)为数控车削试切对刀后，准备开始切削加工的位置示意图，请说明图中O、01、A、B所代表的点位名称(回答示例：如D为刀位点)。

28．若对一段轮廓为三段连续相切的圆弧做编程尺寸处理，通常采用什么方法?处理后需

做什么验算?[[微信公众号：ikaoti]

29．简述复杂曲面数控铣削加工程序产生的基本过程与内容。

五、综合应用题(本大题共1小题，共26分)

30．图示(题30图)零件四侧面及一底面已加工完成，材料45钢。试对其进行工艺分析。

l、分析加工内容；

2、选择定位夹紧方案及编程原点；

3、选择机床；

4、各表面加工方案。