2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控加工工艺及设备试题

课程代码：01667

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。[[微信公众号：ikaoti]

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．按ISO-1832-1985标准，可转位刀片代码字符串位第4位数代表

A.几何形状

B.断屑槽形式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.厚度

D.刀尖圆角半径

2．在立式铣床上采用千分表对工件水平圆孔中心进行找正，指针接触孔壁后，机床不需要

做的动作是

A.主轴转动

B.X轴移动

C.Y轴移动

D.Z轴移动

3．一般情况下数控车床CRT中机床坐标系统下显示的坐标点是

A.刀尖点

B.换刀点

C.工件坐标原点

D.刀架中心点

4．数控加工的实际切削速度受加工步长及插补周期限制，要求是

5．在工件表面粗糙度值要求在Ra0.8-1.6/μm时，精铣的圆周铣削吃刀量是

A.0.003-0.005mm

B.0.03-0.05mm

C.0.3-0.5mm

D.3-5mm

6．下列选项中不宜采用数控铣削的加工内容是

A.能用数学表达式给出的轮廓曲线

B.形状复杂、尺寸繁多的表面

C.毛坯上加工余量变化大的表面

D.叶轮表面

7．在编程尺寸的处理中如果产生切点位置的累积误差，应进行复验以保证

8．在加工中心上采用攻螺纹的方式所加工的螺纹直径范围是

A.M3-M16

B.M6-M20

C.M10-M30

D.M20-M50

二、判断选择题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9．直线运动定位精度反映数控机床伺服、检测、进给系统的误差。

10．数控机床的控制轴数即为其联动轴数。[[微信公众号：ikaoti]

11．排屑困难是影响深孔钻削质量的重要因素。

12．螺距误差补偿是根据加工工件螺距的不同随时改变。

13．喷吸钻是一种深孔钻头，使用中能够完成内排屑。

14．采用单刃镗刀进行精镗时，主偏角一般取90°。

15．精度要求高的箱体类零件适合在加工中心上加工。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

16．车刀刀尖圆弧半径的大小直接影响刀尖的__________和加工表面的__________。

17．数控车床床身布局采用平床身斜滑板时，既有较好的__________又便于__________。

18．数控车削的进给速度是指单位时间内刀具移动的距离，其单位是__________，而进

给量的单位是__________。

19．按ISO标准规定刀具__________工件的方向为Z轴的正方向，绕各轴的回转运动正

方向以__________判定。

20．直线重复定位精度受伺服系统特性、进给传动环节的__________与__________

以及摩擦特性等因素影响。

21．铣削时铣刀以__________下刀至进刀平面后改为__________速度继续下刀，以

免撞刀。

22．从几何意义上说，行距S越小，残留高度越_________，而同时机加工时间越________。

23．常见的数控铣削加工的曲面有__________、__________、直纹面、旋转面、coons

面、网格面等。

24．在加工图形中区域指的是__________和__________之间的部分。

25．多坐标数控铣削的投影法是先在二维平面内生成刀具运动轨迹称为__________，然

后把二维轨迹__________到被加工曲面上。[最新年份咨询qq593777558]

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

请在答题卡上作答。

26．简述数控车削加工中难加工材料的种类及基本特点。

27．简述数控加工的基本原理。

28．在加工中心上加工图示工件，六外形表面与Φ80H7

孔已加工完成，需加工Φ25H7孔。若以A、B面为

定位基准，编程原点放在Φ80H7孔中心上并以该点

为对刀基准点，在单件与批量两种生产情况下是否

存在基准不重合情况?并简单分析其对加工的影[最新年份咨询qq593777558]

响。

29．简述确定加工中心加工余量的基本原则以及余量大小的影响因素。

五、综合应用题(本大题1小题，共26分)

请在答题卡上作答

30．图示零件四侧面及一底面已加工完成，材料45钢。试对其进行工艺分析。

(1)分析加工内容。

(2)选择定位夹紧方案及编程原点。

(3)选择机床。

(4)各表面加工方案。