2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

金属工艺学　试卷

(课程代码01666)

一、填空题(本大题共12小题，每空1分，共23分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．塑性指标的测定方法是            ，其常用指标是断后伸长率和            。

2．体心立方晶格中，原子半径r与晶格常数a(晶胞棱边尺寸)之间的关系是            ，该晶格类型的致密度为            。

3．合金中具有同一聚集状态、同一结构和性质的均匀组成部分称为            。

4．根据所用电流频率的不同，感应加热表面淬火的电流频率可分为高频、中频和            ；且频率愈高，淬硬层深度            。

5．巴氏合金是最常用的轴承合金，主要包括了            和            两类。

6．常用的特种铸造方法有：           、金属型铸造、压力铸造、低压铸造和           。

7．板料冲压工序可分为            和            两大类。

8．在锤上模锻中根据模膛功用的不同，锻模可分为            和            。

9．毛坯质量检验中常用的非破坏性检验方法包括            、            和致密性试验。

10．根据对切削加工过程所起作用的不同，可以将切削运动分为                     和

。

11．金属切削加工中，影响切削力的因素有工件材料、            和            。

12．工件在机械加工过程中，精基准的选择原则有：基准重合原则、            、互为基准原则和            。

二、判断题(本大题共9小题，每小题2分，共18分)

判断下列各题是否正确。正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

13．布氏硬度试验可以采用淬火钢球或金刚石圆锥体作为压头，来确定被测材料的硬度值。

14．屈服点表征材料发生明显塑性变形的抗力，因此它是机械设计的主要依据。

15．置换固溶体的溶解度都是有限的。

16.表面扩渗技术主要包括化学热处理、激光表面合金化和离子注入等。

17．在常用的铸造合金中铸钢的收缩最小，因此钢是目前应用最为广泛的工程材料。

18．用冲模或剪刃将板料沿不封闭轮廓进行分离的工序，称为冲裁。

19．金属切削过程与生活中切菜时类似，是一个剪切过程。

20．在工件的机加工过程中，正确选择粗基准对保证产品质量有重要影响。

21．柔性制造系统有两个主要特点，即柔性和自动化。

三、金属牌号解析(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

22.60Si2Mn:

23.HT200:

24.ZALSi7Cu4:

25.ZcuSn10Zn2:

26.1Cr13

四、简答题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

27．什么是回火?回火有哪些主要目的?如何划分回火的种类?

28．焊接接头的热影响区可细分成几个区域?其中哪一区域的性能最差，为什么?

29．根据所用机床与刀具的不同，列举出常用的切削加工方法(至少4种)。其中哪一种方法主要用于加工回转体类零件?其常用机床有哪些类型?该加工方法的切削运动通常是如何完成的?