2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

机床设备电气与PLC控制试卷

(课程代码01668)

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1．下列表示刀开关图形及文字符号的一组是

2．处于STOP状态时，PLC工作在哪个阶段

A.公共操作阶段

B.输入采样阶段

C.程序执行阶段

D.输出刷新阶段

3．热继电器是一种利用——进行工作的保护电器

A.电流的热效应原理[最新年份咨询qq593777558]

B.监测导体发热的原理

C.监测线圈温度

D.测量红外线

4．正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼型异步电动机，主要采用的控制方式为

A.定子绕组串电阻减压起动

B.自耦变压器减压起动

C.星形一三角形减压起动

D.全压起动

5．中型PLC的I／O点数通常在

A.256点以下

B.256--2048点之问

C.2048点以上[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.8192点以上

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

6．数控机床电气控制系统主要由以下哪几部分组成

A.电气操纵部分

B.数控系统

C.伺服系统

D.机床强电控制系统

E．主传动机构

7．电压继电器的线圈并联在控制回路中，其线圈具有以下哪些特点

A.匝数多

B.导线粗

C.阻抗小

D.导线细E．阻抗大

8．PLC的输出形式通常有

A.电压输出

B.继电器输出

C.电流输出

D.晶闸管输出

E．晶体管输出

9．下列属于I／O指令的有

A.AND

B.LD

C.LDI

D.OUT

E．OR

10．下列关于数控机床中的独立型PLC说法正确的是

A.基本功能结构与通用型PLC完全相同

B.I／O点数一般在200点以上

C.多采用积木式模块化结构

D.与CNC的信息交换可通过I／O接口对接方式，也可采用通信方式

E．没有内装型PLC功能强

三、填空题(本大题共10空，每空2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．数控机床的控制分为两大类，一类是坐标轴运动的________控制，一类是数控机

床运行过程的________控制。

12．选择自动开关时，其额定电压和额定电流应________电路正常工作的电压和电流。

13．正常运行时定子绕组接成星形的鼠笼型异步电动机，可采用________减压起动控

制方式。

14．利用两个接触器的辅助常闭触点互相控制的方式称为________。

15．PLC中用户程序存储器通常以________为单位表示存储器容量。

16．PLC有两种工作状态，即________状态和________状态。

17．数控机床的PLC处于________侧和________侧之间。

四、名词解释题（本大题共3小题，每小题4分，共12分)

18．分辨率

19．能耗制动

20．重复定位精度

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

21．简述接触器的工作原理。

22．电动机起动电流很大，当电动机起动时，热继电器会不会动作?简述原因。

23．简述数控机床主轴的主要功能。

六、应用题(本大题共30分)

24．主电路如图24所示，设计一个用PLC实现的三相异步电动机星形一三角形减压起动的

控制线路，要求：

(1)画出L／O接口电路。(15分)

(2)画出梯形图。(15分)