2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

变频器原理及应用试题

（课程代码01676）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．正弦波脉宽调制英文缩写是

A.PWM

B.PAM

C.SPWM

D.SPAM

2．变频调速过程中，为了保持磁通恒定，必须保持

A.输出电压U不变

B.频率f不变

C.U／f不变

D.u·f不变

3．变频器的PID功能中，l是指

A.积分

B.微分

C.比例

D.求和

4．普通晶闸管(SCR)是

A.电流控制型元件

B.电压控制型元件

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

5．下列选项中属于对变频器按滤波方式分类的是[最新年份咨询qq593777558]

A.电压型

B.电阻型

C.电感型

D.电容型

6．静电感应晶体管(SIT)是

A.电流控制型元件

B.电压控制型元件

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

7．变频器发展的基础是

A.计算机技术

B.电力电子器件

C.自动控制理论

D.市场需求

8．SB80prodrive系列变频器是森兰公司最新推出的高性能工程型变频器，其控制方式是

A.U／f控制

B.SF控制

C.直接转矩控制

D.矢量控制

9．富士通用变频器显示屏显示OU2时，说明出现的故障是

A.加速时过电压故障[最新年份咨询qq593777558]

B.减速时过电压故障

C.恒速时过电压故障

D.散热片过热故障

10．变频器的基本频率是指

A.输出电压达到UN时输出的频率值

B.输出电压达到UN／2时输出的频率值[最新年份咨询qq593777558]

C.输出电压达到UN／3时输出的频率值

D.输出电压达到UN／4时输出的频率值

11．为了避免机械系统发生谐振，变频器采用的方法是[最新年份咨询qq593777558]

A.设置基本频率

B.设置上限频率

C.设置下限频率

D.设置回避频率

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

12．电力电子器件是变频器发展的基础，下列电力电子器件中属于第二代电力电子器件的

代表的有

A.普通晶闸管(SCR)

B.门极可关断晶闸管(GTO)

C.电力晶体管(GTR)

D.电力MOS场效应管[[微信公众号：ikaoti]

E．智能功率模块(IPM)

13．下列选项中属于电压型逆变电路的特点的有

A.交流侧电压波形为矩形波，与负载阻抗角无关

B.交流侧电流波形为矩形波，与负载性质无关

C.逆变电路从直流侧向交流侧传送的功率是脉动的

D.直流电压的脉动会引起功率的脉动

E．直流电流的脉动会引起功率的脉动

14．下列选项中属于矢量控制系统的优点的有

A.动态的高速响应

B.运算速度快

C.与一般通用变频器相比低频转矩增大

D.控制灵活

E．总线宽度灵活

15．下列选项中属于变频器常用的转矩补偿方法的有

A.平方根

B.平方率

C.立方率

D.线性补偿

E．分段补偿

16．下列选项中属于变频器采用的转速上升方式的有

A.线性方式

B.S形方式

C.半S形方式

D.M形方式

E．半M形方式

三、填空题(本大题共18空，每空1分，共18分)

请在答题卡上作答。

17．变频器发展的支柱是          和          。

18．交一交变频根据其输出电压的波形，可以分为方波和          两种。

19．交一直一交变频器是先将工频交流电通过          变成直流电，再经

将直流电变成频率和电压可调的交流电。

20．电力二极管的内部是PN或PIN结构，是通过          工艺制作的。

21．IGBT的输出特性可分为三个区域，分别为饱和区、          和          。

22．交—直一交变频器的整流电路按使用的器件不同分为          和

两种。

23．高(中)压变频器按主电路的结构方式分为          方式和          方式。

24．直接转矩控制是直接分析交流电动机的模型，控制电动机的          和转矩。[最新年份咨询qq593777558]

25．变频器输出的最高频率称为          ，最低频率称为          。

26．变频器在安装时为防止电磁干扰，控制线应有屏蔽措施，母线与动力线要保持不小于

的距离。

27．工业洗衣机甩干时转速快，洗涤时转速慢，烘干时转速更慢，故需要变频器的

功能。

28．风机、泵类负载运行时，叶轮受的阻力大致与          的平方成比例。

四、简答题(本大题共5小题，每小题9分，共45分)

请在答题卡上作答。

29．简述IGBT工作原理。

30．简述变频器的回避频率功能的作用，并说明在哪些情况下要选用这些功能。

31．简述变频器设置瞬时停电再起动功能的原因，并说明当变频器瞬时停电时间很短时应

采取的再起动方法。

32．简述变频器设置上限频率和下限频率的原因。

33．变频器的主电路由整流、滤波和逆变三大部分组成，简述各部分的工作过程。