2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

变频器原理及应用试卷

(课程代码1676)

。

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题1分，共11分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请犒其代码填写在题后的括

1．绝缘栅双极型晶体管的英文缩写是

A.GTR[最新年份咨询qq593777558]

B.GTO

C.IGBT

D.IGCT

2．三相异步电动机的转速与下列选项中有关的是

A.电源功率

B.电源电流

C.转差率

D.磁场强度

3．门极可关断(GTO)晶闸管是

A.电流控制型元件

B.电压控制型元件[最新年份咨询qq593777558]

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

4．对电动机从基本频率向上的变频调速属于

A.恒功率调速

B.恒转矩调速

C.恒磁通调速[最新年份咨询qq593777558]

D.恒转差率调速

5．下列不适用于变频调速系统的制动方式

A.直流制动

B.回馈制动

C.反接制动

D.能耗制动

6．变频器的调压调频过程的控制对象是

A.载波

B.调制波

C.输入电压[[微信公众号：ikaoti]

D.输入电流

7．变频器的PID功能中，D是指

A.积分

B.微分

C.比例

D.求和

8．实践表明，风机或泵类负载恒速运转改为变频调速后，节能可达

A.5％～10％

B.10%～20％

C.20％～30％

D.30％～40%

9．变频器的输出电流含有较大的谐波，而所说的输出电流是指基波电流

A.平方值

B.立方值

C.方均根值

D.开方根值

10.变频器的节能运行方式只能用于

A.U/f开环控制方式

B.矢量控制方式

C.直接转矩控制方式

D.CVCF控制方式

11．富士通用变频器显示屏显示OUT时，说明出现的故障是

A.加速时过电压故障[最新年份咨询qq593777558]

B.减速时过电压故障

C.恒速时过电压故障

D.散热片过热故障

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或来选均无分。

12．下列选项中属于对晶闸过电流保护的有

A.快速熔断器保护

B.接入阻容吸收电路

C.接人压敏电阻

D.限流与脉冲移相保护

E．过电流继电器保护

13．下列选项中属于四层三端器件的有【l

A.电力二极管

B.普通晶闸管

C.门极可关断晶闸管

D.电力晶体管

E.电力（MOS）场效应管

14．下列选项中属于IGBT的输出特性区域的有

A.正向阻断区

B.放大区

C.饱和区

D.有源区

B.截止区

15．下列选项中属于变频器的主电路组成部分的是

A.整流电路

B.逆变电路

C.放大电路

D.制动电路

E.滤波电路

16．下列选项中属于对变频器系统的调试中全速起动试验的测试内容的有

A.启动是否顺利

B.启动电流是否过大

C.整个启动过程是否平稳

D.直流电压是否过高

E.停机状态下是否旋转

三、填空题(本大题共18空。每空1分。共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17．交——交变频器主电路分为           和            两种方式。

18．GTO的门极控制电路包括            、           和反偏电路。

19．P一MOSFET的工作保护包括              、            和过电流保护。

20．ICBT的静态特性包括              和             。

21．电流型逆变电路一般在直流侧串接有大电感，使直流电流基本无脉动，直流回路呈现

。

22．PWM逆变器一般都是电压型的，可以方便地按需要控制               。

23．变频器的外形根据功率的大小有                       和                两种。

24．变频器与外部连接的端子分为                      端子和           端子。[[微信公众号：ikaoti]

25．变频系统功能预置的方法主要有               和               。

26．变频器是高新技术产品，其主要组成是电力电子器件和               器件。

27．空气压缩机变频调速控制系统中为防止电网与变频器之间的干扰，在变频器的输入

侧最好接一个               。

四、简答题(本大题共5小题。每小题9分，共45分)

28．简述晶闸管对触发电路的要求。

29．简述三相异步电动机的调速方式及其优缺点。

30．变频调速时，由于f1降低使电动机处于回馈制动状态，简述其制动的原理。

31．已知变频器为远距离操作，即操作室与变频器不在一处。为了知道变频器是正常运

行还是停止，输出频率是多少，能否进行正、反转及停止控制，简述为满足以上控制要求应该选用哪些控制端子。

32．简述PWM逆变电路的单极性控制和双极性控制的区别。