2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

变频器原理及应用　试卷

(课程代码01676)

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．门极型可关断的英文缩写是[[微信公众号：ikaoti]

A.GTR

B.GTO

C.IGBT

D.IGCT

2．普通晶闸管是

A.三层四端器件[最新年份咨询qq593777558]

B.四层三端器件

C.四层五端器件

D.五层四端器件

3．P-MOSFET的转移特性是指

A.输入栅源电流与输出漏极电流之间的关系

B.输入栅源电流与输出漏极电压之间的关系

C.输入栅源电压与输出漏极电流之间的关系

D.输入栅源电压与输出漏极电压之间的关系

4．静电感应晶体管(SIT)是

A.电流控制型元件8．电压控制型元件

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

5．交-直-交变频中的电压型变频器的逆变电路输出的电压波形为

A.正弦波8．三角波

C.锯齿波

D.矩形波[最新年份咨询qq593777558]

6．电流型变频器逆变电路一般在直流侧串接有大电感，使直流电流基本无脉动，直流回路

呈现高阻抗，相当于下列选项中的

A.电流源8．电压源

C.大电感

D.大电容

7．交-交变频电路采用的是

A.电压控制方式

B.电流控制方式

C.相位控制方式

D.功率控制方式

8．高(中)压变频器的电压等级通常指在

A.220V以上,1KV以下

B.1KV以上

C.10KV以上

D.100KV以上

9．变频器的PID功能中，P是指

A.积分运算

B.微分运算

C.比例运算

D.求和运算

10．矢量控制变频器用以维持电动机内部的磁通为设定值，产生所需转矩是通过控制变频

器的

A.输入电压的大小、频率及相位

B.输出电压的大小、频率及相位

C.输入电流的大小、频率及相位

D.输出电流的大小、频率及相位[[微信公众号：ikaoti]

11．森兰SB60系列变频器显示屏显示OU时，说明出现的故障是

A.过电流8．欠电流

C.过电压

D.欠电压

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

12．晶闸管过电流的产生原因有

A.关断过电压

B.电网电压波动太大

C.操作过电压

D.电动机轴上拖动的负载超过允许值

E．电路中管子误导通

13．下列选项中属于交-直-交变频器的中间电路的是

A.整流电路[[微信公众号：ikaoti]

B.滤波电路

C.制动电路

D.放大电路E．逆变电路

14．高(中)压变频器按主电路的结构方式可以分为

A.交-交方式

B.交-直-交方式

C.电流方式

D.电压方式

E．容阻方式

15．下列选项中属于U／f控制曲线的是

A.基本U／f控制曲线

B.转矩补偿的U／f曲线

C.负补偿的U／f曲线

D.U／f比份段的补偿线

E．功率补偿的U／f曲线

16．下列选项中属于变频器的基本频率参数的有

A.给定频率

B.输出频率

C.基准频率

D.上限频率E．下限频率

三、填空题(本大题共l2小题，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

17．变频器是将固定频率的交流电变换为频率__________的交流电装置。

18．高压大容量变频器主要有两种结构形式：__________高压变频器和__________

高压变频器。

19．电力二极管和普通二极管一样，具有__________。

20．GTO晶闸管使用时须接__________电路。

21．IPM的智能化表现为可以实现__________、__________和接口三大功能，构成

混合式功率集成电路。

22．电动机的工作制有__________工作制、__________工作制和短时工作制。

23．在转差频率控制中需要__________，通常用于单机运转，即一台变频器控制一台电[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

动机。

24．直接转矩控制是直接分析电动机的模型，控制电动机的__________和

__________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

25．变频器的控制电路的控制方式有__________和__________两种。

26．变频器的点动频率是指变频器在点动时的__________频率。

27．变频器在运行前需要经过以下几个步骤：__________，__________，

给出起动信号。

28．SB80Prodrive系列变频器是最新推出的高性能工程型__________控制变频器。

四、简答题(本大题共5小题，每小题9分，共45分)

29．简述变频器的发展趋势。

30．简述高(中)压变频器的技术要求主要有哪些方面。

31．简述单片机控制的变频器的突出优点。

32．简述选择矢量控制时对变频器和电动机的要求。

33．简述对于笼型电动机选择变频器拖动时的主要依据。