2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

变频器原理及应用试卷

(课程代码01676)

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

1．脉幅调制英文缩写是

A.PWM

B.PAM

C.SPWM

D.SPAM[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．门极可关断(GTO)晶闸管是

A.三层四端器件

B.四层三端器件

C.四层五端器件

D.五层四端器件

3．目前，在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是

A.SCR

B.GTO

C.MOSFET

D.ICBT

4．IGBT是

A.电流控制型元件

B.电压控制型元件

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

5．下列选项中属于对变频器按滤波方式分类的是

A.电流型

B.电阻型

C.电感型

D.电容型

6．电力晶体管GTR是

A.电流控制型元件

B.电压控制型元件

C.电阻控制型元件

D.频率控制型元件

7．交一交变频器的主电路是由3组晶闸管组成的可逆桥式变流器，这3组晶闸管的接法是

A.串联

B.反串联

C.并联

D.反并联

8．森兰SB40变频器控制电路端子VRF指

A.电流输入端子

B.电压输入端子

C.正转运行命令端子

D.反转运行命令端子

9．在U／f控制方式下，当输出频率比较低时，会出现输出转矩否旱的情况，要求变频器具有

A.频率偏置功能

B.转差补偿功能

C.转矩补偿功能

D.段速控制功能

10．下面选项中不属于变频器输出的高次谐波对电动机产生的影响

A.使电动机温度升高

B.噪声增大

C.产生振动力矩[[微信公众号：ikaoti]

D.产生谐振

11．对于风机类的负载宜采用的转速上升方式是

A.直线型

B.S型

C.正半S型

D.反半S型[最新年份咨询qq593777558]

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

12．晶闸管过电压的产生原因有

A.关断过电压

B.电网电压波动太大

C.操作过电压

D.电动机上拖动的负载超过允许值

E．浪涌过电压

13．下列选项中属于电流型逆变电路的特点的是

A.交流侧电压波形为矩形波，与负载阻抗角无善

B.交流侧电流波形为矩形波，与负载性质无关

C.直流侧电流不能反向

D.输出直流电压的脉动会引起功率的脉动

E．输出直流电流的脉动会引起功率的脉动

14．下列选项中属于变频器的控制方式的是

A.U／f控制

B.转差频率控制

C.矢量控制

D.直接转矩控制

E．单片机控制

15．下列选项中属于变频器的控制电路的主要组成部分的是

A.运算电路

B.信号检测电路

C.驱动电路

D.保护电路[最新年份咨询qq593777558]

E．逆变电路

16．下列选项中属于对富士通用变频器发生欠电压故障诊断正确的是

A.电源电压偏低

B.制动力矩不足

C.加／减时间设定得太短

D.电源断相

E．在同一电源系统中有大起动电流的负载起动

三、填空题(本大题共18空，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17．变频器发展的基础是_______。[最新年份咨询qq593777558]

18．单相交一交只有一个变换环节就可以把_______的交流电源转换为_______的电源。[[微信公众号：ikaoti]

19．交—直—交变频器根据直流环节的储能方式的不回分为_______和_______两种。

20．矢量控制的基本思想是将异步电动机的定子电流分解成_______和与其相垂直的_______，并分别加以控制。

21．变频器的组成可分为主电路和_______电路。

22．变频器的加速曲线有三种、线形上升方式、_______和________。

23．三相异步电动机的转速除了与电源频率、_______、_______有关系。

24．变频器的涧压调频过程是通过控制_______进行的。

25．为了适应多台电动机的比例运行控制要求，变频器设置了_______功能。

26．为了提高电动机的转速控制精度，变频器具有_______功能。

27．平方率转矩补偿法多应用在_______的负载。

28．为了避免机械系统发生谐振，变频器采用设垃_______的方法。

29．若保持电源电压不孪，降低频率，电动机的工作电流会_______。

四、简答题(本大题共5小题，第30小题6分，第31、32、34小题各9分，第33小题12分，共45分)[[微信公众号：ikaoti]

30．简述脉冲宽度调制技术。(6分)

31．简述根据工作电流选取变频器能使其更安全工作的原因。(9分)

32．简述变频器的组成及功能。(9分)

33．变频调速时，改变电源频率f。的同时须控制电源电压U HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1，说明其原因。(12分)

34．在变频器的正反转控制电路中，如果由一只空气断路器控制主电路的通断电，用1只3位旋转开关控制其正反转与停止(如下图所示)，这将使控制电路变得很简单。简述这种控制方法的不足之处?(9分)

[[微信公众号：ikaoti]