2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

机床设备电气与PLC控制试卷

(课程代码1668)

。

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

1．下列能正确表示按钮常开触点的图形及文字符号的是

A.

B.

C.

D.

2．下列可以用于短路保护的器件是

A.熔断器

B.热继电器

C.过电压继电器

D.过电流继电器

3．能够多档控制多个回路的开关电器称为

A．刀开关

B.自动开关

C.万能转换开关

D.行程开关

4．下列表示置位指令的是

A.RET

B.SET

C.MC

D.MRC

5．中型PLC的I/O点数范围是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.256点以下

B.256～2048点之间

C.2048点以上

D.8192点以上

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在

题后的

6．行程开关主要用来控制运动部件的

A.运动方向

B.行程大小

C.位置精度

D.速度大小

E．位置保护

7．通用型PLC按容量和功能可分为

A.小型

B.整体式

C.中型

D.大型

E．模块式

8．下列关于PLC的输入继电器X，说法正确的是[最新年份咨询qq593777558]

A.输入继电器只能由外部信号驱动

B.输入继电器不仅可由外部信号驱动，还能由程序驱动

C.输入继电器不能由程序驱动

D.输入继电器的触点不能直接输出去驱动外部负载

E．输入断电器的触点可以直接输出去驱动外部负载

9．下列属于脉冲指令的有

A.PLS

B.PLF

C.SET

D.RST

E．MC

10．数控机床的控制电路一般包括

A.交流接触器控制电路

B.电动机控制电路

C.电磁阀控制电路

D.中间继电器控制电路

E．电源控制电路

三、填空题(本大题共10空，每空2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．从获得输入信号时起，经过一定的延时后才有信号输出的继时器为_____________。

12．依靠接触器自身的辅助触点来使线圈保持通电的电路称为_____________。

13．三相异步电动机的制动方法一般为_____________和_____________两种。

14．PLC系统的组成与微机系统基本相同，都是由_____________和_____________两大部

分组成。

15．在继电器控制线路中，控制功能的实现是通过_____________连线来完成的。

16．在步进梯形图中，符号表示_____________。

17．交流主轴电动机的特性曲线在基本速度以下为_____________区域，而在基本速度以上

为_____________区域。

四、名词解释题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

18．主令电器

19．分段无级变速

20．SFC图

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

21．简述数控机床的精度指标有哪些。

22．简述PLC与CNC之间、PLC与MT之间的传输信号有哪些。

23．简述FX系列PLC的开关量输出的形式及各自的特点。

六、应用题(本大题共30分)

24．主电路如图24所示，设计一个用PLC实现的三相异步电动机“正—停—反”的控制线

路，要求：

(1)画出I/O接口电路。(15分)

(2)画出梯形图。(15分)