2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数字音频制作与处理试卷

(课程代码01784)[[微信公众号：ikaoti]

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．数字音频带宽要求可分4个质量等级，其中5.1声道环绕立体声的带宽为

A.≤3.4Hz

B.50Hz一7kHz

C.≤20kHz

D.3kHz一20kHz

2．CD质量的音频．网络延时抖动一般不应超过

A.100ms

B.200ms

C.300ms[最新年份咨询qq593777558]

D.400ms

3．对于经压缩的CD—DA，一般情况下获得“好”等级的质量所要求误码率BER低于

A.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT −4

B.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT −3

C.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT −2

D.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT −1

4．数字式电子乐器技术的代名词是

A.MPEG一4

B.MIDI

C.DVD

D.MP3

5．运用SoundForge，如果要立即将选定音频段保留，同时清除其他所有未选定的音频段，需要在Edit菜单下选择使用

A.Undo

B.PasteSpecial[最新年份咨询qq593777558]

C.Trim／Crop

D.Delete

6．运用CoolEditPro的音频效果器，其中能对带通、带阻、高通、低通提供多阶的ⅡR滤波的效果器是

A.图形均衡器

B.科学记数法滤波器

C.快速滤波器

D.FFT"滤波器

7．MIDI文件中可包含的通道最多可达

A2个

B.4个[[微信公众号：ikaoti]

C.8个

D.16个

8．XG标准在音色数量上对GM标准做了扩充，至少包含的音色数量有

A.64种

B.128种

C.256种

D.480种

9．下列软件中能轻松编辑出诸如dance，hip—hop，dub等各类曲子的是

A.CakeWalk

B.Soner

C.TT作家[最新年份咨询qq593777558]

D.storm

lO．将CDA格式的文件转换成WAV格式，需要使用抓音轨软件，基本上能做到无损抓音轨

的软件是[最新年份咨询qq593777558]

A.豪杰超级解霸

B.CoolEditPro

C.EAC

D.Samplitude

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．凋音台中________的中低频段均衡器，决定音色的力度和结实度。

12．频响细调模块主要包括________和多频补偿模块。

13．信号输入与放大模块主要包括了n路________通道和m路线路输入通道。

14．最大输入声压级是话筒所能承受的达到________总谐波失真的最大声压级的度量。

15．若将扬声器放在桌面，则应在桌面上摆放________避免共振的发生。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

16．单声不分男声、女声，其调音方法和________的调音方法相仿。

17．数字音频采集的方式可归类为三种：截取CD音轨、________与音频录制。

18．运用Cakewalk五线谱编辑窗，在________对话框可对五线谱窗进行诸如谱表之类的基本属性设置。

19．Cakewalk中的________编辑窗口与五线谱编辑窗相比，最大不同体现在它对音符的灵活修改上。

20．音序器编辑软件________可以很好地改善在Cakewalk中对音频转换的录音、编辑中出现的有损编辑状况。

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”。错误的打‘×

21．MIDI文件的数据量比WAV文件要大的得多

22．流媒体在播放前需要下载整个文件，流媒体的播放对网络的带宽要求很高

23．从音频信号传播方式不同，可将话筒分为电容式和动圈式。

24．低频翁声是在小房室中录音时经常遇到的问题

25．多话筒拾音技术一般均采用远距离拾音方式

26．吸音棉主要吸收中低频的声音

27．作为拾音现场监听用耳机一般采用开放式

28．ColdWave可以对音乐进行播放，录制、编辑以及转换格式等。

29．话话筒尽量放在音箱的前面，可避免从音箱发出来的音频信号直接经过话筒返回电声系统形成声反馈，引起啸叫

30．在录制乐曲前先要对某乐器的声部旋律进行组合。

四、简答题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

31．简述专业大型调音台的特点

32．简述以话筒性能参数和功能特点为出发选用话筒的基本步骤。

33．简述调节男歌手音色频率的常用方法

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题13分。共26分)

34．运用ColdWave将所录制的音频音量增大，消除人声、减少噪音，并设置山谷回音特效，写出操作步骤。

35．为幻灯片配背景音乐，使播映Powerpoint演示文稿时能循环播放CD乐曲作为背景音乐，写出操作步骤。