2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数字音频制作与处理　试卷

(课程代码01784)

一、单项选择题(本大题共10大题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．座谈类节目的录音录制最适用

A.压力带话筒

B.无线话筒

C.动圈话筒

D.吊杆话筒

2．远距离对一个声部拾音，话筒的指向轴线与音源的角度应为

A.0。

B.30。

C.45。

D.90。

3．在电视综艺节目拾音时，如果要表现节目现场的环境信息，则应选用

A.心形话筒

B.双向话筒

C.全向话筒

D.强心形话筒

4．为了减小电平的传播损失，输入阻抗应为话筒内阻的

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

5．XY制立体声拾音技术，两个话筒主轴的夹角多成

A.30。-60。

B.60。-90。

C.90。-120。

D.120。-150。

6．在没有保存的情况下，SoundForge的撤消层数是[最新年份咨询qq593777558]

A.10

B.50

C.99

D.无限制的

7．下列属于SoundForge动态效果器的效果是

A.Compressor

B.Brighthall

C.Chorus

D.Reverse

8．下列不属于Samplitude录音窗口计时器单位的是

A.百分之一秒

B.秒

C.分钟

D.小时

9．在Samplitude录音窗口选择“音频素材信息”的键盘快捷键是

A.G[[微信公众号：ikaoti]

B.I

C.D

D.Z

l0．在Samplitude音频素材信息对话框中，用户可以对音量进行最大的衰减为

A.3dB

B.6dB

C.10dB

D.5dB

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．近场监听音箱具有       功能，以消除计算机监视器和音箱扬声器之间的干扰。[最新年份咨询qq593777558]

12．采用ENG方式拍摄的节目主要是       节目。

13．同步信号基本有三种：时间码、MIDI实时信息、       。

14．隔声小室的混响时间一般都很短，大多数不大于       秒。

15．       拾音技术一般应用于声源总体音色效果良好、声场条件满足良好音质要求的实时录制的拾音。[最新年份咨询qq593777558]

16．专业闪存卡数字录音机通常采用       格式记录。

17．       的多轨录音机主要用于录／放后期合成节目所需要的多种声音素材。

l8．       的主要功能是把MIDI键盘传来的MIDI信号分轨记录下来，供作曲者进行[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

修改编辑，再将这些信号送至音源发声。

19．       音频的方式多用于为Web页面中导入背景音乐、或能对音频播放进行更多控制。

20．运用Premiere设定音频混响效果，       参数是用于设定对反射声场的均匀程度。

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“、／”，错误的在该题后的“”内打“×”。

21．专门流通音频信号的接口有两类，即平衡式接口和非平衡式接口。

22．音乐录音棚房间容积大，一般在．500立方米左右，体型结构尽可能规则。

23．高频泛音的幅度比较强，音色就表现得明亮、清澈、透析力强。

24．空间愈整齐，90度的墙角愈多的房间，驻波愈明显。

25．每一个较大时值的音符、休止符和它邻近较小时值的音符、休止符的时值比例都足2：l。

26．Cakewalk9．0最多可以容纳100个音轨。

27．Storm是支持MIDI键盘输入的，它可以通过MIDI键盘实现旋钮、推子的控制。

28．将一路音轨信号设为静音，该路音频信号衰减为-100。

29．Premiere中的音频效果Chorus(和声)可对原音频素材施加波浪式颤音效果。

30．Flash是Adobe公司推出的多媒体影音制作软件。

四、简答题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

31．简述在EFP录音时应注意的问题。

32．简述Storm编辑乐曲的基本操作步骤。

33．简述电视音乐的分类与一般特征。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)

34．运用SoundForge将一段男声变成女声，并使声音听起来更丰满，写出操作步骤。

35．运用Authroware给一段无声音的图像配上同步显示的四句诗歌和字幕，写出操作步骤。