2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数字音频制作与处理试题

课程代码：01784

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．远距离拾音采用电容式话筒，拾音距离应为

A.1cm-5cm

B.5cm-10cm

C.10cm-15cm

D.20cm左右

2．有回声抑制设备的情况下，从人们进行对话时自然应答时间考虑，网络的单程传输延时

一般为

A.50ms

B.100ms

C.250ms

D.500ms

3．对于未压缩的CD-DA，一般情况下获得“好”等级的质量所要求误码率BER低于

A.10-4

B.10-3

C.10-2

D.10-1

4．对于电话质量的话音，抖动不应超过

A.40ms

B.100ms

C.400ms

D.500ms

5．下列数字音频压缩编码标准，在电影、DVD—Video、HDTV等领域得到广泛应用的是

A.MPEG-1

B.MPEG-2

C.MPEG-4

D.AC-3

6．数字音频广播技术的简称是

A.DAB[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.DVD

C.CD—ROM

D.MIDI

7．运用SoundForge，如果要在声波的任意地方插入一段空白，可使用“process”目录下的命令是[[微信公众号：ikaoti]

A.Mute

B.InsertSilence

C.Fadein

D.Fadeout[最新年份咨询qq593777558]

8．运用Samplitude录音，其“媒体”选项允许用户将当前的录音操作与一个媒体文件相关

联，这些媒体文件不能是

A.MIDI文件

B.AVI文件

C.WAV文件

D.MOV文件

9．与音阶G相对应的频率是

A.261Hz

B.293Hz

C.392Hz[[微信公众号：ikaoti]

D.440Hz

10．当PPQ=120，全音符相对应的颗粒刻数量是

A.60

B.120

C.240

D.480

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．流媒体有两种基本传输形式：点播和广播。

12．Storm支持MIDl键盘输入，只要按“Shift”键同时点旋钮、推子或乐器的编辑窗口即可进行MIDl键盘输入。

13．运用Cakewalk五线谱窗口功能，滑音、颤音效果比较容易实现。

14．鼓谱是用五线谱形式表示，适合分轨录制不同的打击乐器。

15．无线话筒包括话筒、发射器和接收器等三个模块，话筒与发射器一般有线相连。

16．用于广播录音的录音室或播音室，一般体积在200立方米以上。

17．主一辅话筒拾音技术本质上也是一种单话筒拾音技术。

18．中频泛音的幅度比较强，音色就表现的浑厚。

19．过短时间的混响时间会使声音干涩无力。

20．Authorware是Macromedia公司推出的多媒体制作软件开发工具。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．对于室外等嘈杂现场语音拾取，主要强调指向性强，一般应采用          话筒或超指

向话筒。

22．MIDl实时信息由四个基本类型组成，分别是：          、开始、停止和继续。

23．大多数强吸声录音室的平均吸声系数都在          以上。

24．2轨和4轨录音机主要用于          缩混制作双声道立体声和四声道环绕立体声。

25．吸音棉主要吸收          的声音。

26．对于录音棚中一些特别注重音色的高质量语音拾取应用，应使用带以          为主要

放大元件的前置放大器的话筒。[[微信公众号：ikaoti]

27．衡量话筒声一电转换的非线性畸变特性的指标是          。

28．9．0版的Cakewalk支持的视频格式，包括AVl、          和MPEG三种。

29．在Cakewalk中要打开五线谱窗口，可选择主菜单中的          命令进行单击。

30．进行谱表基本属性设置，通常把主旋律设置为高音谱表，和声伴奏用          。

四、简答题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

请在答题卡上作答。

31．简述话筒使用中应注意的问题。

32．简述近距离对低语调的主持人拾音时频响控制的方法。

33．简述调节女歌手音色频率的常用方法。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题13分，共26分)

请在答题卡上作答。

34．运用SoundForge将音频文件添加“礼堂”混响效果，并把声波从后往前反转过来，写出操作步骤。

35．为幻灯片录制一段旁白，使幻灯片在播映时，能够同时自动播放旁白，写出操作步骤。