2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数字音频制作与处理　试卷

(课程代码01784)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．生产爱科技(AKG)品牌话筒的是

A.奥地利

B.美国

C.日本

D.德国

2．CoolEditPro软件在普通声卡上最多可以管理的数字音频的音轨有

A.2轨

B.4轨

C.64轨[[微信公众号：ikaoti]

D.256轨

3．在自然混响录音室，解决声饱和问题的有效措施是

A.增加混响时间

B.减少房间的体积

C.增加室内的声吸收[最新年份咨询qq593777558]

D.运用人工混响设备

4．下列乐器中，不属于原声乐器的是[最新年份咨询qq593777558]

A.钢琴B_电子琴

C.小提琴

D.长笛

5．在房室内，声源发出声波后，室内声的组成中不包括

A.直达声

B.前期反射声

C.混响声

D.效果声

6．一个数字音频制作系统中各音频设备需要同步才能协同工作，一般同步信号不包括

A.时间码

B.字时钟

C.MIDI实时信息

D.复位信号[最新年份咨询qq593777558]

7．SoundForge软件的播放条用于提供音频播放类控制键，下列不能在播放条中控制实现

的功能是

A.录音

B.混音

C.整体播放

D.暂停

8．下列软件中，不能打开并编辑MIDI文件的是

A.Samplitude软件

B.Cakewalk9．0软件

C.CoolEditPro软件

D.Soner软件

9．下列关于常用的数字音频接口与其标准制定者的对应关系的说法中，不正确的是

A.AES／EBU是美国和欧洲录音师协会制定的一种高级专业数字音频接口格式

B.S／PDIF是索尼和飞利浦公司制定的一种音频数据格式，主要用于民用和普通作业领域

C.ADAT是日本Yamaha公司开发的一种数字音频格式

D.IEEE1394是美国苹果公司提出的，由美国电子电气学会正式通过的高速串行总线接口标准

10．Samplitude软件中对音频处理采用虚拟编辑技术，虚拟编辑的优点体现在

A.可以对波形进行直接的改变

B.虚拟编辑时采用先进的数字信号处理算法，速度飞快

C.编辑时，所有的调整都是非实时进行的

D.虚拟编辑可以完成对不同音频格式的转换

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。错选、多选、少选或未选均不得分。

11．CoolEditPro软件中多重延时效果处理，可以集合完成的效果处理功能有

A.回声

B.降噪

C.滤波

D.延时E．混响

12．数字音频光盘存储技术中可用到的光盘类别有

A.硬盘类

B.软盘类

C.LD类

D.CD类E．DVD类

13．下列对音乐素材在影视作品中的艺术功能的叙述，正确的是

A.抒发情感

B.刻画形象

C.渲染气氛

D.描绘景物E．代替音响

14．与模拟化的信息相比较，数字化的音频信息的优越性有

A.能实现高效编码，利于节省存储空间

B.抗干扰能力强，便于进行中继传输

C.容易生成高声压级的声音

D.便于加密，容易实现信息的保密或版权保护

E．易于集成化和大规模生产

15．下列有关常用音频文件格式及其所属开发公司的描述，正确的是

A.Wav格式是Microsoft公司和IBM公司开发的波形声音文件存储格式

B.MIDI格式是日本Yamaha公司开发的

C.Wma格式是Microsoft公司开发的网上流式数字音频存储格式

D.MP3格式是德国FraunhoferInstitutfurIntegrierteSehahungen协会开发的

E．Rm格式是英国Creative公司开发的新型流式音频文件格式

三、判断题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”。错误的在该题后的

“”内打“×”。

16．音高是指声波的基频，由发音体振动频率的多少决定，振动频率高，音则高，振动频率低，音则低。

17．所谓“扩散声场”，必须满足的条件是声场中任一点的声波应由各个方向以相同强度传来的声波叠加而成且声波相位是任意的。

18．与EAC抓音轨软件相比，用“超级解霸”软件进行抓音轨时，所得到的音频文件的高频损失很小，音色很好。

19．低频嗡声是一种声染色现象，从电声角度来看，主要是器材的固有振荡频率叠加到音频信号，或声道间互相窜声而造成的。

20．Cakewalk9．0中“平衡”也叫“声像”，其参数表示音轨的声音在立体声声场中的左右方向的相对位置，缺省值"64”表示声音在最右边位置。

四、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．人耳对声音的频率听觉反应，其频率在          HZ到          HZ的范围内。

22．在PowerPoint演示文稿中音频的导入主要有两种方式，分别是          和

。

23．计算机多媒体是以计算机技术为基础的数字化多媒体，其基本特性有          、

交互性和          三点。

24．按录音通道的不同，录音技术可以分为：          和          。

25．常用的MIDI标准有两个，其简称分别是          和          。[[微信公众号：ikaoti]

26．调音台是音频后期制作的核心设备，其主要功能是进行          、          以及输

出分配和监听。

27．有线话筒的传输电缆有两种连接器，分别是          方式和          方式。

28．按数字音频网络传输的带宽要求，普通语音，频率带宽要求          ，而高质量语

音，频率带宽要求是          。

29．Samplitude软件中的调音台的“Mute”的功能是          ，而“Auto”的功能是

。

30．GoldWave软件的设备控制面板上用于开启播放的按钮有两个，分别是

按钮和          按钮。

五、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

31．立体声

32．MIDI文件[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

33．频谱曲线

六、简答题(本大题共3小题，第34、35小题各5分，第36

小题6分，共16分)

34．简述数字音频信息在多媒体软件中运用的功能形式的种类。

35．简述选择和配置MIDI音乐制作系统时应该考虑的问题。

36．简述运用调音台的均衡器对鼻音严重的音色进行处理的方法。

七、论述题（本大题共10分）

37.请你以话筒的性能和功能特点为出发点，论述选择和使用话筒的思路。