2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

计算机网络原理及应用　试卷

(课程代码1799)

。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．计算机网络按通信方式来划分，可分为

A.有线网和无线网

B.局域网、城域网、广域网和互联网

C.点对点信道和广播信道

D.星型、树型、总线型、环型和网状型网络

2．在HDLC帧格式中，标志字段的预置格式为

A.011111110

B.11111111

C.00111111

D.10000001

3．在TCP／IP网络体系结构中，TCP协议提供的数据传输是

A.面向无连接的

B.面向连接的

C.面向用户的

D.不可靠的

4．帧中继的平均传输速度比X．25的

A.一样[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.要慢

C.要快

D.不能确定

5．既适合组建局域网，又组建广域网的标准协议为

A.ATM

B.X．25

C.CSMA／CD

D.帧中继

6．ISDN的基本速率包括2个B信道和

A.2个D信道

B.1个D信道

C.30个D信道[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.23个D信道

7．在下列IP地址中，是C类的有

A.12．13．168．11

B.163．58．126．252

C.225．210．181．110

D.210．34．156．3

8．在运输层及其以上层实现局域网互联的网络互联设备主要为

A.中继器和集线器

B.路由器和三层交换机

C.网桥和二层交换机

D.网关

9．在IPv4中A类IP地址的缺省子网掩码

A.255．255．255．O

B.255．255．0．O

C.255．0．O．O

D.255．255．255．255

10．在常用的最高级域地区域名中．cn表示

A.中国

B.德国

C.美国

D.英国

二、填空题(本大题共10空，每空2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．计算机网络除了资源共享和信息传输等基本功能外主要应用于______________、电子邮

件、电子数据交换和视频会议等。

12．在OSI模型中，数据报服务是面向______________的网络服务，而虚电路服务是面向连

接的网络服务。

13．在OSI模型中，物理层的四大特性分别为机械特性、______________、______________和规程特性。

14．广域网协议包括X．25、SLIP、PPP、______________、ATM和SONET等。

15．在IPv4中，已知一个口地址为210．34．156．136．子网掩码为255．255．255．128，则它所对应的网络号为______________。

16．网桥是工作在OSI参考模型的______________层。

17．HTTP协议是属于TCP／IP网络体系结构中的______________层的协议，而ICMP协议是

属于TCO／IP网络体系结构中的______________层的协议。

三、简答题(本大题共6小题，每小题10分，共60分)

18．计算机网络的基本拓扑结l构有哪几种?并画出每一种拓扑结构的示意图。

19．常用多路复用技术有哪三种?各有什么特点?[[微信公众号：ikaoti]

20．说明TCP／IP的特点?

21．简述无线局域网应用的领域及特点。

22．什么是以太稠的5－4－3－2－l规则?

23．完成下面关于IP地址、子网掩码和网络地址的表格，并判断网关地址是否正确。

| IP地址 | 子网掩码 | 网络地址 | 网关地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.115 | 255.255.255.192 |  | 192.168.1.1 |
| 202.102.115.8 | 255.255.255.0 |  | 202.102.116.254 |
| 211.88.9.10 | 255.255.255.192 |  | 211.88.9.1 |