2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络综合布线试题

课程代码：01805

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列不属于综合布线特点的是

A.兼容性

B.灵活性

C.经济性

D.固定性

2．UTP布线系统传输特性分为5类线缆，其中超5类是指传输特性

A.16MHz以下

B.20MHz以下

C.155MHz以下

D.200MHz以下

3．对于利用双绞线构成的水平主干子系统，通常最远延伸距离不能超过

A.10m

B.30m

C.50m

D.90m

4．双绞线的电气特性“ACR”表示

A.远端串扰

B.衰减串扰比[[微信公众号：ikaoti]

C.等效远端串扰

D.综合等效远端串扰

5．下列综合布线设计标准是北美标准的是

A.ANSl/TIA/EIA568-A

B.EN50173

C.ISO/IEC11801

D.GB/T50311-2000

6．缩写为“TP”的综合布线施工用的主要布线部件是

A.建筑物配线架

B.楼层配线架

C.建筑群配线架

D.转接点

7．当建筑物不大、单信息点很多，为了便于维护管理和减少占用空间而采用

A.建筑物标准FD-BD结构[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.建筑物FD/BD结构

C.综合建筑物FD-BD-CD结构

D.建筑群FD-BD-CD结构

8．提供楼层配间至用户工作区的通信干线和端接设施的是

A.水平子系统

B.干线子系统

C.设备间

D.管理区

9．下列不属于布线产品选型原则的是

A.满足功能需求

B.满足环境要求

C.选用低价产品

D.性能价格比

10．综合布线厂商安普公司所属国家是

A.中国

B.日本

C.美国

D.英国

11．对非屏蔽的电源电缆，最小距离为

A.5cm

B.10cm

C.15cm

D.20cm

12．外界引入和楼内布线的交汇点是

A.设备区

B.工作区

C.水平子系统

D.干线子系统

13．水平布线与系统接地线的公用中心连接点是

A.接地线

B.接地母线

C.接地干线

D.主接地母线

14．根据设计等级估算信息插座数量，在综合型设计中，每10m2

A.一个信息插座

B.两个信息插座

C.三个信息插座

D.四个信息插座

15．下列不属于塑材管的是

A.PVC-U管

B.HDPE管

C.子管

D.混凝土管

16．大对数电缆的25对线可支持带标签的模块数

A.5

B.6

C.7

D.8

17．线缆屏蔽层应与连接硬件屏蔽罩360°圆周接触，接触长度不宜小于[最新年份咨询qq593777558]

A.5mm[[微信公众号：ikaoti]

B.8mm

C.10mm

D.100mm

18．建筑物内光缆主要用于

A.水平子系统

B.设备区

C.垂直干线子系统

D.管理区

19．光缆施工基本技术要求中，弯曲光缆不能超过

A.最大的弯曲半径

B.光缆内径

C.光缆外径

D.最小的弯曲半径

20．验证测试又称

A.随机测试[最新年份咨询qq593777558]

B.认证测试

C.第三方认证测试

D.随工测试

21．IS0/IEC11801布线测试标准的制定方是

A.国际

B.欧洲

C.北美

D.中国

22．测量双绞线长度时，通常采用的测试技术是

A.时域反射

B.时域折射

C.地域反射

D.地域折射

23．综合近端串扰有要求测试的电缆类别是

A.3类

B.4类

C.5类

D.6类

24．定义是“线缆与接插件构成布线链路阻抗不匹配导致的一部分能量反射”的是

A.回波损耗

B.延迟

C.串扰

D.测量长度

25．双绞线分为UTP和

A.SDP[[微信公众号：ikaoti]

B.STP-A

C.SUP

D.STP

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请把正确答案写在答题卡上。

26．UTP是__________和__________中最常使用的传输介质。

27．根据传输点模数的不同，光纤可分为__________、__________。

28．天花板吊顶内敷设线缆方式包括__________、__________和电缆槽道布线法。

29．综合布线系统包含设备间、__________、__________、水平子系统、干线子系统

和建筑群子系统。

30．目前，通信线路的建筑方式有__________和__________。

31．配线板有两种结构：__________和__________。

32．跳线可分为两端为RJ45插头电缆跳线、__________电缆跳线、__________电缆

跳线。

33．影响光纤熔接损耗的因素较多，大体可分为__________因素、__________因素

两类。

34．认证测试通常分为__________和__________两种类型。

35．对光纤测试主要是__________测试和__________测试。

三、简答题(本大题共4小题，第36小题8分，第37小题10分，第38、39小题各6分，共30分)

请把正确答案写在答题卡上。

36．简述综合布线的干线子系统和设备间这两个模块的作用，并展开叙述。

37．简述水平干线布线系统、垂直干线布线系统以及UTP布线系统的涉及范围和要点。

38．简述四对UTP的颜色编码，包括颜色色标及其缩写。

39．简述设备间子系统设计的基本要求点。