2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

网络综合布线试卷

(课程代码01805)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

1．综合布线的标准中，属于国际标准的是

A.TIA／EIA568

B.GB／T50311一2000

C.EN50173[最新年份咨询qq593777558]

D.ISO／IEC11801

2．6类双绞线(CAT6)的传输带宽是

A.100MHz

B.125MH2

C.150MHz

D.200MHz

3．双绞线的电气特性“Attenuation表示

A.衰减

B.衰减串扰比

C.近端串扰

D.远端串扰

4．大对数双绞线常见的有25对，50对和[[微信公众号：ikaoti]

A.75对

B.100对

C.125对

D.150对

5．根据布线标准，建筑群之间单模主干光缆的长度要小于

A.100米

B.500米

C.1000米

D.2500米

6．传送数据时5类水平电缆的最大长度不能超过

A.50米

B.90米

C.100米

D.110米

7．同轴电缆分为基带和宽带两种。其中宽带同轴电缆的特性阻抗是

A.50 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Ω[[微信公众号：ikaoti]

B.75 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Ω

C.100 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Ω

D.125 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Ω

8．47U的机柜高度为

A.1.5米

B.1.8米[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.2.0米

D.2.2米

9．布放电缆时，4根4对双绞线的最大牵引力不能大干

A.25kg

B.30kg

C.35kg

D.40kg

1O．综合布线工程施工管理机构中负责全面工作的是

A.项目经理

B.施工管理总监

C.总工程师

D.总经理

11．根据TIA／EIA568A规定，信息插座引针l、2脚应接到

A.线对1

B.线对2

C.线对3

D.线对4

12．根据TIA／EIA568B规定，62．5／125多模光纤在1300nm的最大损耗为

A.1.5dB

B.2.0dB

C.3.0dB

D.3.5dB

13．根据TIA／EIA568规定，光纤连接器对的最大损耗为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.0.5dB

B.0.75dB

C.1.0dB

D.1.25dB[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

14．干线子系统中建筑群配线架(CD)到楼层配线架(FD)间的距离不应超过

A.l00米

B.500米

C.1000米

D.2000米

15．综合布线的设备间应保持其净高(吊顶到地板之间)不小于

A.2.10米

B.2.55米

C.2.80米

D.3.00米

16．综合布线器材与布线工具中，FlukeDSP4000属于[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.布线器材

B.管槽安装工具

C.线缆安装工具

D.测试工具

17．中间跳接中与其他干线类型相连接的设备线和跳线不得超过

A.10米[最新年份咨询qq593777558]

B.20米

C.30米

D.40米

18．4对双绞线中第4对的色标是：

A.白一蓝／蓝

B.白一橙／橙

C.白一棕／棕

D.白一绿／绿

19．安装在墙上的信息插座，其位置宜高出地面[[微信公众号：ikaoti]

A.50mm

B.150mmC，200mm

D.300mm

20．常见的光纤连接器有圆头的ST型和方头的

A.MT型

B.SC型

C.MC型

D.AT型

21．多模光纤的导入波长有两种，分别为1300nm和

A.550nm

B.850nm

C.1050nm

D.1350nm

22．EIA／TIA568B正式发布的时间为[最新年份咨询qq593777558]

A.1985年

B.1995年

C.2002年

D.2004年

23．对于TIA／EIA568来说，7类双绞线产品

A.尚无正式标准也没产品上市

B.尚无正式标准但已有产品上市

C.有正式标准但尚无产品上市

D.有正式标准也已有产品上市

24．根据万兆铜缆以太网10GBase—T标准，6类E级布线系统可以支持的信道长度是

A.35m

B.55m

C.75m

D.100m

25．若UTP综合布线与5KVA以上电力电缆之间是平行铺设，且双方都装在接地的金属槽

管中，则他们之间最小净距为

A.100mm[最新年份咨询qq593777558]

B.150mm

C.300mm

D.600mm

二、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分

请在每小题的空格中填上正确答案，错填，不填均无分

26．综合布线的现场工步骤分为准备阶段_________三个阶段。[最新年份咨询qq593777558]

27．智能建筑由系统集成中心，综合布线系统_________、_________和通信自动化5个部分组成。

28．综合布线工程与整体工程的配合主要是与_________工程和_________工程的配合。

29．网络传输介质有双绞线_________和无线传输4种类电缆。[[微信公众号：ikaoti]

30．TIA、ELA568B标准认可的双绞线、电缆是4对3类_________类和_________类电缆。

31．于线子系统的布线路由可采用_________和_________两种方法。

32．综合布线器材包括各种规格的管线，线槽，桥架、_________、_________、理线扎带和辅助材料等等。

34．水平子系统工程中，有4种布线路由方式_________地面槽管方式、_________和墙面线槽方式。

35．单模光纤是以_________做光驱多模光纤是以_________做光源。

三、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．简述综合布线设计中于应遵循的原则。

37．简述干线子系统的结合方法以及各自优点。

38．简述光线工时的基本技术要求。

39．简述综合布线主干电缆施工中，采用“向上牵引线缆”方法的具体步骤。

40．综合布线工程完工验收时，对设备安装验收有哪些要求?