2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络综合布线试卷

(课程代码1805)

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

1．建筑智能化系统不包含

A.BA

B.CA[最新年份咨询qq593777558]

C.OA[最新年份咨询qq593777558]

D.GA

2．综合布线采用模块化的结构，按各模块的作用，可把综合布线划分为

A.3个部分

B.4个部分[最新年份咨询qq593777558]

C.5个部分

D.6个部分

3．综合布线的标准中，属于中国的标准是

A.TIA／EIA568

B.GB／T50311－2000

C.EN50173

D.ISO／IEC1l801

4．5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为

A.100MB／S

B.155MB／S

C.250MB／S

D.600MB／S

5．4对双绞线中第l对的色标是[[微信公众号：ikaoti]

A.白－蓝／蓝

B.白－橙／橙

C.白－棕／棕

D.白－绿／绿

6．双绞线的电气特性“FEXT”表示

A.衰减

B.衰减串扰比

C.近端串扰

D.远端串扰

7．同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为

A.100米

B.150米

C.185米

D.200米

8．屏蔽每对双绞线对的双绞线称为

A.UTP

B.FTP

C.ScTP

D.STP

9．线缆型号RG59是指

A.细同轴电缆

B.粗同轴电缆

C.光缆

D.宽带电缆

10．根据布线标准．建筑物内主干光缆的长度要小于

A.100米

B.200米

C.500米

D.1500米

11．信息插座与周边电源插座应保持的距离为

A.15cm

B.20cm

C.25cm

D.30cm

12．机柜外形可分为立式、挂墙式和

A.落地式

B.便携式

C.开放式

D.简易式

13．18U的机柜高度为

A.1.0米[[微信公众号：ikaoti]

B.1.2米

C.1.4米

D.1.6米

14．非屏蔽双绞线在敷设中，弯曲半径应至少为线缆外径的

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

15．布放电缆时，对2根4对双绞线的最大牵引力不能大于[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.15kg

B.20kg[[微信公众号：ikaoti]

C.25kg

D.30kg

16．为便于操作，机柜和设备前面预留的空间应为

A.1000mm

B.1500mm

C.1800mm

D.2000mm

17．影响光纤熔接损耗的因素较多，影响最大的是

A.光纤模场直径不一致

B.两根光纤芯径失配

C.纤芯截面不圆

D.纤芯与包层同心度不佳

18．根据TIA／EIA568A规定，信息插座引针3、6脚应接到

A.线对l

B.线对2

C.线对3

D.线对4

19．根据TIA／EIA568A规定，多模光纤在1300mm的最大损耗为

A.1.5dB

B.2.0dB

C.3.0dB

D.3.75dB

20．综合布线工程验收的4个阶段中，对隐蔽工程进行验收的是[最新年份咨询qq593777558]

A.开工检查阶段

B.随工验收阶段

C.初步验收阶段

D.竣工验收阶段

21．根据综合布线系统的设计等级，增强型系统要求每一个工作区应至少有信息插座

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个[[微信公众号：ikaoti]

22．无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议，简称

A.MAC

B.HomeRF

C.WEP

D.TDMA

23．综合布线器材与布线工具中，穿线器属于

A.布线器材

B.管槽安装工具

C.线缆安装工具

D.测试工具

24．双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为

A.400mm

B.600mm

C.800mm

D.1000mm

25．光纤规格62.5／l25中的62.5表示

A.光纤芯的直径

B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长

D.允许通过的最高频率

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、___________管理和___________管理。

27．智能建筑___________、___________、楼宇自动化、办公自动化和通信自动化5个部分

组成。

28．在综合布线设计中，干线子系统的接合方法有___________和___________两种。

29．网络传输介质有___________、同轴电缆、___________和无线传输4种。

30．与单模相比，多模光纤的传输距离___________，成本___________。

31．综合布线器材包括各种规格的___________、___________、桥架、机柜、面板与底盒、

理线扎带和辅助材料等。

32．安装在墙上的信息插座，其位置宜高出地面___________mm左右，如房间采用活动地板

时，信息插座应离活动地板地面为___________mm。

33．水平子系统工程中，有4种布线路由方式：___________方式、___________方式、走廊

桥架方式和墙面线槽方式。

34．根据折射率的分布，光纤可分为___________光纤和___________光纤。

35．综合布线工程验收分4个阶段：___________、___________、初步验收、竣工验收。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．请简述UTP、STP、FTP双绞线各自结构特点和区别。

37．简述目前的综合布线系统应用的主要场合。

38．双绞线敷设施工的基本要求是什么?

39．综合布线施工管理中如何做好施工进度管理?

40．请给出认证测试中基本链路和通道的概念、他们之间的区别，并说出测试接法的不同

之处。