2015年1月高等教育自学考试

网络综合布线试卷

(课程代码01805)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

1．结构化布线系统的管理中枢是

A.设备间

B.管理区

C.水平子系统

D.干线子系统

2．UTP布线系统传输特性分为5类线缆，其中5类是指传输特性

A.16MHz以下

B.20MHz以下

C.100MHz以下

D.200MHz以下

3．双绞线的电气特性“FEXT”表示

A.远端串扰

B.相对线对综合近端串扰

C.等效远端串扰

D.综合等效远端串扰

4．下列综合布线设计标准是我国国家标准的是

A.ANS／TIA／EIA568-A

B.EN50173[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.IS0／IECll801

D.GB／T50311-2000

5．从建筑群配线架到各建筑物配线架的布线属于

A.建筑物干线布线子系统

B.水平布线子系统

C.建筑群干线布线子系统

D.管理间子系统

6．缩写为“FD”的综合布线施工用的主要布线部件

A.建筑物配线架

B.楼层配线架

C.建筑群配线架

D.信息插座

7．建筑群组成的建筑物数量是

A.两个及两个以上

B.四个以上

C.六个以上

D.八个以上

8．在布线产品选型原则中，选用的产品应符合国情和有关技术标准，不包括

A.国际标准

B.国家标准

C.行业标准

D.企业标准

9．综合布线厂商DINTEK鼎志电子股份有限公司所属国家是

A.美国

B.中国

C.德国[最新年份咨询qq593777558]

D.英国

10．当在单一信息插座上进行两项服务时，应用的适配器型号是

A.X

B.Y

C.Z

D.W

11．在干线主系统中不可采用的线缆类型是

A.100Ω双绞电缆

B.8.3／125μm单模光缆

C.50／125μm多模光缆

D.1Ω双绞电缆

12．作为综合布线连接地系统中接地干线及设备接地线的转接点是

A.接地线

B.接地母线[[微信公众号：ikaoti]

C.接地干线

D.主接地母线

13．钢管分为

A.无缝钢管和焊接钢管

B.普通钢管和无缝钢管

C.普通钢管和焊接钢管

D.加厚钢管和焊接钢管

14.根据组装方式区分，机柜可分为

A.布线型与网络型[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.焊接型和组装型

C.网络型和组装型

D.布线型与焊接型

15．下列属于线缆端接工具的是

A.穿线器[[微信公众号：ikaoti]

B.滑车

C.剥线钳

D.牵引机

16.综合布线施工前的准备工作，不包括

A.施工场地的准备

B.施工工具的准备[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.施工环境检查

D.建设娱乐场所

17．大对数电缆的25对线可支持带标签的模块数是

A.5

B.6[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.7

D.8

18.最新国际标准提出信息插座应具有斜面度数为

A.450

B.90O

C.120O

D.135O

19．律筑物内光缆主要用于

A.水平子系统

B.设备区

C.垂直干线子系统

D.管理区

20．光缆施工基本技术要求中，弯曲光缆不能超过

A.最大的弯曲半径

B.光缆内径

C.光缆外径

D.最小的弯曲半径

21．验证测试又叫

A.随机测试

B.认证测试

C.第三方认证测试

D.随工测试

22．ANSl／EIA／TIA568现场测试的技术规范的制定方是

A.国际

B.欧洲

C.北美

D.中国

23．验证线对连接正确与否的一项基本检查是[最新年份咨询qq593777558]

A.测试图

B.接线图

C.近端串扰

D.衰减串扰比

24.综合近端串扰有要求测试的电缆类别是

A.3类[最新年份咨询qq593777558]

B.4类

C.5类

D.6类[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

25．“线缆与接插件构成布线链路阻抗不匹配导致的一部分能量反射”定义的是

A.回波损耗

B.延迟

C.串扰

D.测量长度

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

26．折射率分布类光纤可分为_______、_______。[最新年份咨询qq593777558]

27．综合布线使用了3种标识：电缆标识、_______和_______。

28.建筑物垂直干线布线通道可采用_______和_______两种方法。

29．根据设计等级估算信息插座数量，每10m2两个信息插座的设计等级是_______或_______。

30.配线板有两种结构：_______和_______。

31.信息插座有地面型、_______、_______。

32.跳线可分为两端为RJ45插头电缆跳线、_______电缆跳线、_______电缆跳线。

33．影响光纤熔接损耗的因素较多，大体可分为_______因素、_______因素两类。

34．认证测试通常分为_______和_______两种类型。

35．回波损耗的计算公式为：_______／_______(其中“／”代表除号)。

三、简答题(本大题共5小题，第36题至38小题各6分，第39小题4分，第40小题8分，

共30分)

36.简述四对UTP的颜色编码，包括颜色色标及其缩写。

37．简述使用光纤的优点。

38．简述工作区子系统设计中适配器的选用要求。

39.列出水平子系统推荐采用的四类线缆。

40．简述干线子系统和建筑群子系统这两个模块的作用，并展开叙述。