福建省2012年4月高等教育自学考试

网络互连设备试题

课程代码：01807

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡

1．国际互联网的雏型是

A.THEORYNET

B.TCP／IPNET

C.ARPANET

D.GODBRINET

2．“国际标准化组织”的英文简称是

A.IEEE

B.ANSI

C.PARK

D.ISO

3．下列不属于局域网的技术是

A.Ethenet802.3

B.TokenRing

C.FDDI

D.DDN

4．替代集线器成为数据通信中完成信息传输功能的一种设备是

A.网卡

B.路由器

C.交换机

D.服务器

5．InteNet层也称为网际层，它包含的协议之一是

A.RARP

B.JAVA

C.TCP

D.Telnet

6．可以用到全双工模式的连接是

A·HUB到HUB

B.交换机到HUB

C.交换机到主机

D.网桥到主机

7．在网络172．10．11．32／28中，下列合法的主机地址是

A.172．10．11．32

B.172．10．11．38

C.172．10．11．47

D.172．10．11．51

8．进行子网划分的好处是

A.有更多的主机地址

B.减少地址浪费

C.增加广播域

D.提高网络安全性’

9．DOS中常用于检查本地主机与目的主机通信情况的命令是[[微信公众号：ikaoti]

A.ping

B.get

C.ftp

D.telnet

10．B类网络地址中有——位作为其主机位。

A.8

B.16C24D32

11．CISCO路由器中没有的部件是

A.ROM

B.RAM

C.硬盘

D.CPU

12．路由器每次初始化时，配置文件都将加载到内存地址的

A.低端

B.中端[[微信公众号：ikaoti]

C.高端

D.外部[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

13．可以查看CISCO路由器版本信息和配置寄存器中的内容的命令是

A.displayversion

B.showversion[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.showflash

D.dispflash

14．为了配置CISCO路由器，将电脑与路由器进行连接的线缆是

A.直通线

B.交叉线

C.反转线

D.同轴线

15．可以进行ClSCO路由器运行配置状态查询的模式是

A.用户模式

B.特权模式

C.全局配置模式

D.接口模式

16．实现当前配置文件向TFTP服务器备份的命令是

A.copyftpstart

B.copystartftp

C.copyrunftp

D.copyftprun

17．Ping命令依赖ICMP协议中的功能之一是

A.echo—access

B.echo-relay

C.echo-request

D.echo-flash

18．主机上配置的默认网关所起的作用是

A.将IP包发往目标主机

B.IP包发往外网的出口

C.外来访问所经过的端

D.连接其他网络

19．下列不属于内部网关协议的是

A.RIP[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.BGP

C.OSPF

D.IGRP

20．路由器直连端口的默认管理距离是

A.0

B.1

C.2

D.255

21．CISCO交换机配置中，表示在特权模式下的提示符是

A.>

B.#

C.：：

D.1

22．CISCO路由器中，将配置文件写A.NVRAM的命令是

A.save[[微信公众号：ikaoti]

B.use

C.write

D.mode

23．路由器只用一个接口完成路由任务，称为．

A.单接口路由器

B.单臂路由器

C.单向路由器

D.单结点路由器

24．CISCO的专用中继协议是’

A.FTP．

B.DNS

C.ISI_．

D.DHCP

25．安装在用户到服务提供者接口的用户端部分的设备是

A.DTE

B.DCE[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.DFE

D.IEEE

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

26．在同一幢大楼内通过一定形式连接起来的计算机网络，通常称为___________。

27．利用调制光信号在细玻璃束内传输数据的网络线缆是___________。

28．11％6地址协议中，IP地址由___________位二进制数组成。

29．B类网络的子网掩码是___________。

30．将私有内部地址网络接人Internet，必须进行___________转换。

31．国内网络领域的代表是___________公司。

32．CISCO路由器中要返回上一级模式，通常使用的命令是__________。

33．路由器在网络中起最重要作用的工作是进行___________。

34．在同___________内部使用的动态路由协议，称为内部网关协议。

35．交换设备大多数是工作在OSI七层模型中的第___________层。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

请在答题卡上作答。‘

36．请给出下列地址的子网号、广播地址和合法的主机号范围。

10．55．34．33255．255．255．O

172．47．44．133255．255．255．128

37．请列举路由器包含哪些基本硬件组件和其主要作用。

38．请写出设置CISCOC4506交换机的登录密码为2005、特权模式明文口令为2006、主机名为SWa的步骤。

39．简述VLAN划分的各种实现方法。

四、分析题(本大题共l小题，共10分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请在答题卡上作答。

40．某C类网络地址空间，划分子网时从主机位借了三位划分子网，请分析该网络空间划分后的子网情况和空间利用率。