2014年10月高等教育自学考试

网络互联设备试卷

(课程代码01807)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)

1．城域网的国际标准标号为[[微信公众号：ikaoti]

A.IEEE802．2

B.IEEE802．3

C.IEEE802．6

D.IEEE802．9

2．总线带宽为l00Mbps的8口集线器，理论上每个端口的平均的数据传输带宽约为

A.100Mbps

B.50Mbps

C.25Mbps

D.12．5Mbps

3．地址192．168．10．159255．255．255．192所在子网的广播地址是

A.192．168．10．255

B.192．168．10．0

C.192．168．10．19l

D.192．168．10．127’

4．在C类子网192．168．10．0／27中，每个子网能够提供的有效主机地址为

A.30

B.32

C.16

D.62

5．在DOS窗口中运行ping127．0．0．1，显示的结果是“Replyfroml27．0．0．1：bytes=32time=16mslTIJ_128”，则表明

A.本地TCP／IP安装有问题

B.本地TCP／IP安装正常

C.网络连接正常

D.本地与Internet连接正常

6．在下列所列的路由器中，属于华为接入路由器产品的是

A.NE40／NE50000

B.NE08E／NE05

C.Rl602

D.NE20

7．把当前系统软件备份到一台矸Ⅵ，服务器的命令是

A.copyrunnin9—con_figstartup—config

B.copyflashrunnin9—config

C.copyflashT]n甲

D.copyTFl田runnin9—config

8．配置静态路由正确的命令是

A.iproutel92．168．1．0

B.iproutel92．168．1．0255．255．255．0

C.iproutel92．168．1．0255．255。255．0192．168．1．2

D.iproutel92．168．1．0255．255．255．0192．168．1．2255．255．255．0

9．下列路由协议中，属于外部网关路由协议(EGP)的是

A.BGP

B.RIP

C.OSFP

D.EIGRP

10．配置距离向量的路由协议时，下列哪项技术不能用来防止路由环路产生?

A.保持计时器技术

B.设置最大度量值

C.反向抑制技术

D.最短路径优先技术

11．所谓多MAC交换机是

A.每个端口都有足够的存储体记忆多个硬件地址

B.整台交换机分配有多个MAC地址

C.只能用于连接最终用户的交换机

D.一个端Fl只能记忆一个MAC地址，整台交换机可以记忆多个MAC地址

12．请问基于IOS的Cisc0交换机在特权模式下的提示符是

A.#

B.(config)#

C.>

D.$

A.MAC地址

B.端口地址

C.物理介质

D.网络地址或协议类型

14．要实现不同VLAN间的通信，至少需要

A.第四层网络设备

B.第三层网络设备

C.第二层网络设备

D.第一层网络设备

15．在一台VTP服务器上配置的一个新的VLAN信息，则该信息——到本VTP内的所有

交换机。

A.必须从交换机上用copy命令复制

B.在VTP服务器上用发布命令发布

C.将自动传播

D.VTP服务器用发布命令、其他交换机上用接收命令发布

16．可以提供最多254个主机地址的是

A.A类网络

B.B类网络

C.C类网络

D.D类网络

17．在IPv6地址中，根据地址简化书写和压缩零规定，地址FE30：0：0：0：OOFF：0：0：DF80的正确书写为

A.FE3：：FF：O：0：DF8[最新年份咨询qq593777558]

B.FE30：：FF：：DF80

C.FE30：OOFF：DF80

D.FE30：：FF：0：0：DFSO

18．要把一个A类网络划分成l022个子网，其子网掩码是

A.255．255．224.0

B.255．255．128．0

C.255．255．192．0

D.255．255．0．0

19．在Cise0路由器中，startup—confi9被存储在哪项中?

A.ROM

B.RAM

C.NVRAM[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.Flash

20．下列属于距离向量路由协议的是

A.Is—IS

B.EIGP

C.OSPF

D.IPRIP

二、填空题(本大题共l5空，每空2分，共30分)

三、简答题(本大题共5小题。每小题6分。共30分)

32．假设当前已经登录到一交换机上，并处于登录模式，请给出在该交换机上创建编号为

888的VLAN的基本过程。

33．简述手工删除Cisc0路由器Flash中映像的过程。

34．简述最基本的路由原理。

35．基于IOS的Cisc0交换机可以采用Web浏览器方式进行远程配置。要用Web浏览器访

问交换机之前，应当做好哪些准备工作?

36．什么叫NAT技术?

四、分析题(本大题共2小题，每个小题10分，共20分)

请在答题卡上作答

37．某网络管理得到网络中心的通知，要求把其管理的2个子网中的主机作如下调整：

子网l：网关为l92．168．167．97，子网掩码为255．255．255．224；

子网2：网络号为172．16．30．128，子网掩码为255．255．255．192，且该子网的第一个合法主机地址为网关；

请给出：

1)子网l的可分配给主机的合法IP地址范围、网络号和广播地址；

2)子网2的合法IP地址范围、网关和广播地址。

38．假设要配置成一个VTP管理域的交换机均己登录，且处于登录模式。请给出配置VTP

的基本步骤。